Городской округ город Переславль-Залесский

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-24.ОМ-СТ.013.00

2024

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ПЕРЕСЛАВЛЬ – ЗАЛЕССКИЙ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

РАЗРАБОТКА НА 2025 ГОД

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2024

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2025 год) | 88-24.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения город Переславль-Залесский Ярославской области на период до 2040 года (Разработка схемы теплоснабжения на 2025 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-24.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-24.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-24. ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-24.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-24.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-24.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-24.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-24.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, ре- Конструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-24.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-24.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-24.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-24.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-24.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-24.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	7

13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	8

13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	8

13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)	8

13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	8

13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности	8

13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	8

13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)	8

13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	9

13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	9

13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	9

13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)	9

13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)	9

13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)	9

13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях	10

13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	10

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский в зоне действия котельных	11

- 13.1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский разработана с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения».

Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате порывов на тепловых сетях представлено в п.1 таблицы Таблица 1.

- 13.2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии результате нарушений на источниках тепловой энергии представлено в п.2 таблицы Таблица 1.

По исходной информации прекращений подачи тепловой энергии в связи с нарушениями работы котельных ГО г. Переславль-Залесский за 2023 год не происходило.

- 13.3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии представлен в п.3 таблицы Таблица 1.

- 13.4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети представлено в п.4 таблицы Таблица 1.

- 13.5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной мощности котельных ГО г. Переславль-Залесский представлены в п.5 таблицы Таблица 1.

- 13.6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, представлена в п.6 таблицы Таблица 1.

Расчётная тепловая нагрузка учитывает в себе подключённую тепловую нагрузку потребителей и потери в тепловых сетях.

- 13.7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

На территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- 13.8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- 13.9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории ГО г. Переславль-Залесский отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

- 13.10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учёта представлена в п.10 таблицы Таблица 1. Перспективные потребители, подключаемые к тепловым сетям, учитываются с установленными приборами учёта.

- 13.11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в п.11 таблицы Таблица 1. Перспективный срок эксплуатации учитывает замену существующих тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (более 25 лет).

- 13.12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики реконструированных за год тепловых сетей в общей материальной характеристике тепловых сетей котельных представлен в п.12 таблицы Таблица 1.

- 13.13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности всех источников тепловой энергии представлен в п.13 таблицы Таблица 1.

- 13.14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

- 13.15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Анализ изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения ГО г. Переславль-Залесский в зоне действия котельных

| № п/п | Индикатор | Ед. изм. | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | шт. | 9 | 8 |  | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | шт. | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг у. т./ Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | кг у. т./ Гкал | 161,76 | 161,76 |  | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 3.2. | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | кг у. т./ Гкал | 161,54 | 161,54 |  | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| 3.3. | г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | кг у. т./ Гкал | 158,51 | 158,51 |  | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 3.4. | г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | кг у. т./ Гкал | 154,15 | 154,15 |  | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| 3.5. | г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | кг у. т./ Гкал | 156,40 | 156,40 |  | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 3.6. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, мощностью 90 МВт; КН ЗУ 76:18:011001:1953 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию (при условии выполнения раздела 4) |  |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.7. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.8. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.9. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, р-н Ремзавода, мощностью 15 МВт | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.10. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.11. | п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | кг у. т./ Гкал | 155,34 | 155,34 |  | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| 3.12. | с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | кг у. т./ Гкал | 184,94 | 184,94 |  | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 3.13. | с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | кг у. т./ Гкал | 173,39 | 173,39 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.15. | с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | кг у. т./ Гкал | 157,11 | 157,11 |  | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| 3.16. | с. Берендеево,участок №1 | кг у. т./ Гкал | 144,45 | 144,45 |  | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.17. | с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | кг у. т./ Гкал | 158,63 | 158,63 |  | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| 3.18. | с. Новое, пер. Мирный, д.95 | кг у. т./ Гкал | 186,89 | 186,89 |  | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| 3.19. | д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | кг у. т./ Гкал | 172,60 | 172,60 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.21. | с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | кг у. т./ Гкал | 144,45 | 144,45 |  | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.22. | с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | кг у. т./ Гкал | 153,35 | 153,35 |  | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| 3.23. | с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | кг у. т./ Гкал | 158,48 | 158,48 |  | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| 3.24. | с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | кг у. т./ Гкал | 176,63 | 176,63 |  | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| 3.25. | п. Дубки | кг у. т./ Гкал | 184,57 | 184,57 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.27. | п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | кг у. т./ Гкал | 165,44 | 165,44 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.29. | с.Елизарово, ул. Новая | кг у. т./ Гкал | 177,48 | 177,48 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.31. | с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | кг у. т./ Гкал | 169,64 | 169,64 |  | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| 3.32. | с. Кубринск ул. Парковая | кг у. т./ Гкал | 155,45 | 155,45 |  | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| 3.33. | г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | кг у. т./ Гкал | 155,46 | 155,46 |  | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 | 155,46 |
| 3.34. | г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | кг у. т./ Гкал | 202,63 | 202,63 |  | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |
| 3.35. | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | кг у. т./ Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м2 | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 | 1,5 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Потери в сети | Гкал | 34299,19 | 34299,19 |  | 34299,19 | 67181,08 | 63384,31 | 63384,31 | 63384,31 | 63384,31 | 63384,31 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 44756,21 | 44756,21 |  | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 59,14 | 59,14 |  | 59,14 | 70,78 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 | 72,14 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке | м2ч/Гкал | 307,52 | 307,52 |  | 307,52 | 271,49 | 376,83 | 376,83 | 376,83 | 376,83 | 376,83 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 44756,21 | 44756,21 |  | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 |
|  | Расчётная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 145,54 | 145,54 |  | 145,54 | 164,85 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 | 118,77 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения) | % | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г у. т./кВт.ч | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии | % | 0,71 | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | Полезный отпуск | Гкал | 480927,47 | 480927,47 |  | 480927,47 | 547607,34 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 |
|  | Полезный отпуск по приборам учёта | Гкал | 3414,59 | 480927,47 |  | 480927,47 | 547607,34 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 | 351696,57 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 29,67 | 30,64 |  | 31,60 | 32,57 | 37,44 | 42,35 | 42,35 | 42,35 | 49,14 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 8 | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 44756,21 | 44756,21 |  | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 | 44756,21 |
|  | Материальная характеристика тепловых сетей, реконструированных за год | м2 | 3580,5 | 3580,5 |  | 3580,5 | 3580,5 | 3580,5 | 3580,5 | 3580,5 | 3580,5 | 3580,5 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчётный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утверждённой схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения) | % | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 15 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии | Гкал/ч | 362,45 | 362,45 |  | 362,45 | 384,76 | 175,76 | 175,76 | 175,76 | 175,76 | 175,76 |
|  | Установленная тепловая мощность источников тепловой энергии, реконструированных за год | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 56,53 | 77,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.