Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

88-26.ОМ-СТ.01.02

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

1. Тепловые сети Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	6

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1-Тепловые сети Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	6

- 1. Тепловые сети Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

Таблица 1-Тепловые сети Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Источник | Участок | Вид прокладки тепловой сети | Год ввода /реконструкции | Условнй диаметр, мм | Длина участка, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Нагорье | ТК-13 - Советская ул., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 2,2 |
| 2 | Котельная с. Нагорье | ТК-12 - Советская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 125 |
| 3 | Котельная с. Нагорье | ТК-11 - ТК-12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 4 | Котельная с. Нагорье | ТК-11 - Советская ул., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 5 | Котельная с. Нагорье | ТК-2 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 117 |
| 6 | Котельная с. Нагорье | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 25 |
| 7 | Котельная с. Нагорье | ТК-6 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 65 |
| 8 | Котельная с. Нагорье | ТК-14 - Советская ул., 6-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду32 | 23 |
| 9 | Котельная с. Нагорье | ТК-14 - Советская ул., 6-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду32 | 2 |
| 10 | Котельная с. Нагорье | ТК-9 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 20 |
| 11 | Котельная с. Нагорье | ТК-12 - ТК-13 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 12 | Котельная с. Нагорье | ТК-10 - Советская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 13 | Котельная с. Нагорье | У-4 - ТК-10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 47 |
| 14 | Котельная с. Нагорье | У-4 - Советская ул., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 15 | Котельная с. Нагорье | ТК-9 - У-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 16 | Котельная с. Нагорье | ТК-9 - Советская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 12 |
| 17 | Котельная с. Нагорье | ТК-13 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 24 |
| 18 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Новая ул., 49 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3,5 |
| 19 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-Груп. эл. кв.135 - ТК-135/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 63,5 |
| 20 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/1 - ТК-135/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 21 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/1-1 - Ярославская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,5 |
| 22 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/1 - ТК-135/1-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 11,5 |
| 23 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/1-3 - ТК-135/1-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 24 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/1-4 - Ярославская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8,5 |
| 25 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4 - ТК-145/4-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 39,5 |
| 26 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-3 - Новая ул., 53 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 24 |
| 27 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-3 - Ярославская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 4 |
| 28 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-3/1 - трибуны вв-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 29 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У ТК-13М/2-3.2 - Северная ул., 9 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 30 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-3 - У ТК-13М/2-3.1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 50 |
| 31 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У ТК-13М/2-3.1 - У ТК-13М/2-3.2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 60 |
| 32 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-1/5 - УЗ-ТК-1/5* | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 35 |
| 33 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-1/5* - Менделеева ул., 20 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду65 | 22 |
| 34 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-8 - Маяковского ул., 19 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 2 |
| 35 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-3 - У1/8-4 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 13 |
| 36 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-4 - У1/8-5 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 33 |
| 37 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-5_гвс - ТК-5/1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 9 |
| 38 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/1 - У-5/1-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 81,38 |
| 39 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/1-1 - Октябрьская ул., 39А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,87 |
| 40 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/1-1 - Октябрьская ул., 39 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 40,15 |
| 41 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - Разведчика Петрова ул., 17 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45,39 |
| 42 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/3 - Разведчика Петрова ул., 15 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 38,5 |
| 43 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/3 - Разведчика Петрова ул., 13 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 61,65 |
| 44 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/3 - Брембольская ул., 28 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 22,47 |
| 45 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/7 - Разведчика Петрова ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 97,74 |
| 46 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - ТК-11М/7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 99,52 |
| 47 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/5 - Разведчика Петрова ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 43,18 |
| 48 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-7/5-4 - Октябрьская ул., 37 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 150,24 |
| 49 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - ТК-12М/3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 24,06 |
| 50 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Брембольская ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 19,98 |
| 51 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Разведчика Петрова ул., 23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 29,03 |
| 52 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/3 - Разведчика Петрова ул., 21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 19,69 |
| 53 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Разведчика Петрова ул., 19 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 74,05 |
| 54 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - У-11М/4-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 75,03 |
| 55 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-9 - У-11М/4-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 39,91 |
| 56 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-11 - ТК-5/2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 22,79 |
| 57 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/2 - Октябрьская ул., 43 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 75,58 |
| 58 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/2 - У-5/2-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 38,32 |
| 59 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-1 - У-5/2-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 96,01 |
| 60 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-9 - У-11М/4-10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 59,55 |
| 61 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-10 - Строителей ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 70,33 |
| 62 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-10 - Строителей ул., 28 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,49 |
| 63 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-11 - Строителей ул., 32 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,82 |
| 64 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-1 - Строителей ул., 34 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,33 |
| 65 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-2 - Строителей ул., 38 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 116,35 |
| 66 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-2 - Строителей ул., 36 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,57 |
| 67 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - Строителей ул., 26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 62,07 |
| 68 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - ТК-11М/3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 124,28 |
| 69 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/3 - Строителей ул., 24 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 68 |
| 70 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-3 - Разведчика Петрова ул., 10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,88 |
| 71 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - У-11М/4-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 73,2 |
| 72 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/4-3 - Разведчика Петрова ул., 12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 120,44 |
| 73 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - Разведчика Петрова ул., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 41,29 |
| 74 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - ТК-11М/4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 48,36 |
| 75 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/7 - ТК-12М/5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 105,53 |
| 76 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//10 - Гаражи 2 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 20 |
| 77 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//10 - 3//10а | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 177 |
| 78 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М - ТК-12М | Подземная канальная | 1975 | 2Ду500 | 274 |
| 79 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М - ТК-11М/1 | Подземная канальная | 1974 | 2Ду300 | 64 |
| 80 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1 - Строителей ул., 39А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 81 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1 - Строителей ул., 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 82 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-1 - ТК-11М/1-2 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 83 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-1 - Строителей ул., 37 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 32 |
| 84 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-ГПТУ№6 - Строителей ул., 33 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 85 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-2 - Строителей ул., 33 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 86 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-2 - У-11М/1-2 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 87 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/1-2 - У-ГПТУ№6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 51 |
| 88 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/2 - Гаражи ПТУ №37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 41 |
| 89 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-4/5-7 - Строителей ул., 31 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 118,56 |
| 90 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-4/5-7 - Кооперативная ул., 54 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 40,41 |
| 91 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М - ТК-13/М | Подземная канальная | 2019 | 2Ду500 | 94 |
| 92 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/М - см ТК | Подземная канальная | 2019 | 2Ду400 | 333 |
| 93 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М - ТК-12М/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 40 |
| 94 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/1 - Строителей ул., 22А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 53 |
| 95 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/1 - Строителей ул., 22А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 53 |
| 96 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/1 - У12М/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 46 |
| 97 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У12М/1-1 - ТК-12М/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 77 |
| 98 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/2 - Мастерские ПТУ №37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 67 |
| 99 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У12М/1-1 - Строителей ул., 22 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 100 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - Разведчика Петрова ул., 17 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 44 |
| 101 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - ТК-11М/7 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 115 |
| 102 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - ТК-7/5 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 70 |
| 103 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/7 - ТК-11М/6 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 139 |
| 104 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - ТК-11М/6 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 63 |
| 105 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Разведчика Петрова ул., 6 | Подвальная | 1988 | 2Ду32 | 1 |
| 106 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - Разведчика Петрова ул., 8 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду100 | 37 |
| 107 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/1 - Жилое здание с/ш №4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20,5 |
| 108 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - ТК-11М/5 | Подземная канальная | 1979 | 2Ду300 | 50 |
| 109 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/3 - ТК-11М/4 | Подземная канальная | 1979 | 2Ду300 | 140 |
| 110 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М - ТК-11М/3 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 40,5 |
| 111 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/2 - Разведчика Петрова ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 43 |
| 112 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/2 - Разведчика Петрова ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 31 |
| 113 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-7/2 - ТК-7/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 114 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/2 - ТК-7/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 14 |
| 115 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/3 - ТК-7/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 116 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/1 - Брембольская ул., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 117 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/3 - Брембольская ул., 28 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 118 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/1 - ТК-5/3 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 52 |
| 119 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/3 - Октябрьская ул., 41 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 35 |
| 120 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - У11М/5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 121 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/5-1 - | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 43 |
| 122 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-1-1 - Строителей ул., 34 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 7 |
| 123 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-3 - Строителей ул., 36 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 124 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-9-1 - У11М/4-10 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 48 |
| 125 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/2 - У-5/2-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 57 |
| 126 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - У-5/2-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 15,3 |
| 127 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-1-1 - У-5/2-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 128 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-2 - У-5/2-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 38,3 |
| 129 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/2 - У-5/2-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 130 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-1 - У-5/2-1-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 131 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-10 - Строителей ул., 28 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 8 |
| 132 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - У11М/4-9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 63 |
| 133 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - У11М/4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 24 |
| 134 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-4 - ТК-5/6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 25 |
| 135 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-9 - ТК-5/2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 26 |
| 136 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-9 - У11М/4-9-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 137 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/1 - У5/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 57 |
| 138 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У5/1-1 - Октябрьская ул., 39А | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 12 |
| 139 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/4 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 24 |
| 140 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 26 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 141 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-4 - Разведчика Петрова ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 142 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/6 - У11М/4-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 12 |
| 143 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - ТК-12М/8-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 17 |
| 144 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-8 - Октябрьская ул., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 9 |
| 145 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-5 - У11М/4-6 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 28 |
| 146 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-6 - Разведчика Петрова ул., 12 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 57 |
| 147 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-6 - Разведчика Петрова ул., 12 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 148 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/3 - У11М/3-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 9,8 |
| 149 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/7 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 62 |
| 150 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Разведчика Петрова ул., 4 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 66 |
| 151 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-10 - У11М/4-10-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 152 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-10-1 - Строителей ул., 30 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 153 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-9 - Строителей ул., 32 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 154 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-17М - ЦТП-2 | Подземная канальная | 2015 | 2Ду250 | 193 |
| 155 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/2 - ТК-12М/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 110 |
| 156 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/3 - ТК-12М/5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 23 |
| 157 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Брембольская ул., 30 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 9 |
| 158 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Разведчика Петрова ул., 23 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду65 | 28 |
| 159 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/5 - Разведчика Петрова ул., 19 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 70 |
| 160 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/3 - Разведчика Петрова ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 161 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-4 - Строителей ул., 24 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 34 |
| 162 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-3 - У11М/3-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 163 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-1 - У11М/3-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 4 |
| 164 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-2 - У11М/3-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 25 |
| 165 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-4 - Строителей ул., 24 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 166 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-3 - Строителей ул., 24 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 7 |
| 167 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/3-2 - Строителей ул., 24 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 168 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-1 - У11М/4-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 21 |
| 169 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-2 - Разведчика Петрова ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 170 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-2 - У11М/4-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 33 |
| 171 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-3 - У11М/4-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 172 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/4-3 - Разведчика Петрова ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 173 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-5 - У-5/2-5-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 26 |
| 174 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-5-1 - Октябрьская ул., 43 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 26 |
| 175 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-5-1 - Октябрьская ул., 43 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 7 |
| 176 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-4 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 177 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 38 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 55 |
| 178 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-5/2-3 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 25 |
| 179 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 180 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 36 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 181 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У5/1-1 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 42 |
| 182 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Октябрьская ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 183 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Октябрьская ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 71 |
| 184 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-7 - У7/5-8 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 185 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-8 - У7/5-9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 186 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-7 - Октябрьская ул., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 187 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-7/5 - | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 25 |
| 188 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Разведчика Петрова ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 189 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Разведчика Петрова ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 190 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-11 - Октябрьская ул., 37 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 191 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-9 - У7/5-10 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 192 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-10 - У7/5-11 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 193 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-10 - Октябрьская ул., 37 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 194 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-11 - У7/5-12 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 31 |
| 195 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-12 - Октябрьская ул., 37 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 196 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр./эл (Кирпичная 10) - Кирпичная ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 97 |
| 197 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/1 - У-3/7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 33 |
| 198 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-2 - Менделеева ул., 40 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 199 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6 - ТК-37 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 237 |
| 200 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//5 - 3//6(П-3) | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 94 |
| 201 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6(П-3) - 3//7 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 190 |
| 202 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//7 - Телецентр(жилые дома)+Телевышка | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 203 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//9 - 3//10 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 170 |
| 204 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//8 - 3//9 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 81 |
| 205 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//7 - 3//8 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 106 |
| 206 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//9 - Гаражи 1 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 20 |
| 207 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-37 - ТК-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 369,5 |
| 208 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-3 - ТК-10М-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 209 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-4 - Магистральная ул., 47 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 210 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-4 - Магистральная ул., 47А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 211 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10 - ТК-10М-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 205,5 |
| 212 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-1 - Магистральная ул., 30А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 213 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-1 - ТК-10М-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 71,5 |
| 214 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10М-2 - ТК-10М-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 97 |
| 215 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-10 - ТК-11М | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 387 |
| 216 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1 - ЦТП-4 | Надземная | 1974 | 2Ду300 | 57 |
| 217 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1 - ТК-11М/1-1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 218 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-1 - Строителей ул., 35 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 26 |
| 219 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-17М/1 - ТК-3/7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 120 |
| 220 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/7 - ЦТП №3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 12 |
| 221 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/1 - УЗ/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 22 |
| 222 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-1 - УЗ/1-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 10 |
| 223 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-1 - УЗ/5-1-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 224 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-1-1 - УЗ/5-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 41 |
| 225 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-2 - Менделеева ул., 52 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 226 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-2 - | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 80 |
| 227 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-1 - У3/6-1-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 228 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-1-1 - У3/6-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 44 |
| 229 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-2 - У3/6-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 230 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-3 - Менделеева ул., 54 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 41 |
| 231 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-1 - ТК-3/6 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 8 |
| 232 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/6 - У3/6-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 37 |
| 233 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/1 - У3/7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 234 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/7 - У3/8 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 235 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/9 - У3/10 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 236 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2 - Менделеева ул., 56 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 37 |
| 237 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-6 - У4/1-7 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 238 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-7 - Строителей ул., 41 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 4 |
| 239 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-3 - ТК-11М/2 | Надземная | 2015 | 2Ду300 | 46 |
| 240 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - Кооперативная ул., 58А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 21 |
| 241 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-1 - У4/1-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 242 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-3 - Строителей ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 243 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-3 - Строителей ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 54 |
| 244 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-5 - У4/1-5 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 19 |
| 245 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-5 - Строителей ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 246 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-7 - У4/1-8 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 247 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-8 - Строителей ул., 41 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 32 |
| 248 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-8 - У4/1-9 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 249 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-9 - Строителей ул., 41 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 250 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-9 - Строителей ул., 41 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 5 |
| 251 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-1 - У4/1-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 6 |
| 252 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-4 - У4/1-5 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 253 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-5 - У4/1-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 31 |
| 254 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 49 |
| 255 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - вв-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 256 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 43 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 257 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 258 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 259 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 43 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 260 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-1 - Кооперативная ул., 58 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 54 |
| 261 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-2 - УЗ/1-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 51 |
| 262 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-3 - УЗ/1-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 88 |
| 263 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-3 - Менделеева ул., 44 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 264 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-2 - УЗ/5-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 265 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-3 - Менделеева ул., 52 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 266 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-3 - Менделеева ул., 52 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 32 |
| 267 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 38 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 268 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3 - ТК-4 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 168 |
| 269 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4 - ТК-5 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 132 |
| 270 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//1 - 3//2 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 651 |
| 271 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//2 - 3//3 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 370 |
| 272 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Урицкого ул., 40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 29 |
| 273 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1а - Строителей ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 8 |
| 274 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/М - ТК-13М/1а | Подземная канальная | 1975 | 2Ду150 | 88 |
| 275 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1а - ТК-13М/1 | Подземная канальная | 1975 | 2Ду150 | 85 |
| 276 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1 - ТК-13М/2 | Подземная канальная | 1975 | 2Ду150 | 132 |
| 277 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-1 - Гр./эл (Кирпичная 10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 2 |
| 278 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-1 - ТК-13М/2-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 210 |
| 279 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2 - ТК-13М/3 | Подземная канальная | 1975 | 2Ду200 | 142 |
| 280 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1 - ТК-13М/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 281 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр/эл (Строителей 19) - Строителей ул., 19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 282 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1-1 - ТК-13М/1-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 7 |
| 283 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1-2 - ТК-13М/1-3 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 9 |
| 284 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1-3 - Совхозный пер., 40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 76 |
| 285 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2 - ТК-13М/2-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 9 |
| 286 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-7 - У4/5-9 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 287 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-9 - Кооперативная ул., 54 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 288 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-9 - Кооперативная ул., 54 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 289 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-9 - У4/5-9 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 31 |
| 290 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-9 - У4/5-10 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 34 |
| 291 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-10 - Кооперативная ул., 54 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 292 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-11 - Строителей ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 293 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-12 - Строителей ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 294 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-13 - Строителей ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 295 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-14 - Строителей ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 296 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/1-1 - Гр/эл (Строителей 19) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 297 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--6(УТ-34) - 3/19-6-1(УТ-34/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 74 |
| 298 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-1(УТ-34/1) - 3/19-6-11(УТ-34)/2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 45 |
| 299 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-11(УТ-34)/2 - Красный Текстильщик ул., 5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 28 |
| 300 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-11(УТ-34)/2 - Свободы ул., 48 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 65 |
| 301 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-11(УТ-34)/2 - Свободы ул., 46 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 8 |
| 302 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-1(УТ-34/1) - 3/19-6-2(УТ-34/3) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 94 |
| 303 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-2(УТ-34/3) - 3/19-6-3(УТ-34/6) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 114 |
| 304 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-3(УТ-34/6) - Свободы ул., 61 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 11 |
| 305 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-3(УТ-34/6) - 3/19-6-4(УТ-34/7) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 38 |
| 306 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-4(УТ-34/7) - Свободы ул., 61 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 20 |
| 307 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-4(УТ-34/7) - 3/19-6-5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 65 |
| 308 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-5 - Свободы ул., 61А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 0,5 |
| 309 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-6-2(УТ-34/3) - Груп. эл (на Муз. школу) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 7 |
| 310 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--1 (УТ-2) - УТ-2/1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 57 |
| 311 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/1 - Красноэховская ул., 10 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 18,5 |
| 312 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/1 - УТ-2/4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 54 |
| 313 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/4 - УТ-2/5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 15 |
| 314 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/4 - Красный Текстильщик ул., 13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 28 |
| 315 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/5 - Красный Текстильщик ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 9 |
| 316 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/5 - Свободы ул., 50 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 38 |
| 317 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/1 - УТ-2/2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 21 |
| 318 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/2 - Красноэховская ул., 8 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 5 |
| 319 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/2 - УТ-2/3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 30 |
| 320 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-2/3 - Свободы ул., 50А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 321 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--41 - Свободы ул., 42 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 6 |
| 322 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--41 - 3/19--43 | Подвальная | 1997 | 2Ду200 | 51 |
| 323 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--43 - 3/19--44 | Подвальная | 1997 | 2Ду200 | 17 |
| 324 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--43 - Свободы ул., 42 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 6 |
| 325 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--81 - Трудовая ул., 3 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 326 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--11 - Трудовая ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 327 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--23 - Полевая ул., 6 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 2 |
| 328 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--24 - Полевая ул., 6 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 329 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--23 - 3/21--24 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 22 |
| 330 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--24 - 3/21--25 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 17 |
| 331 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--25 - Полевая ул., 6 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 332 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26(ТК-10/3) - Трудовой пер., 14 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 22 |
| 333 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--27 - Полевая ул., 4 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 2 |
| 334 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/19-7-7(УТ-35/7) - Свободы ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 335 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-1 - ТК-2М-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 48 |
| 336 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-2 - ТК-2М-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 63,5 |
| 337 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-3 - Заводская ул., 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 6 |
| 338 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-3 - Заводская ул., 37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 36 |
| 339 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-2 - Заводская ул., 35 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 33 |
| 340 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31а - Красноэховский пер., 5 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 13,86 |
| 341 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31а - Берендеевская ул., 3 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 35,78 |
| 342 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - 3/19-1-31а | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 28,87 |
| 343 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - 3/19-1-33 (УТ-24) | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду80 | 21,73 |
| 344 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 (УТ-24) - Красноэховский пер., 7 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 9,56 |
| 345 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-36б - 3/19-1-31 (УТ-24) | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду150 | 40,64 |
| 346 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 (УТ-24) - Красноэховский пер., 9 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 63,4 |
| 347 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - Красноэховский пер., 16 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду65 | 42,93 |
| 348 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - 3/19-1-24 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду100 | 32,39 |
| 349 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24 - Берендеевская ул., 5 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду65 | 109,91 |
| 350 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - 3/19-1-28 (УТ-23/2) | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду100 | 48,09 |
| 351 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-28 (УТ-23/2) - 3/19-1-29 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду65 | 15,08 |
| 352 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-29 - Красноэховский пер., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 21,22 |
| 353 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-29 - 40 лет ВЛКСМ ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 47,09 |
| 354 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-28 (УТ-23/2) - 3/19-1-30 (УТ-23/3) | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду100 | 40,69 |
| 355 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-30 (УТ-23/3) - Берендеевский пер., 11 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 15,92 |
| 356 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-30 (УТ-23/3) - Берендеевский пер., 13 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду65 | 60,73 |
| 357 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - 3/19-1-22 (УТ-23/1) | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду150 | 71,12 |
| 358 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-36а - 3/19-1-36б | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 15,52 |
| 359 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24 - Красноэховский пер., 12 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 4,56 |
| 360 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--5(ТК-ПХЗ) - 3/13--6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 56,5 |
| 361 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--6 - 3/13--7(ТК-130/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 95 |
| 362 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-5-1 - Груп. эл. (Заводская, 14-18) | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 3 |
| 363 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Заводская, 14-18) - ТК-9/6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 364 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/6 - ТК-9/6-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 19 |
| 365 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/6-1 - Заводская ул., 18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 366 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/6-1 - ТК-9/7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 367 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 49 |
| 368 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 58 |
| 369 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - ТК-11М/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 53 |
| 370 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/9 - Разведчика Петрова ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 371 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - У11М/11-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 372 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-4 - Октябрьская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 373 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 43 |
| 374 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-3 - У7/5-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 2 |
| 375 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-4 - Октябрьская ул., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 376 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//16(ТК-7М) - 3/16--1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 32 |
| 377 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-7 - У4/5-11 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 15 |
| 378 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-11 - У4/5-12 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 29 |
| 379 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-12 - У4/5-13 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 380 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-13 - У4/5-14 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 24 |
| 381 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-14 - Строителей ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 28 |
| 382 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - ТК-11М/11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 77,37 |
| 383 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 33 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 57,21 |
| 384 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 29 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 65,29 |
| 385 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 27 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 77,91 |
| 386 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - Октябрьская ул., 31 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 50,15 |
| 387 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - ТК-11М/9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 46,95 |
| 388 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/9 - Разведчика Петрова ул., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 12,84 |
| 389 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - Разведчика Петрова ул., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 67,54 |
| 390 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/9 - ТК-11М/8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 31,2 |
| 391 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - Разведчика Петрова ул., 1 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду40 | 36,02 |
| 392 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - ТК-7/3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 98,47 |
| 393 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-7_гвс - ТК-11М/10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 10 |
| 394 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/8 - ТК-7/5 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду80 | 83,72 |
| 395 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/5 - У-7/5-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 57,07 |
| 396 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-7/5-4 - Октябрьская ул., 35 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,31 |
| 397 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-22 (ТК-3М/2) - Заводская ул., 25 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 36,44 |
| 398 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-22 (ТК-3М/2) - Кооперативная ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 51,92 |
| 399 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-21 - 3/13-22 (ТК-3М/2) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 35,69 |
| 400 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-21 - Заводская ул., 23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8,06 |
| 401 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-2 (ТК-3М\1) - 3/13-21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 48,91 |
| 402 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//14 (ТК-5М) - Октябрьская ул., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 76,43 |
| 403 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/121 - Октябрьская ул., 16 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,51 |
| 404 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/121 - Октябрьская ул., 18 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 65,4 |
| 405 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/12 (ТК-2М) - 3/121 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 48,41 |
| 406 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел ЦТП АРЗ - 3/13-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 17 |
| 407 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-1 - ТК-3М | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 9,74 |
| 408 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3М - 3/12 (ТК-2М) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 92,94 |
| 409 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3М - 3//14 (ТК-5М) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 65,76 |
| 410 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-1 - 3/13-2 (ТК-3М\1) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 60,04 |
| 411 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-2 (ТК-3М\1) - 3/13-2 а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 3,49 |
| 412 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-2 а - Заводская ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 31,02 |
| 413 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-2 а - Заводская ул., 26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45,88 |
| 414 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//10а - 3//11(ТК-1М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду600 | 30 |
| 415 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//11(ТК-1М) - 3//12(ТК-2М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 93 |
| 416 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12(ТК-2М) - 3//13(ТК-3М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 107 |
| 417 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//13(ТК-3М) - 3//14(ТК-5М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 51 |
| 418 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//14(ТК-5М) - 3//15(ТК-6М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 68 |
| 419 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//15(ТК-6М) - 3//16(ТК-7М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 144 |
| 420 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-1 - ТК-2М-1-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 32,5 |
| 421 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-1-2 - Заводская ул., 33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 6 |
| 422 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2М-1-2 - Заводская ул., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 10 |
| 423 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12(ТК-2М) - Груп. эл. (Заводская, 31,33,35,37,39) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 90 |
| 424 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Заводская, 31,33,35,37,39) - ТК-2М-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 425 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12(ТК-2М) - Свободы ул., 103А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 227,71 |
| 426 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//13(ТК-3М) - Заводская ул., 29 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 427 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//13(ТК-3М) - 3/13--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 6,5 |
| 428 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/2 - ТК-9/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 429 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/3 - ТК-9/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 34 |
| 430 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/4 - Заводская ул., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 11,5 |
| 431 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/3 - Заводская ул., 28 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 11,5 |
| 432 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/2 - Заводская ул., 30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 11,5 |
| 433 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр/эл (ЦТП АРЗ) - ТК-9/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 37 |
| 434 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/1 - ТК-9/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 435 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/4 - Заводская ул., 24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 17,6 |
| 436 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--1 - | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 18 |
| 437 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 13 |
| 438 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/13--2(ТК-3М/1) | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 23 |
| 439 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--2(ТК-3М/1) - 3/13--3(ТК-3М/3) | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 76 |
| 440 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--2(ТК-3М/1) - 3/13--21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 29 |
| 441 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--21 - Заводская ул., 23 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 442 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--22(ТК-3М/2) - Заводская ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 443 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--3(ТК-3М/3) - 3/13--31(ТК-3М/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 75 |
| 444 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--31(ТК-3М/4) - Кооперативная ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 31 |
| 445 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--31-1 - Заводская ул., 21 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 446 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--31-1 - Заводская ул., 19 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 27 |
| 447 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--31(ТК-3М/4) - Груп. эл. (Заводская, 19,21) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 448 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Заводская, 19,21) - 3/13--31-1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 25,5 |
| 449 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--3(ТК-3М/3) - 3/13--4(ТК-ЗОМС) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 188 |
| 450 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--4(ТК-ЗОМС) - 3/13--5(ТК-ПХЗ) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 13 |
| 451 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--4(ТК-ЗОМС) - 3/13-4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 452 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-5-2 - Заводская ул., 22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 55 |
| 453 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-5-2 - Заводская ул., 20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 454 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-5-1 - | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 455 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/13-5-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 456 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--5(ТК-ПХЗ) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 457 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/13-5-1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 199 |
| 458 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/6 - ТК-9/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 58 |
| 459 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/9 - Заводская ул., 17 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17,5 |
| 460 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - ЦТП-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду400 | 72 |
| 461 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-7 - ТК-11М/10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 10 |
| 462 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/9 - ТК-11М/8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 24 |
| 463 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - Разведчика Петрова ул., 7 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 49 |
| 464 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-3 - Октябрьская ул., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 465 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/5 - У7/5-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 23 |
| 466 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-2 - Октябрьская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 467 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/11 - У11М/11-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 18 |
| 468 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Кооперативная ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 469 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/8-1 - вв-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 470 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-7/5 - У-7/5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 471 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--1 - 3/16--2 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 49 |
| 472 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--1 - Октябрьская ул., 12 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 60 |
| 473 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-4 - У7/5-6 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 20 |
| 474 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-6 - У7/5-7 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 475 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7/5-6 - Октябрьская ул., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 476 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-12М/8-1 - Разведчика Петрова ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 477 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-2 - У11М/11-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 478 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-3 - У11М/11-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 40 |
| 479 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-4 - У11М/11-5 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 20 |
| 480 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-5 - Октябрьская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 481 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-3 - Октябрьская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 482 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-5 - Октябрьская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 483 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-3 - У11М/11-6 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 484 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-6 - У11М/11-7 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 25 |
| 485 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-7 - Октябрьская ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 486 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-6 - Октябрьская ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 487 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11М/11-7 - Октябрьская ул., 31 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 488 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//11--2 - Октябрьская ул., 24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 489 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//11--2.3 - Октябрьская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 1 |
| 490 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//11--2.2 - У-3//11--2.3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 11 |
| 491 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//11(ТК-1М) - 3//11--2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 32 |
| 492 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//11--2.1 - Октябрьская ул., 22 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 1 |
| 493 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//11--2 - У-3//11--2.1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 2 |
| 494 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//11--2.1 - У-3//11--2.2 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 25 |
| 495 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12(ТК-2М) - 3//12ш1 (на Окт. 16,18) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 2 |
| 496 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.4 - Октябрьская ул., 16 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 497 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1 (на Окт. 16,18) - 3//12ш1.1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 498 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.1 - 3//12ш1.2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 499 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.2 - 3//12ш1.3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 500 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.4 - Октябрьская ул., 16 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 501 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.3 - 3//12ш1.4 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 24 |
| 502 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.4 - Октябрьская ул., 16 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 51 |
| 503 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.3 - 3//12ш1.5 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 40 |
| 504 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.5 - 3//12ш1.6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 505 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//12ш1.6 - Октябрьская ул., 18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 506 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--1 - | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 6,5 |
| 507 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Гр/эл (ЦТП АРЗ) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 17 |
| 508 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--22(ТК-3М/2) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 509 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Кооперативная ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 2 |
| 510 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Кооперативная ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 44 |
| 511 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--21 - 3/13--21.1 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 512 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--21.1 - 3/13--22(ТК-3М/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 35,5 |
| 513 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-4-1 - 3/13-4-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 514 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-4-2 - Свободы ул., 99 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 52 |
| 515 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//14(ТК-5М) - 3/142 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 516 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/142 - Октябрьская ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 517 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/142 - 3/143 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 518 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/143 - 3/144 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 519 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/144 - Октябрьская ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 520 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/144 - Октябрьская ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 521 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/143 - Октябрьская ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 522 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/142 - Октябрьская ул., 14 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 523 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--1 - Октябрьская ул., 12 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 12 |
| 524 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/10 - У-7/2 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 68 |
| 525 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-5_от - ЦТП-5 | Подвальная | 1979 | 2Ду300 | 1 |
| 526 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/6 - Узел ЦТП-5_от | Подземная канальная | 1979 | 2Ду300 | 78 |
| 527 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5/1 - ТК-11М/5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 104,16 |
| 528 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/5 - Узел ЦТП-5_от | Подземная канальная | 1979 | 2Ду100 | 99 |
| 529 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-5 - ТК-5/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 9 |
| 530 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--5(УТ-33) - 3/19--6(УТ-34) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 10 |
| 531 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--6(УТ-34) - Свободы ул., 44 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 7 |
| 532 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--5(УТ-33) - 3/19-5-1(УТ-33/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду200 | 34 |
| 533 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-5-1(УТ-33/1) - Свободы ул., 43 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 45 |
| 534 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-5-1(УТ-33/1) - 3/19-5-2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 38 |
| 535 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-12 (УТ-21/2) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 536 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Свободы ул., 52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 537 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--1 (УТ-2) - | Надземная | 2015 | 2Ду125 | 111 |
| 538 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19-1а2 | Подземная канальная | 2015 | 2Ду200 | 269 |
| 539 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--1 (УТ-2) - 3/19--2 (УТ-30) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 80 |
| 540 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-21 - 3/19-3-31 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 53 |
| 541 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-31 - 3/19-3-41 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 54 |
| 542 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-41 - Красный Текстильщик ул., 6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 543 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-31 - Красный Текстильщик ул., 7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 9 |
| 544 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-21 - Красный Текстильщик ул., 8 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 10 |
| 545 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--3 (УТ-31) - 3/19-3-11 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 29 |
| 546 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-11 - 3/19-3-21 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 57,5 |
| 547 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-3-11 - Красный Текстильщик ул., 9 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 12 |
| 548 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--3 (УТ-31) - 3/19--4(УТ-32) | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 111 |
| 549 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--44 - Гаражи (стационар) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 145 |
| 550 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--44 - Свободы ул., 42 | Подвальная | 1997 | 2Ду125 | 18 |
| 551 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--2 (УТ-30) - 3/19--21 (УТ-30/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 45 |
| 552 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--21 (УТ-30/1) - Красный Текстильщик ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 21 |
| 553 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--21 (УТ-30/1) - Гаражи СЭС | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 23 |
| 554 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--3 (УТ-31) - Красный Текстильщик ул., 10 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 17,5 |
| 555 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--2 (УТ-30) - | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 93 |
| 556 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 12 |
| 557 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19--3 (УТ-31) | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 6 |
| 558 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--4(УТ-32) - 3/19--41 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду200 | 8 |
| 559 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--4(УТ-32) - 3/19--5(УТ-33) | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 137 |
| 560 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-5-2 - Красный Текстильщик ул., 16 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 9 |
| 561 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-5-2 - 3/19-5-3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 38 |
| 562 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-5-3 - Красный Текстильщик ул., 17 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 563 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-3(УТ-40) - 3/19-9-31(ТК-40/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 67 |
| 564 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-31(ТК-40/1) - Пролетарская ул., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 565 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-31(ТК-40/1) - 3/19-9-32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 74 |
| 566 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-32 - Пролетарская ул., 16А | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 567 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 568 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 32,5 |
| 569 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-3(УТ-40) - 3/19-9-4 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 134 |
| 570 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/9 - ТК-3/10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 37 |
| 571 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - Комсомольская пл., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 572 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - Садовое об-во "Антоновка" | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 37 |
| 573 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/7 - ТК-3/8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 53 |
| 574 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/8 - ТК-3/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 53,5 |
| 575 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/8 - Комсомольская пл., 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 8 |
| 576 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 577 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 8 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 67 |
| 578 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-34/4 - Свободы ул., 59 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 27 |
| 579 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-34/4 - УТ-34/5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 38 |
| 580 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-34/5 - Свободы ул., 47А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 45 |
| 581 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-34/5 - Полевая ул., 41 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 81 |
| 582 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл (на Муз. школу) - УТ-34/4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 47 |
| 583 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--7(УТ-35) - 3/19-7-1(УТ-35/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 101 |
| 584 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-1(УТ-35/1) - Свободы ул., 45 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 585 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-1(УТ-35/1) - Свободы ул., 47 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 90 |
| 586 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел Свободы, 39 - Свободы ул., 39 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 15 |
| 587 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-3(УТ-35/3) - 3/19-7-4(УТ-35/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 11,5 |
| 588 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-4(УТ-35/4) - 3/19-7-5(УТ-35/5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 58 |
| 589 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-5(УТ-35/5) - 3/19-7-7(УТ-35/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 105 |
| 590 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/19-7-7(УТ-35/7) - УТ-35/11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32 |
| 591 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-3(УТ-35/3) - Свободы ул., 35А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 592 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-4(УТ-35/4) - Свободы ул., 37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 593 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-5(УТ-35/5) - Свободы ул., 35 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 594 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-7(УТ-35/7) - 3/19-7-7(УТ-35/7а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20,5 |
| 595 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-7(УТ-35/7а) - Трудовая ул., 1А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 596 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/19-7-7(УТ-35/7) - Свободы ул., 23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 597 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-35/11 - Свободы ул., 21А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6,5 |
| 598 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-1(УТ-35/1) - 3/19-7-2(УТ-35/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 84 |
| 599 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-2(УТ-35/2) - Гр/эл (Свобода 37а,39) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 600 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-7(УТ-35/7) - У-3/19-7-7(УТ-35/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 39 |
| 601 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-10-1 - Школьный пер., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3,5 |
| 602 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-10-1 - вв-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 46,5 |
| 603 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-2 - Школьный пер., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 604 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-2 - Школьный пер., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 605 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--13 - вв-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 34 |
| 606 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-2 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 22 |
| 607 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--13 - Свободы ул., 28 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 608 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | вв-2 - Свободы ул., 28 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 609 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-7-2(УТ-35/2) - 3/19-7-3(УТ-35/3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 44 |
| 610 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр/эл (Свобода 37а,39) - узел Свободы, 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 1 |
| 611 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел Свободы, 39 - Свободы ул., 37А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 7 |
| 612 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--12 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 613 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19--12(УТ-37/3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 614 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19--13 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 615 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--1 (УТ-1) - 3/19--1 (УТ-2) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 170 |
| 616 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--1 (УТ-2) - 3/19-1-1 (УТ-21) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 56 |
| 617 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-1 (УТ-21) - 3/19-1-11 (УТ-21/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 110 |
| 618 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-11 (УТ-21/1) - Свободы ул., 54 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 29 |
| 619 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-11 (УТ-21/1) - 3/19-1-12 (УТ-21/2) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 38 |
| 620 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-12 (УТ-21/2) - 3/19-1-13 (УТ-21/3) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 19 |
| 621 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-13 (УТ-21/3) - Красноэховский пер., 1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 18 |
| 622 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-13 (УТ-21/3) - Красноэховская ул., 1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 33 |
| 623 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-11 (УТ-21/1) - 3/19-1-14 (УТ-21/5) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 51 |
| 624 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-14 (УТ-21/5) - 3/19-1-15 (УТ-21/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 24 |
| 625 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-15 (УТ-21/6) - Красноэховский пер., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 56 |
| 626 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-14 (УТ-21/5) - Свободы ул., 56 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 627 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-1 (УТ-21) - 3/19-1-2 (УТ-22) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду350 | 118,5 |
| 628 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-1 (УТ-21) - 3/19-1-16 (УТ-21/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 629 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-16 (УТ-21/4) - Красноэховская ул., 3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 21 |
| 630 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-16 (УТ-21/4) - Красноэховский пер., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 631 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-16 (УТ-21/4) - Красноэховская ул., 5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 89 |
| 632 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-17-1 (ТК-132/3) - Пушкина ул., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 38,8 |
| 633 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-17-1 (ТК-132/3) - Пушкина ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 97,95 |
| 634 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-17-1 (ТК-132/3) - Пушкина ул., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 55,84 |
| 635 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16 (ТК-132/1) - 3/6-17 (ТК-132/2) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 67,42 |
| 636 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-17 (ТК-132/2) - 3/6-17-1 (ТК-132/3) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 28,24 |
| 637 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16 (ТК-132/1) - 3/6-16-3 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 109,26 |
| 638 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-3 - Пушкина ул., 13 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,94 |
| 639 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-3 - 3/6-16-4 (ТК-132/12) | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду80 | 63,61 |
| 640 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-4 (ТК-132/12) - Пушкина ул., 21 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 23,09 |
| 641 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-4 (ТК-132/12) - 3/6-16-5 (ТК-132/13) | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду80 | 14,06 |
| 642 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-5 (ТК-132/13) - Пушкина ул., 23 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 43,12 |
| 643 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-5 (ТК-132/13) - Пушкина ул., 19 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 49,78 |
| 644 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-17 (ТК-132/2) - 3/6-18 (ТК-132/4) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 44,71 |
| 645 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18 (ТК-132/4) - Пушкина ул., 11 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 88,37 |
| 646 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18 (ТК-132/4) - 3/6-18-5 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 47,61 |
| 647 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-5 - Пушкина ул., 9 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 5,41 |
| 648 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-5 - Пушкина ул., 15 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 66,7 |
| 649 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18 (ТК-132/4) - 3/6-19 (ТК-132/5) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 47,53 |
| 650 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-19 (ТК-132/5) - Пушкина ул., 7 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 43,63 |
| 651 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-19 (ТК-132/5) - 3/6-20 (ТК-132/6) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 129,64 |
| 652 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-20 (ТК-132/6) - Пушкина ул., 25 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 148,36 |
| 653 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-20 (ТК-132/6) - Пушкина ул., 27 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 54,19 |
| 654 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-20 (ТК-132/6) - 3/6-21 (ТК-132/8) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 97,06 |
| 655 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-21 (ТК-132/8) - Пушкина ул., 29 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 17,01 |
| 656 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-21 (ТК-132/8) - Пушкина ул., 31 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду50 | 44,33 |
| 657 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-21 (ТК-132/8) - Вокзальная ул., 37 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду65 | 106,83 |
| 658 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-62 (ТК-130/10) - Пушкина ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 4 |
| 659 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-62 (ТК-130/10) - Магазин с/х прод. | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 39 |
| 660 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-8 (ТК-130/13) - 3/13-7-9 (ТК-130/15) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 24 |
| 661 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-9 (ТК-130/15) - Пушкина ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 662 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-9 (ТК-130/15) - 3/13-7-10 (ТК-130/16) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 8 |
| 663 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-10 (ТК-130/16) - 3/13-7-11 (ТК-130/17) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 55 |
| 664 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-11 (ТК-130/17) - 3/13-7-12 (ТК-130/18) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 665 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-12 (ТК-130/18) - Пушкина ул., 16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 666 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-12 (ТК-130/18) - Берендеевский пер., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 667 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-6 (ТК-130/9) - 3/13-7-61 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 668 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-61 - 3/13-7-62 (ТК-130/10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 8 |
| 669 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-61 - Пушкина ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 670 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-7 (ТК-130/11) - 3/13-7-71(ТК-130/12) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 29 |
| 671 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-71(ТК-130/12) - Пушкина ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 672 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-71(ТК-130/12) - Пушкина ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 673 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-10 (ТК-130/16) - 3/13-7-101 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 674 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-101 - Пушкина ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 675 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-101 - Пушкина ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 676 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-12 (ТК-130/18) - Пушкина ул., 16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 677 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--17(ТК-154/16) - 3/13--18(ТК-154/17) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 24 |
| 678 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--18(ТК-154/17) - Пушкина ул., 18 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 15 |
| 679 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--18(ТК-154/17) - 3/13--19(ТК-154/18) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 32 |
| 680 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--19(ТК-154/18) - Пушкина ул., 20 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 5 |
| 681 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-154(ТК-154/14) - Пушкина ул., 24 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 36 |
| 682 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--19(ТК-154/18) - Пушкина ул., 22 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 47 |
| 683 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--7(ТК-130/1) - 3/13-7-1(ТК-130/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 33 |
| 684 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-1(ТК-130/2) - 3/13-7-13(ТК-130/3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 24 |
| 685 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-13(ТК-130/3) - 40 лет ВЛКСМ ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 686 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-13(ТК-130/3) - Свободы ул., 64 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 687 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-11(ТК-130/19) - 40 лет ВЛКСМ ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 688 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-11(ТК-130/19) - 3/13-7-12(ТК-130/20) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 40,5 |
| 689 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-12(ТК-130/20) - 40 лет ВЛКСМ ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,6 |
| 690 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-12(ТК-130/20) - 40 лет ВЛКСМ ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 42,5 |
| 691 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-1(ТК-130/2) - 3/13-7-2(ТК-130/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 72 |
| 692 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-2(ТК-130/4) - Свободы ул., 66 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 23 |
| 693 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-2(ТК-130/4) - Свободы ул., 68 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 34 |
| 694 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-2(ТК-130/4) - 3/13-7-3(ТК-130/5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 62 |
| 695 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-3(ТК-130/5) - Свободы ул., 70 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 696 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-3(ТК-130/5) - 3/13-7-4(ТК-130/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 76 |
| 697 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-4(ТК-130/6) - 3/13-7-41(ТК-130/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 5 |
| 698 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-41(ТК-130/7) - Свободы ул., 72 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 699 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-41(ТК-130/7) - Свободы ул., 74 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 31 |
| 700 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-4(ТК-130/6) - 3/13-7-5(ТК-130/8) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду100 | 47 |
| 701 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-5(ТК-130/8) - Свободы ул., 76 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 14,5 |
| 702 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-5(ТК-130/8) - 3/13-7-6 (ТК-130/9) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 14 |
| 703 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-6 (ТК-130/9) - 3/13-7-7 (ТК-130/11) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 704 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-7 (ТК-130/11) - 3/13-7-8 (ТК-130/13) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 705 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-8 (ТК-130/13) - 3/13-7-81 (ТК-130/14) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 35 |
| 706 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-81 (ТК-130/14) - Пушкина ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32,5 |
| 707 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-11 (ТК-130/17) - Берендеевский пер., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 68 |
| 708 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-1(ТК-130/2) - 40 лет ВЛКСМ ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 709 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-1(ТК-130/2) - 3/13-7-11(ТК-130/19) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 40,5 |
| 710 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-81 (ТК-130/14) - 3/13-7-82 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 17,5 |
| 711 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-82 - Пушкина ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 712 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-82 - 3/13-7-82-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 10 |
| 713 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-7-82-1 - Пушкина ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 714 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--9(ТК-130/21) - 40 лет ВЛКСМ ул., 11 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 20 |
| 715 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--9(ТК-130/21) - 3/13--91 (ТК-130/22) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду100 | 60 |
| 716 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--91 (ТК-130/22) - Берендеевский пер., 27 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду100 | 58 |
| 717 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--91 (ТК-130/22) - Берендеевский пер., 25 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 41 |
| 718 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--9(ТК-130/21) - 3/13--10(ТК-130/23) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 29 |
| 719 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--10(ТК-130/23) - Берендеевский пер., 23 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 10,5 |
| 720 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--10(ТК-130/23) - 40 лет ВЛКСМ ул., 13 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 7 |
| 721 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--10(ТК-130/23) - 3/13--11(ТК-154/1) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 129 |
| 722 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--11(ТК-154/1) - 40 лет ВЛКСМ ул., 15 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду50 | 7 |
| 723 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--7(ТК-130/1) - 3/13--9(ТК-130/21) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 200 |
| 724 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--11(ТК-154/1) - 3/13--12(ТК-154/2) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 42 |
| 725 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--12(ТК-154/2) - 3/13--13(ТК-154/8) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 56 |
| 726 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--13(ТК-154/8) - Берендеевский пер., 16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 727 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--13(ТК-154/8) - 3/13--14(ТК-154/8а) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 11 |
| 728 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--14(ТК-154/8а) - Берендеевский пер., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 729 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--14(ТК-154/8а) - 3/13--15(ТК-154/9) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 74 |
| 730 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--15(ТК-154/9) - 3/13-155(ТК-154/10) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 9 |
| 731 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-155(ТК-154/10) - Берендеевский пер., 18 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 23 |
| 732 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-155(ТК-154/10) - Берендеевский пер., 18В | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 19 |
| 733 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--15(ТК-154/9) - 3/13--16(ТК-154/15) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 56 |
| 734 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--16(ТК-154/15) - Берендеевский пер., 20 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 17 |
| 735 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--15(ТК-154/9) - 3/13--151(ТК-154/11) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 17 |
| 736 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--151(ТК-154/11) - Берендеевский пер., 18Б | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 9 |
| 737 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--151(ТК-154/11) - Берендеевский пер., 18А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 20 |
| 738 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--16(ТК-154/15) - Берендеевский пер., 22 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 22,5 |
| 739 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--16(ТК-154/15) - 3/13--17(ТК-154/16) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 33 |
| 740 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--17(ТК-154/16) - Пушкина ул., 18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 741 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--12(ТК-154/2) - 3/13-121(ТК-154/3) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду100 | 15 |
| 742 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--151(ТК-154/11) - 3/13-152(ТК-154/12) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 84 |
| 743 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-152(ТК-154/12) - Вокзальная ул., 25 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 13 |
| 744 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-152(ТК-154/12) - 3/13-153(ТК-154/13) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 16 |
| 745 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-153(ТК-154/13) - Вокзальная ул., 27 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 28 |
| 746 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-153(ТК-154/13) - 3/13-154(ТК-154/14) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 56 |
| 747 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-154(ТК-154/14) - Вокзальная ул., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 748 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-121(ТК-154/3) - 40 лет ВЛКСМ ул., 17 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 749 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--123(ТК-154/5) - 40 лет ВЛКСМ ул., 19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 750 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--123(ТК-154/5) - 3/13--127(ТК-154/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 751 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--127(ТК-154/6) - 40 лет ВЛКСМ ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 16,5 |
| 752 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--127(ТК-154/6) - Вокзальная ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 753 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--123(ТК-154/5) - 3/13--124(ТК-154/7) | Надземная | 1997 | 2Ду80 | 111 |
| 754 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--124(ТК-154/7) - Вокзальная ул., 17 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 21 |
| 755 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--124(ТК-154/7) - Вокзальная ул., 19 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 16,5 |
| 756 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--126(ТК-154/19) - Вокзальная ул., 23 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 11 |
| 757 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--126(ТК-154/19) - Вокзальная ул., 21 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 758 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-121(ТК-154/3) - 3/13-122(ТК-154/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 11,5 |
| 759 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122(ТК-154/4) - 3/13--123(ТК-154/5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 21,5 |
| 760 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13--124(ТК-154/7) - | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 30 |
| 761 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/13--126(ТК-154/19) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 25 |
| 762 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122(ТК-154/4) - 3/13-122-1(ТК-154/21) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 78 |
| 763 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-1(ТК-154/21) - 40 лет ВЛКСМ ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 764 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-3(ТК-154/25) - Берендеевская ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 23 |
| 765 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-3(ТК-154/25) - Берендеевская ул., 19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 766 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-1(ТК-154/21) - 3/13-122-11(ТК-154/23) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 767 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-11(ТК-154/23) - 40 лет ВЛКСМ ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,5 |
| 768 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-11(ТК-154/23) - 3/13-122-12(ТК-154/24) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 52 |
| 769 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-12(ТК-154/24) - 40 лет ВЛКСМ ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 770 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-12(ТК-154/24) - 40 лет ВЛКСМ ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 771 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-1(ТК-154/21) - 3/13-122-2(ТК-154/22) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 34 |
| 772 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/13-122-2(ТК-154/22) - 3/13-122-3(ТК-154/25) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 147 |
| 773 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-15 (УТ-21/6) - Берендеевская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14,5 |
| 774 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-2 (УТ-22) - 3/19-1-21 (УТ-23) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 182 |
| 775 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 14 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 776 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 5 |
| 777 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1988 | 2Ду20 | 26,5 |
| 778 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 18 | Надземная | 1988 | 2Ду20 | 1 |
| 779 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 16 | Надземная | 1988 | 2Ду20 | 2,5 |
| 780 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-3 (УТ-25) - 3/19-1-4 (УТ-26) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 40 |
| 781 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду32 | 1 |
| 782 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-4 (УТ-26) - 3/19-1-5 (УТ-27) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 48 |
| 783 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 12,5 |
| 784 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1 |
| 785 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-21 (УТ-23) - 3/19-1-22 (УТ-23/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 27 |
| 786 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - Красноэховский пер., 16 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду65 | 26 |
| 787 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24 - Красноэховский пер., 12 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 788 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - 3/19-1-28 (УТ-23/2) | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 48 |
| 789 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-28 (УТ-23/2) - 3/19-1-29 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 8 |
| 790 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-29 - Красноэховский пер., 14 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 791 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-28 (УТ-23/2) - 3/19-1-30 (УТ-23/3) | Подземная канальная | 2016 | 2Ду125 | 57 |
| 792 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-30 (УТ-23/3) - Берендеевский пер., 11 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 11 |
| 793 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-30 (УТ-23/3) - 3/19-1-31 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 4 |
| 794 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-21 (УТ-23) - 3/19-1-31 (УТ-24) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 34 |
| 795 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - ЦТП №11 "127кв | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 49 |
| 796 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП №11 "127кв - 3/19-1-36 (УТ-24/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 11 |
| 797 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-36 (УТ-24/1) - 3/19-1-38 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 21,5 |
| 798 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-38 - Свободы ул., 60 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 799 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-38 - Свободы ул., 62 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 55 |
| 800 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-36 (УТ-24/1) - 3/19-1-37 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 76 |
| 801 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-37 - Свободы ул., 58 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 11 |
| 802 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-37 - Берендеевская ул., 1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 28 |
| 803 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - 3/19-1-33 (УТ-24) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 14 |
| 804 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 (УТ-24) - Красноэховский пер., 7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 805 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 (УТ-24) - 3/19-1-34 (УТ-24/2) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 49 |
| 806 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-34 (УТ-24/2) - Красноэховский пер., 9 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 807 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-34 (УТ-24/2) - 40 лет ВЛКСМ ул., 2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 25 |
| 808 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 (УТ-24) - 3/19-1-31а | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 32 |
| 809 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31а - Красноэховский пер., 5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 810 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31а - Берендеевская ул., 3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 34 |
| 811 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24 - 3/19-1-24.1 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 16 |
| 812 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-29 - | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 17 |
| 813 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 40 лет ВЛКСМ ул., 4 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду65 | 36 |
| 814 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 815 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Берендеевская ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 23 |
| 816 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-3 (УТ-25) - Берендеевская ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 43 |
| 817 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-3 (УТ-25) - Груп. эл. (Берендеевская 14,16,18) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 5 |
| 818 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Берендеевская 14,16,18) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 16 |
| 819 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-5 (УТ-27) - Груп. эл. (Берендеевская 20.22) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 820 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Берендеевская 20.22) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 10 |
| 821 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-4 (УТ-26) - Груп. эл. (Берендеевская 9.11) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 822 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Берендеевская 9.11) - | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 40 |
| 823 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-61 (УТ-29) - Груп. эл. (Берендеевская 15.17) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 20 |
| 824 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-5 (УТ-27) - 3/19-1-7 (УТ-28/1) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 25 |
| 825 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-7 (УТ-28/1) - 3/19-1-61 (УТ-29) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 5 |
| 826 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-22 (УТ-23/1) - 3/19-1-23 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду125 | 7 |
| 827 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-23 - 3/19-1-24 | Подвальная | 2019 | 2Ду100 | 34 |
| 828 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-2 (УТ-22) - 3/19-1-3 (УТ-25) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду150 | 252 |
| 829 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-23 - Красноэховский пер., 12 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 830 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24.2 - 3/19-1-25 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 14 |
| 831 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-25 - 3/19-1-26 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 18 |
| 832 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-25 - Берендеевская ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 17 |
| 833 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-26 - Берендеевская ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 11 |
| 834 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-24.1 - 3/19-1-24.2 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду65 | 17 |
| 835 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 - Берендеевский пер., 13 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 55 |
| 836 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 - 3/19-1-32 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 29 |
| 837 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-32 - 3/19-1-33 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 17 |
| 838 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-33 - Берендеевский пер., 13 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 2 |
| 839 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-32 - Берендеевский пер., 13 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 2 |
| 840 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-31 - Берендеевский пер., 13 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 2 |
| 841 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-26 - 3/19-1-27 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 40 |
| 842 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-27 - Берендеевская ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 3 |
| 843 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а5 - 3/19-1а6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 42 |
| 844 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а6 - Красноэховская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 2 |
| 845 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а2 - Красноэховская ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 1,5 |
| 846 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а2 - 3/19-1а3 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 20 |
| 847 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а3 - 3/19-1а4 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 20 |
| 848 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а4 - 3/19-1а5 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 20 |
| 849 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а3 - Красноэховская ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 2 |
| 850 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а4 - Красноэховская ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 2 |
| 851 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1а5 - Красноэховская ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 12 |
| 852 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--28(ТК-Р9) - 3/24--29(ТК-Р10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 853 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--29(ТК-Р10) - 3/24--30(ТК-Р11) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 22 |
| 854 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--30(ТК-Р11) - 3/24—31f | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 72,5 |
| 855 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--30(ТК-Р11) - Кардовского ул., 23 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 856 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24—31f - Кардовского ул., 25 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 68 |
| 857 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24—31f - Кардовского ул., 23А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41,5 |
| 858 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24—31f - Кардовского ул., 27А | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 45 |
| 859 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--29(ТК-Р10) - Кардовского ул., 21А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 33 |
| 860 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--29(ТК-Р10) - Селитровская ул., 14А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 81 |
| 861 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--28(ТК-Р9) - Селитровская ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 68 |
| 862 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-5 - ТК-5/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 9 |
| 863 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел - Кардовского ул., 17 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 32 |
| 864 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-5 - ТК-6 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 627 |
| 865 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//3 - 3//4 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 82 |
| 866 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//4 - 3//5 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 372 |
| 867 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//4 - ЖБК | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 50 |
| 868 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6(П-3) - 3//6-2(ТК-1б) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 39 |
| 869 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-2(ТК-1б) - 3//6-3 | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 128 |
| 870 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-2(ТК-1б) - 3//6-21 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 871 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-21 - Магистральная ул., 16 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 872 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-11 - 3/6-11-12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 241 |
| 873 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12 - 3/6-11-12-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 33 |
| 874 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-1 - 3/6-11-12-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 875 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-2 - 3/6-11-12-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 46 |
| 876 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 11 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 877 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-3 - Строителей ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5,3 |
| 878 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-2 - Строителей ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 879 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-1 - Строителей ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 880 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-1 - Строителей ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 881 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12 - Строителей ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 23 |
| 882 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-11 - 3/6-11-111 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 2 |
| 883 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-111 - ООО"РосЯрПак" вв-2 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 12 |
| 884 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-111 - ООО"РосЯрПак" вв-1 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 885 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 886 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/6-11-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 70 |
| 887 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-10 - 3/6-11-11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 888 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-5 - 3/6-11-12-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 43 |
| 889 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-6 - Строителей ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 62 |
| 890 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-6 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 891 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 892 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-5 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 893 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 894 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-6 - с. Б.Брембола Детский сад Колосок (Детский комбинат) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21,7 |
| 895 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/6-11-12-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 48,2 |
| 896 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-3 - 3/6-11-12-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 79 |
| 897 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-12-4 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32 |
| 898 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Павильон - 3/6-11-1 | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 176,5 |
| 899 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--14(ТК-132/14) - 3/6--14-1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 900 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--14-1 - Пушкина ул., 17А | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 901 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--14-1 - Пушкина ул., 17А | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 902 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--14(ТК-132/14) - ЦТП №10 "132кв | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 54,5 |
| 903 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-11 132 кв. - ТК-132/1 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 42 |
| 904 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/1 - 3/6--16-1 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 905 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--16-1 - Склад | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 906 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/1 - ТК-132/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 73 |
| 907 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/2 - ТК-132/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 45,5 |
| 908 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-2 - Пушкина ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 3 |
| 909 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-2 - 3/6-18-3 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 9 |
| 910 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-3 - Пушкина ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду40 | 5 |
| 911 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-3 - Пушкина ул., 11 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 41 |
| 912 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-5 - Пушкина ул., 9 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 8 |
| 913 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-5 - 3/6-18-6 | Подвальная | 1997 | 2Ду150 | 23,5 |
| 914 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-6 - Пушкина ул., 9 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 8 |
| 915 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-8 - Пушкина ул., 15 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 5 |
| 916 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-8 - Пушкина ул., 15 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 30 |
| 917 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/1 - 3/6-16-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 87 |
| 918 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-1 - Пушкина ул., 13 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 919 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-1 - 3/6-16-2 | Подвальная | 1997 | 2Ду125 | 29 |
| 920 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-2 - Пушкина ул., 13 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 5 |
| 921 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-2 - ТК-132/12а | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 21 |
| 922 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/12а - ТК-132/12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 20 |
| 923 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/12 - Пушкина ул., 21 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 924 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/12 - ТК-132/13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 13,5 |
| 925 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-7 - Пушкина ул., 23 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 5 |
| 926 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-7 - 3/6-16-8 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 18 |
| 927 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-8 - Пушкина ул., 23 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 3 |
| 928 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--10 (ТК-10б) - 3/6--13 | Надземная | 2016 | 2Ду200 | 24 |
| 929 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--13 - 3/6--14(ТК-132/14) | Надземная | 2016 | 2Ду250 | 178 |
| 930 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--16-1 - 3/6--16-1.1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 63 |
| 931 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--16-1.1 - Свободы ул., 94 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 932 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--16-1.1 - Свободы ул., 94 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 933 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/2 - ТК-132/3 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду100 | 37 |
| 934 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/3 - Пушкина ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 935 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/3 - Пушкина ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 936 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/4 - ТК-132/5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 46,8 |
| 937 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/5 - Пушкина ул., 7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 35 |
| 938 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/5 - ТК-132/6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 125 |
| 939 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/6 - Пушкина ул., 27 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 35 |
| 940 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/8 - Пушкина ул., 29 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 941 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/8 - ТК-132/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 20 |
| 942 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/13 - 3/6-16-6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 38 |
| 943 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-6 - Пушкина ул., 19 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 18 |
| 944 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/13 - 3/6-16-7.1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 10 |
| 945 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-7.1 - 3/6-16-7 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 10 |
| 946 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-8 - 3/6-16-9 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 10 |
| 947 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-16-9 - Пушкина ул., 23 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 15 |
| 948 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/3 - 3/6--17-2 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 104 |
| 949 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--17-2 - Пушкина ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 950 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--17-2 - Пушкина ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 12 |
| 951 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/4 - 3/6-18-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 34 |
| 952 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-1 - 3/6-18-2 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 17 |
| 953 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/4 - 3/6-18-5.1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 26 |
| 954 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-5.1 - 3/6-18-5 | Подвальная | 1997 | 2Ду150 | 10 |
| 955 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-6 - 3/6-18-8.1 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду100 | 14 |
| 956 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-18-8.1 - 3/6-18-8 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 20 |
| 957 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/6 - 3/6--20-1 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду100 | 130 |
| 958 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--20-1 - 3/6--20-2 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 40 |
| 959 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--20-2 - Пушкина ул., 25 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 2 |
| 960 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--20-2 - Пушкина ул., 25 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 2 |
| 961 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/6 - ТК-132/7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 29 |
| 962 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/7 - ТК-132/8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 40 |
| 963 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/8 - ТК-132/7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 13 |
| 964 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/7 - Пушкина ул., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 965 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП №10 "132кв_гвс - 3/6-16 (ТК-132/1) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 36,96 |
| 966 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-45 - 3/6-11-46 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 52 |
| 967 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-46 - 3/6-11-47 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 8 |
| 968 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-49 - 3/6-11-50 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 22 |
| 969 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-50 - ГорТопСбыт | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 21 |
| 970 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-50 - Свободы ул., 108 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 38 |
| 971 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-46 - Гаражи ДОСААФ | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 972 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-47 - Бокс ЖКХ вв-1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 973 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-48 - 3/6-11-49 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 15 |
| 974 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-47 - 3/6-11-48 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 15 |
| 975 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-48 - Бокс ЖКХ вв-2 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 976 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-41 - 3/6-11-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 50 |
| 977 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-9 - Гараж (АО Строитель) | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 978 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-7 - У-3/6-11-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 34,5 |
| 979 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-11-7 - Растворный узел | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 980 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-7 - Администрация | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 2,5 |
| 981 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-5 - 3/6-11-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 80 |
| 982 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-6 - 3/6-11-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 98 |
| 983 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-6 - Проходная | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 984 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-5а.1 - АвтоДор Гаражи | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 985 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-5а - Яр. АвтоДор | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 986 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-1а - Свободы ул., 113 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 987 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-1а - Гаражи Яртелеком | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 77 |
| 988 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-1 - 3/6-11-2 (ТК-СЗ) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 77 |
| 989 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-1 - У-3/6-11-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 990 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-11-1 - 3/6-11-1а | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 991 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-4 - 3/6-11-41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 30 |
| 992 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-41 - 3/6-11-42 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду200 | 43 |
| 993 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-42 - 3/6-11-44 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду200 | 71 |
| 994 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-44 - 3/6-11-45 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 81 |
| 995 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-45 - Свободы ул., 100 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 18 |
| 996 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-42 - АДС ЖКХ | Подвальная | 1988 | 2Ду32 | 5 |
| 997 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-44 - Свободы ул., 98 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 998 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-2 (ТК-СЗ) - 3/6-11-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 75,5 |
| 999 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-3 - 3/6-11-4 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 108 |
| 1000 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-44 - Свободы ул., 98 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 1001 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-5 - 3/6-11-5а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 24 |
| 1002 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-5а - 3/6-11-5а.1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1003 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-9 - | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 1004 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-11-7 - 3/6-11-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 6 |
| 1005 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-8 - 3/6-11-9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 24 |
| 1006 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-11-9 - Мастерские (АО Строитель) | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1007 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/9 - Пушкина ул., 33 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 11 |
| 1008 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/9 - Вокзальная ул., 35 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 58 |
| 1009 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/9 - ТК-132/10 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду100 | 38 |
| 1010 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/10 - Пушкина ул., 35 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 10 |
| 1011 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/10 - ТК-132/11 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду100 | 36 |
| 1012 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/11 - Вокзальная ул., 37 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 25 |
| 1013 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/11 - Вокзальная ул., 31 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 23 |
| 1014 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-132/11 - Вокзальная ул., 33 | Подземная канальная | 2018 | 2Ду50 | 23 |
| 1015 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Котельная ООО "РЭНСОМ" (М1) - У0 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 24 |
| 1016 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У0 - ТК-1 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 27 |
| 1017 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1 - ТК-2 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 31 |
| 1018 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2 - ТК-3 | Надземная | 1988 | 2Ду500 | 113 |
| 1019 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Котельная ООО "РЭНСОМ" (М3) - 3//1 | Надземная | 1988 | 2Ду600 | 60 |
| 1020 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-6 - У-15/32-7 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 1021 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-7 - ТК-15/32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 45 |
| 1022 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/32 - ТК-15/33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 26 |
| 1023 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/33 - ТК-15/34 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 1024 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/34 - Правая Набережная ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1025 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/37 - Правая Набережная ул., 24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1026 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/37 - Правая Набережная ул., 24А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1027 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/37 - Правая Набережная ул., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 35 |
| 1028 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/33 - Правая Набережная ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1,5 |
| 1029 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/32 - Правая Набережная ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1030 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/34 - ТК-15/36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 39 |
| 1031 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/36 - ТК-15/37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 87 |
| 1032 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/36 - Правая Набережная ул., 20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1033 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/22 - Первомайская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22,5 |
| 1034 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/18 - У-15/32-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 63 |
| 1035 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/44 (ТК-15/30) - Новомирский пер., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 30,7 |
| 1036 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/44 (ТК-15/30) - Найдышева ул., 2А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 96,71 |
| 1037 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--2 (ТК-15/28) - 3/44 (ТК-15/30) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 133,12 |
| 1038 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/44 (ТК-15/30) - Плещеевская ул., 18 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 67,87 |
| 1039 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-5 - У-15/32-6 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 70 |
| 1040 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-4 - У-15/32-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 11 |
| 1041 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-3 - У-15/32-4 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 54 |
| 1042 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-2 - У-15/32-3 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 6 |
| 1043 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/32-1 - У-15/32-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 18,5 |
| 1044 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//43(ТК-15/29) - Плещеевская ул., 18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 1045 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//43(ТК-15/29) - 3//44(ТК-15/30) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 42 |
| 1046 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//44(ТК-15/30) - Плещеевская ул., 20 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 42 |
| 1047 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//44(ТК-15/30) - Новомирский пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 1048 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//45(ТК-15/31) - Найдышева ул., 2А | Подземная канальная | 2015 | 2Ду100 | 40 |
| 1049 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//45(ТК-15/31) - Плещеевская ул., 22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 1050 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//44(ТК-15/30) - 3/44--1 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 59 |
| 1051 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/44--1 - Новомирский пер., 3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 1052 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//44(ТК-15/30) - | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 44 |
| 1053 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3//45(ТК-15/31) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 1054 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/18 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 7 |
| 1055 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - ТК-15/22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 40 |
| 1056 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-7 - Гаражи | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 40 |
| 1057 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-7 - Советская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 1058 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н7 - Советская ул., 6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 9 |
| 1059 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н7 - ТК-Н9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 34 |
| 1060 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н9 - ВДПО | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1061 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н9 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 32 |
| 1062 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - ТК-Н10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 65 |
| 1063 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н10 - Красная пл., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 1064 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н10 - ТК-Н11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 33 |
| 1065 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н11 - ТК-Н12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 55 |
| 1066 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н12 - ТК-Н13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 12 |
| 1067 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н13 - Красная пл., 5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 3 |
| 1068 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н13 - ТК-Н14 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 77 |
| 1069 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н14 - Валовое кольцо ул., 39 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1070 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н55 - ТК-Н54 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 77 |
| 1071 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н54 - ТК-Н56 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 19 |
| 1072 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н54 - ТК-Н53 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 6 |
| 1073 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н53 - Комитетская ул., 11 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 34 |
| 1074 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н53 - Комитетская ул., 10А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 29,5 |
| 1075 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н51 - Комитетская ул., 6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 15 |
| 1076 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н53 - ТК-Н52 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 54 |
| 1077 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н52 - ТК-Н51 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 4 |
| 1078 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н52 - Комитетская ул., 7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду20 | 2 |
| 1079 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н51 - ТК-Н50 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 28,5 |
| 1080 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н50 - ТК-Н49 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 26 |
| 1081 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н49 - Комитетская ул., 3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 1082 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н49 - Комитетская ул., 2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 10 |
| 1083 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н49 - ТК-Н48 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 48 |
| 1084 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н48 - Горсоветский пер., 1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 25 |
| 1085 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н48 - ТК-Н47 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 13 |
| 1086 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н47 - Горсоветский пер., 2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 12,5 |
| 1087 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н47 - ТК-Н47-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 43 |
| 1088 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н47-1 - Советская ул., 7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 1089 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н47-1 - Советская ул., 9 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 27 |
| 1090 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н50 - ТК-Н50-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 13 |
| 1091 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н50-1 - Комитетская ул., 5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1092 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н50-1 - Валовое кольцо ул., 4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 22,5 |
| 1093 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н56 - Комитетская ул., 13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду25 | 6 |
| 1094 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н57 - Комитетская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 26,5 |
| 1095 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н57 - ТК-Н58 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 47 |
| 1096 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н58 - Советская ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1097 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н58 - Советская ул., 21А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 1098 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н56 - ТК-Н59 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 43 |
| 1099 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н61 - Советская ул., 23А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 8,5 |
| 1100 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н61 - Советская ул., 23 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 53 |
| 1101 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н61 - ТК-Н62 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 38 |
| 1102 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н62 - Гаражи | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 4 |
| 1103 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н62 - ТК-Н62-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 5 |
| 1104 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н62-1 - Советская ул., 25 | Надземная | 1997 | 2Ду40 | 1 |
| 1105 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н56 - ТК-Н57 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 1106 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н62-1 - | Надземная | 1997 | 2Ду40 | 26 |
| 1107 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н12 - ТК-Н15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 94 |
| 1108 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н15 - Садовая ул., 4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 56,5 |
| 1109 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н15 - ТК-Н16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 1110 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н16 - ТК-Н17 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 14 |
| 1111 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н17 - Худ. салон | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 9 |
| 1112 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н17 - Туалет | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 5 |
| 1113 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н16 - Магазин "Переславна" | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 5 |
| 1114 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н17 - Церковь Александра Невского | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 1115 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н17 - ТК-Н18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 47 |
| 1116 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н18 - Советская ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 1117 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н15 - ТК-Н19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 8 |
| 1118 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н19 - ТК-Н20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 20 |
| 1119 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н19 - Садовая ул., 6 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 17 |
| 1120 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н20 - Садовая ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 1121 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н20 - ТК-Н21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 54 |
| 1122 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н21 - Садовая ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 19 |
| 1123 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н21 - ТК-Н22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 55 |
| 1124 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н22 - Садовая ул., 14 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 1125 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н22 - ТК-Н23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 47 |
| 1126 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н23 - ТК-Н24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 55 |
| 1127 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н24 - ТК-Н25 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 47 |
| 1128 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25 - ТК-Н25а | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 5 |
| 1129 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25 - ТК-Н25-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 13 |
| 1130 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25-1 - Проездная ул., 10 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 5 |
| 1131 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25-1 - Проездная ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 12,5 |
| 1132 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25а - Проездная ул., 8 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 1133 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н25а - ТК-Н26 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 23 |
| 1134 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н26 - Тайницкий пер., 1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 18 |
| 1135 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н26 - Тайницкий пер., 2А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду25 | 13 |
| 1136 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н26 - ТК-Н27 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 32 |
| 1137 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н27 - Тайницкий пер., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1138 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н27 - Тайницкий пер., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 9 |
| 1139 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н24 - ТК-Н28 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 64 |
| 1140 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н28 - ТК-Н34 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 31 |
| 1141 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н34 - Проездная ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 1142 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н34 - ТК-Н35 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 10 |
| 1143 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н35 - Красноармейский пер., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 1144 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н35 - ТК-Н35-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 86,5 |
| 1145 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н35-1 - Советская ул., 22 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1146 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н35-1 - ТК-Н36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 50 |
| 1147 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н35-1 - Советская ул., 22 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 100 |
| 1148 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н28 - ТК-Н29 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 60 |
| 1149 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н29 - ТК-Н29-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 1150 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н29-1 - ТК-Н30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 18 |
| 1151 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н30 - Красноармейский пер., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 1152 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н30 - Красноармейский пер., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 1153 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н29-1 - ТК-Н30-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 78 |
| 1154 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н30-1 - ТК-Н31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 1155 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н31 - Хоз.блок | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 1156 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н30-1 - ТК-Н32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 1157 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н32 - Красноармейский пер., 6А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 1158 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н23 - ТК-Н37 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 35 |
| 1159 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н37 - ТК-Н40 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 21 |
| 1160 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н37 - ТК-Н38 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 18 |
| 1161 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н38 - ТК-Н38а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 1162 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н38а - Проездная ул., 2Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 1163 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н38 - ТК-Н39 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 22 |
| 1164 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н39 - Проездная ул., 2В | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 10 |
| 1165 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н39 - Проездная ул., 2В | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 1166 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н40 - Проездная ул., 2А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 1167 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н40 - ТК-Н41 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 27,5 |
| 1168 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н41 - Проездная ул., 2А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 2 |
| 1169 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н41 - ТК-Н42 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 17 |
| 1170 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н42 - ТК-Н43 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 11 |
| 1171 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н43 - Советская ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 3 |
| 1172 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н40 - ТК-Н44 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 26 |
| 1173 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н44 - Проездная ул., 2А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 4 |
| 1174 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н44 - ТК-Н45 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 31 |
| 1175 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45 - Проездная ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1176 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45 - ТК-Н45а | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 5 |
| 1177 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45а - Советская ул., 16 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 28 |
| 1178 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45а - ТК-Н45-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 1179 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45-1 - гараж банка | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1 |
| 1180 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н45-1 - Проездная ул., 1А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 1181 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н29 - Красноармейский пер., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 28,5 |
| 1182 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//16(ТК-7М) - 3//17(ТК-8М)-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 100 |
| 1183 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//17(ТК-8М)-1 - 3//17(ТК-8М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 23 |
| 1184 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//17(ТК-8М) - 3//18(ТК-9М) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 164 |
| 1185 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//18(ТК-9М) - 3//19(ТК-8) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 65 |
| 1186 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//19(ТК-8) - 3//20(ТК-9) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 174 |
| 1187 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/7 - Заводская ул., 16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1188 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/7 - Заводская ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 61 |
| 1189 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/9 - ТК-9/9-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13,5 |
| 1190 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/9-1 - Заводская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1191 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/9-1 - ТК-9/9-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 52,5 |
| 1192 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/9-2 - Заводская ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1193 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--2 - 3/16--4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 25 |
| 1194 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--4 - Октябрьская ул., 10 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 58 |
| 1195 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//17(ТК-8М)-1 - 3//17ш | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 18 |
| 1196 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//17ш - 3/17--1 | Подвальная | 1997 | 2Ду150 | 28 |
| 1197 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--1 - 3/17--4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 27 |
| 1198 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--4 - 3/17--5 | Подвальная | 1997 | 2Ду150 | 20 |
| 1199 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--5 - Октябрьская ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 25 |
| 1200 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--1 - Октябрьская ул., 7 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 1,5 |
| 1201 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--3 - Октябрьская ул., 9 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 32 |
| 1202 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--1 - 3/17--2 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 40 |
| 1203 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--2 - 3/17--3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 40 |
| 1204 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//18(ТК-9М) - 3/18--1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 14 |
| 1205 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Коммунальная 4-12) - ТК-3/18--1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 1 |
| 1206 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--1 - Коммунальная ул., 12 | Надземная | 1997 | 2Ду40 | 22 |
| 1207 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--1 - ТК-3/18--2 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 29 |
| 1208 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--2 - Коммунальная ул., 8 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 11 |
| 1209 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--2 - ТК-3/18--3 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 13 |
| 1210 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--3 - ТК-3/18--4 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 26 |
| 1211 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--4 - Коммунальная ул., 6 | Надземная | 1997 | 2Ду32 | 7 |
| 1212 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--4 - 3/18--4 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 10 |
| 1213 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--4 - 3/18--5 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 30 |
| 1214 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--5 - Коммунальная ул., 4 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1215 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--1 - 3/18--2 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 19 |
| 1216 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--2 - Груп. эл. (Коммунальная 4-12) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 43 |
| 1217 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--2 - Октябрьская ул., 1 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 3 |
| 1218 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/18--3 - 3/18--3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 21,5 |
| 1219 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/18--3 - Коммунальная ул., 10 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 12 |
| 1220 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//19(ТК-8) - 3/19--1 (УТ-1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 214 |
| 1221 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//20(ТК-9) - 3/20--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 100 |
| 1222 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/20--1 - Кошкина ул., 67 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 4 |
| 1223 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/1 - Склад | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 48,5 |
| 1224 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/20--1 - Груп. эл (д/с «Колокольчик») | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 4 |
| 1225 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл (д/с «Колокольчик») - ТК-9/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 18 |
| 1226 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-9/1 - Кошкина ул., 65 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 58 |
| 1227 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/16--4 - Октябрьская ул., 10 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 1228 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--3 - Октябрьская ул., 9 | Подвальная | 1997 | 2Ду40 | 7 |
| 1229 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--5 - Октябрьская ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду40 | 4 |
| 1230 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/17--5 - узел ввода Октябрьская, 3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 37 |
| 1231 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел ввода Октябрьская, 3 - Октябрьская ул., 3 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 15,5 |
| 1232 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//20(ТК-9) - Новая ул., 7В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 50 |
| 1233 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-2(ТК-14/11) - Ростовская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 40 |
| 1234 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22 - Свободы ул., 7-7А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 30 |
| 1235 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--13 - 3/24--13-2 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 1 |
| 1236 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--13-2 - 3/24--13-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 20 |
| 1237 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-3 - Валовое кольцо ул., 45 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 1238 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-3 - 3/24-14-4(ТК-39/3) | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 1239 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-4(ТК-39/3) - 3/24-14-5 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 1240 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-5 - 3/24-14-51 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 18 |
| 1241 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-51 - Малая Протечная ул., 16 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1242 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-51 - Малая Протечная ул., 14 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 23,5 |
| 1243 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-5 - 3/24-14-6 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 67 |
| 1244 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-6 - Малая Протечная ул., 27 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 31 |
| 1245 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-6 - 3/24-14-7 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 32,5 |
| 1246 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-7 - Гр/эл. (Б. Протечная 12,12а) | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 3,5 |
| 1247 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр/эл. (Б. Протечная 12,12а) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3,5 |
| 1248 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Малая Протечная ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 16 |
| 1249 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Малая Протечная ул., 12А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 53 |
| 1250 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-7 - 3/24-14-8 (ТК-39/5) | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 76 |
| 1251 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-8 (ТК-39/5) - Груп. эл. (Б. Протечная 21-25) | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 1252 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Б. Протечная 21-25) - узел ввода | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 1253 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел ввода - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 40 |
| 1254 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Малая Протечная ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32,5 |
| 1255 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 1256 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Малая Протечная ул., 23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 1257 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Малая Протечная ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 77,5 |
| 1258 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--13-2 - ТК-39/1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 53,5 |
| 1259 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-39/1 - ТК-39/1-1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 11 |
| 1260 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-39/1-1 - | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 13 |
| 1261 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Большая Протечная ул., 35 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 5 |
| 1262 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Большая Протечная ул., 19 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 48 |
| 1263 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-39/1-1 - ТК-39/2 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 1264 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-39/2 - Грачковский пер., 1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1265 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | узел ввода - Малая Протечная ул., 25А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 1266 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--13 - ПНС_Комитетская ул. (обр.) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 1267 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/4 - Менделеева ул., 28 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 1268 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/3 - У-3/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 1269 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/3 - У3/3-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 1270 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/3-1 - У3/3-2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 1271 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/3-2 - ТК-3/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 17 |
| 1272 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/2 - ТК-3/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 1273 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/3 - Менделеева ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 84 |
| 1274 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/3 - Менделеева ул., 24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 1275 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/3-1 - Менделеева ул., 26 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1276 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/7 - 50 лет Комсомола ул., 21 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 55,55 |
| 1277 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/7 - У-1/7-3 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 86,32 |
| 1278 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/7-3 - Менделеева ул., 16 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 6,06 |
| 1279 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/7-3 - У-1/7-6 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 71,56 |
| 1280 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/7-6 - Менделеева ул., 14 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 4,33 |
| 1281 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/7-6 - Менделеева ул., 12 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 126,44 |
| 1282 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/4 - ТК-1/5 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 46,35 |
| 1283 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/5 - 50 лет Комсомола ул., 25 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 25,29 |
| 1284 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/5 - У-1/5-1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 21,19 |
| 1285 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/5-1 - 50 лет Комсомола ул., 23 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 5,69 |
| 1286 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/5-1 - Менделеева ул., 20 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 70,19 |
| 1287 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/4 - ТК-1/6 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 57,01 |
| 1288 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/6 - 50 лет Комсомола ул., 27 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 41,03 |
| 1289 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/3 - Менделеева ул., 24 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 33,62 |
| 1290 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/3 - У-3/3-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 36,39 |
| 1291 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/3-1 - Менделеева ул., 28 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 54,64 |
| 1292 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/3-1 - Менделеева ул., 26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,7 |
| 1293 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/1 - У-3/1-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 32,67 |
| 1294 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-1 - Менделеева ул., 40 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 39,33 |
| 1295 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-1 - ТК-3/3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 255,78 |
| 1296 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/7 - Менделеева ул., 34 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 13,72 |
| 1297 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/7 - У-3/8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 47,28 |
| 1298 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/8 - Менделеева ул., 32 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10,87 |
| 1299 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/8 - Менделеева ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 52,07 |
| 1300 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-1 - У-3/1-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 17,42 |
| 1301 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-2 - Менделеева ул., 42 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 4,52 |
| 1302 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-2 - У-3/1-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 80,01 |
| 1303 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-3 - Менделеева ул., 44 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,13 |
| 1304 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/1-3 - У-3/5-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 95,97 |
| 1305 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/5-1 - Менделеева ул., 46 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 15,41 |
| 1306 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/5-1 - У-3/6-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 54,59 |
| 1307 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-1 - Менделеева ул., 48 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10,65 |
| 1308 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-1 - У-3/6-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 48,35 |
| 1309 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-2 - Менделеева ул., 50 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 4,37 |
| 1310 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/5-1 - Менделеева ул., 52 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 89,15 |
| 1311 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-4/1-2 - Строителей ул., 39 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,26 |
| 1312 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-4/1-2 - Строителей ул., 41 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 122,53 |
| 1313 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-4/1-2 - Строителей ул., 43 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 137,16 |
| 1314 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-4_гвс - У-11М/1-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 2 |
| 1315 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/1-4 - У-4/1-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 35,09 |
| 1316 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-11М/1-4 - ТК-4/5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 73,27 |
| 1317 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - ТК-4/5-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 75,72 |
| 1318 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-1 - Менделеева ул., 56Б | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8,46 |
| 1319 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-1 - ТК-4/5-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 44,59 |
| 1320 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2 - Менделеева ул., 56А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 9,26 |
| 1321 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - Кооперативная ул., 58 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 76,88 |
| 1322 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2 - ТК-4/5-2а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 52,26 |
| 1323 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2а - Менделеева ул., 56 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8,48 |
| 1324 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2а - Менделеева ул., 54 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 67 |
| 1325 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Лакомка | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 30 |
| 1326 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Строителей ул., 43 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1327 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-4 - Строителей ул., 39 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 1328 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/1 - ТК-4/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 21 |
| 1329 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/1-1 - У4/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 12 |
| 1330 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/1-1 - Торговые ряды 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 20 |
| 1331 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/1 - Магазин 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 7 |
| 1332 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/2 - ТК-17М | Подземная канальная | 2015 | 2Ду300 | 99 |
| 1333 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-17М - ТК-17М/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 191 |
| 1334 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-17М/1 - Менделеева ул., 36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 26 |
| 1335 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - Менделеева ул., 38 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 1336 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - Хоз.блок д/с №4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 1337 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП №3 - ТК-3/1 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 1,5 |
| 1338 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/1 - ТК-3/10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 73 |
| 1339 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-2 - Менделеева ул., 50 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1340 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/6-1 - Менделеева ул., 48 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1341 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/5-1 - Менделеева ул., 46 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 1342 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-4 - УЗ/5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 43 |
| 1343 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-4 - Менделеева ул., 44 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1344 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ/1-2 - Менделеева ул., 42 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1345 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-4 - ТК-11М/1-3 | Надземная | 2015 | 2Ду300 | 2 |
| 1346 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-3 - ТК-4/1 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 1347 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/1-3 - ТК-4/5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 61 |
| 1348 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - ТК-4/5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 66 |
| 1349 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-1 - ТК-4/5-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 31 |
| 1350 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-1 - Менделеева ул., 56Б | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1351 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5-2 - Менделеева ул., 56А | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1352 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - У4/5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 56 |
| 1353 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-1 - Кооперативная ул., 58 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1354 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/1-1 - ТК-4/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 1355 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/2 - | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 38 |
| 1356 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/2 - Магазин 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 3 |
| 1357 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-11М/2 - Магазин 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 3 |
| 1358 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/8 - У3/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 36 |
| 1359 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/9 - Менделеева ул., 32 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1360 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/8 - Менделеева ул., 34 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1361 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8-1 - Маяковского ул., 17 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 51 |
| 1362 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - У1/8-2 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 25 |
| 1363 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-2 - 50 лет Комсомола ул., 5 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 2 |
| 1364 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-5 - 50 лет Комсомола ул., 9 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 2 |
| 1365 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-6-1 - 50 лет Комсомола ул., 7 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 14 |
| 1366 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-6-1 - 50 лет Комсомола ул., 1 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 87 |
| 1367 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - У1/8-7 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 76 |
| 1368 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-7 - Маяковского ул., 19 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 2 |
| 1369 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/1 - 50 лет Комсомола ул., 11 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 81 |
| 1370 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | см ТК - ТК-1/2 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду150 | 36 |
| 1371 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - 50 лет Комсомола ул., 17 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду100 | 17 |
| 1372 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - УЗ-1-ТК-1/2 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду125 | 17 |
| 1373 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ТК-1/2 - 50 лет Комсомола ул., 15 | Подвальная | 1990 | 2Ду80 | 2 |
| 1374 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-2 - УЗ-ЦТП-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 1 |
| 1375 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-2 - Кооперативная ул., 56А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 1376 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-2 - Тир | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 94 |
| 1377 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-2 - 50 лет Комсомола ул., 16А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 178 |
| 1378 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-2 - ТК-2/0 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 10 |
| 1379 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/0 - ТК-2/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 60 |
| 1380 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/1 - ТК-2/6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 47 |
| 1381 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/6 - 50 лет Комсомола ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 1382 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/6 - Хоз. блок Детского сада | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 7 |
| 1383 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/1 - ТК-2/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 85 |
| 1384 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - 50 лет Комсомола ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 29 |
| 1385 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - УЗ-ТК-2/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 70 |
| 1386 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-2/2 - ТК-2/5 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 25 |
| 1387 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/5 - 50 лет Комсомола ул., 16 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 11 |
| 1388 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/5 - УЗ-ТК-2/5 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 50 |
| 1389 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-2/5 - УЗ-ТК-2/5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 1390 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-2/5-1 - 50 лет Комсомола ул., 18 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1391 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-2/5-1 - 50 лет Комсомола ул., 20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 54 |
| 1392 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - ТК-2/2-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 17 |
| 1393 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 1394 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 12А | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 1395 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/1 - ТК-2/7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 71 |
| 1396 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/7 - У2/8-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 19 |
| 1397 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-2 - 50 лет Комсомола ул., 4 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1398 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-2 - У2/8-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 112 |
| 1399 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-4 - 50 лет Комсомола ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1400 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-4 - ТК-2/10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 16 |
| 1401 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/10 - ТК-2/11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 37 |
| 1402 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/11 - ТК-2/12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 67 |
| 1403 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2-1 - Менделеева ул., 6Б | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 26,51 |
| 1404 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2-1 - Менделеева ул., 6А | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 52,71 |
| 1405 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/1 - ТК-6/2 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 50,45 |
| 1406 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2 - У-6/3-1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 137,7 |
| 1407 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2 - ТК-6/2-1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 23,87 |
| 1408 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-1 - У-6/3-5 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 42,53 |
| 1409 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-5 - Менделеева ул., 6 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 4,95 |
| 1410 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-5 - У-6/3-6 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 26,08 |
| 1411 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-6 - Менделеева ул., 8 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 70,38 |
| 1412 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-6 - Менделеева ул., 2 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 98,94 |
| 1413 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-1 - У-6/3-2 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 45,65 |
| 1414 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-2 - Урицкого ул., 78 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 80,43 |
| 1415 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/3-2 - Менделеева ул., 4 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 5,32 |
| 1416 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП №1 - ТК-1/8 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду150 | 123,28 |
| 1417 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - У-1/8-2 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 32,53 |
| 1418 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-2 - 50 лет Комсомола ул., 5 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 5,71 |
| 1419 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-2 - У-1/8-5 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 97,86 |
| 1420 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-5 - 50 лет Комсомола ул., 9 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 8,26 |
| 1421 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-5 - У-1/8-6 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 97,13 |
| 1422 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-6 - 50 лет Комсомола ул., 1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 70,22 |
| 1423 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-6 - 50 лет Комсомола ул., 7 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 7,46 |
| 1424 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - У-1/8-1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 23,01 |
| 1425 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-1 - 50 лет Комсомола ул., 3 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 5,5 |
| 1426 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-1 - Маяковского ул., 17 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 55,35 |
| 1427 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП №1 - ТК-1/2 | Подземная бесканальная | 1990 | 2Ду100 | 188,34 |
| 1428 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - 50 лет Комсомола ул., 17 | Подземная бесканальная | 1990 | 2Ду50 | 29,35 |
| 1429 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - У-1/2-1 | Подземная бесканальная | 1990 | 2Ду65 | 30,6 |
| 1430 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 15 | Подземная бесканальная | 1990 | 2Ду50 | 5,81 |
| 1431 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 13 | Подземная бесканальная | 1990 | 2Ду50 | 62,73 |
| 1432 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП №1 - ТК-1/9 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 21,5 |
| 1433 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/9 - Менделеева ул., 18 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 192,31 |
| 1434 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - ТК-1/3 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 95,24 |
| 1435 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/3 - ТК-1/7 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду80 | 52,43 |
| 1436 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/3 - ТК-1/4 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 88,31 |
| 1437 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/6 - 50 лет Комсомола ул., 19 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 80,27 |
| 1438 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/1 - ТК-2/7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 69,11 |
| 1439 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/7 - У-2/8-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 40 |
| 1440 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-2 - 50 лет Комсомола ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5,62 |
| 1441 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-2 - У-2/8-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 125,84 |
| 1442 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-4 - 50 лет Комсомола ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,54 |
| 1443 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-4 - ТК-2/10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 39,66 |
| 1444 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/10 - Кооперативная ул., 64 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 46,27 |
| 1445 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/10 - ТК-2/11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 24,3 |
| 1446 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/11 - ТК-2/12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 63,23 |
| 1447 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/12 - Кооперативная ул., 62 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 78,71 |
| 1448 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/12 - Кооперативная ул., 70 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 44,09 |
| 1449 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/11 - Кооперативная ул., 72 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 37,03 |
| 1450 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/7 - У-2/8-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 55,38 |
| 1451 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-1 - Кооперативная ул., 66 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 62,1 |
| 1452 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-2/8-1 - Кооперативная ул., 68 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,03 |
| 1453 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/1 - ТК-2/2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 96,05 |
| 1454 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - 50 лет Комсомола ул., 12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 41,56 |
| 1455 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - ТК-2/2-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 22,33 |
| 1456 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 60,2 |
| 1457 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2-1 - 50 лет Комсомола ул., 10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,24 |
| 1458 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - У-4/5-7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 232,26 |
| 1459 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2 - 50 лет Комсомола ул., 20 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 219,93 |
| 1460 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - У-1/8-7 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 90,63 |
| 1461 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-7 - Маяковского ул., 19 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 12,21 |
| 1462 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-4/5 - У4/5-7 | Подземная канальная | 2013 | 2Ду150 | 212 |
| 1463 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - ТК-3/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 125 |
| 1464 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/10 - Менделеева ул., 30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 31 |
| 1465 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-1 - У4/5-4 | Подземная канальная | 2013 | 2Ду100 | 63 |
| 1466 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8 - ТК-1/8 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду150 | 138 |
| 1467 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8 - ТК-1/8-1 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 16 |
| 1468 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/8-1 - 50 лет Комсомола ул., 3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 2 |
| 1469 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/1 - см ТК | Подземная канальная | 1990 | 2Ду150 | 30 |
| 1470 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/2 - ТК-1/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду150 | 90 |
| 1471 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/6 - 50 лет Комсомола ул., 19 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 70 |
| 1472 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/3 - ТК-1/7 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 47 |
| 1473 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/7 - 50 лет Комсомола ул., 21А | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 11,8 |
| 1474 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/12 - Кооперативная ул., 62 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 47 |
| 1475 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/11 - Кооперативная ул., 72 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 23 |
| 1476 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/12 - Кооперативная ул., 70 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 26 |
| 1477 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/7 - У2/8-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 69 |
| 1478 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-1 - Кооперативная ул., 68 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1479 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/10 - У2/10-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 1480 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/10-1 - Кооперативная ул., 64 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 1481 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-5 - У1/8-5-1 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 70 |
| 1482 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-2 - У1/8-3 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 50 |
| 1483 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-5-1 - У1/8-6 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 11 |
| 1484 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-6 - У1/8-6-1 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 43 |
| 1485 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ТК-1/2 - УЗ-2-ТК-1/2 | Подвальная | 1990 | 2Ду125 | 11 |
| 1486 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-2-ТК-1/2 - УЗ-3-ТК-1/2 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду125 | 42 |
| 1487 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-3-ТК-1/2 - 50 лет Комсомола ул., 13 | Подвальная | 1990 | 2Ду80 | 2 |
| 1488 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-1 - Менделеева ул., 18 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 42 |
| 1489 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | см ТК - ТК-ЦТП | Подземная канальная | 1975 | 2Ду400 | 672 |
| 1490 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-ЦТП - ЦТП-1 | Подземная канальная | 1975 | 2Ду400 | 1 |
| 1491 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ЦТП-1 - ТК-1/9 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду200 | 27 |
| 1492 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/9 - УЗ-1-ТК-1/9 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 46 |
| 1493 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ТК-1/9 - Маяковского ул., 15 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 40 |
| 1494 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-1 - УЗ-ЦТП-1 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду400 | 1 |
| 1495 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-1 - УЗ-1-ЦТП-1 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 50 |
| 1496 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/9 - ТК-1/10 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 118 |
| 1497 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/10 - ТК-1/11 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 91 |
| 1498 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-1 - У-1/8 | Надземная | 1987 | 2Ду150 | 84 |
| 1499 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-1 - УЗ-1-ЦТП-1 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 18 |
| 1500 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ЦТП-1 - ТК-1/1 | Подземная канальная | 1990 | 2Ду150 | 76 |
| 1501 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-ЦТП - | Надземная | 1987 | 2Ду300 | 151,5 |
| 1502 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-4 - Кооперативная ул., 56 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 54 |
| 1503 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4/5-4 - Кооперативная ул., 56 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1504 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2/8-1 - ТК-2/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 1505 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/9 - Кооперативная ул., 66 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 16,4 |
| 1506 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-2/2-1 - | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 1507 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 50 лет Комсомола ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 1508 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-7 - У1/8-8 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 8 |
| 1509 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-2_гвс - ТК-2/1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 70 |
| 1510 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/7.2 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 67 |
| 1511 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/7.1 - У-3/7.2 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 1512 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/7 - У-3/7.1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 8 |
| 1513 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-5 - ТК-3/7 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 41 |
| 1514 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-4 - 3/19-9-5 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 128 |
| 1515 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/14 - ТК-3/15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 21,5 |
| 1516 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/13 - ТК-3/14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 17 |
| 1517 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/15 - Комсомольская пл., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1518 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/15 - Комсомольская пл., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 1519 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/13 - | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 83 |
| 1520 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/12 - ТК-3/13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 14 |
| 1521 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/12 - Комсомольская пл., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 8,5 |
| 1522 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/10 - ТК-3/12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 37,5 |
| 1523 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--121 - 3/24--13 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 347 |
| 1524 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--12 - 3/24--121 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 31 |
| 1525 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--12-1 - 3/24--12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 24 |
| 1526 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--11 - 3/24--12-1 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 33 |
| 1527 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--10-1 - 3/24--11 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 5 |
| 1528 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--10 - 3/24--10-1 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 30 |
| 1529 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--9 - 3/24--10 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 14 |
| 1530 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--8 - 3/24--9 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 283 |
| 1531 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-3(УТ-39-1) - 3/19-9-3(УТ-40) | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 97,5 |
| 1532 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-2(УТ-39) - 3/19-9-3(УТ-39-1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 26 |
| 1533 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 25,5 |
| 1534 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 7,5 |
| 1535 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-2(УТ-39) - Свободы ул., 40А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 1536 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-1(УТ-38) - 3/19-9-2(УТ-39) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 42 |
| 1537 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19--14(УТ-37/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 14 |
| 1538 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--14-1(УТ-37/5) - | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 7 |
| 1539 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/19--14(УТ-37/5) | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 5,5 |
| 1540 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--13(УТ-37/4) - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 6 |
| 1541 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--11(УТ-37/2) - 3/19--12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 23 |
| 1542 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--10(УТ-37/1) - 3/19--11(УТ-37/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 26 |
| 1543 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--14-1(УТ-37/5) - Свободы ул., 24 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 27,5 |
| 1544 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--14(УТ-37/5) - Фабричный пер., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 22 |
| 1545 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--12(УТ-37/3) - Фабричный пер., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 18 |
| 1546 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--10(УТ-37/1) - 3/19-10-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 21 |
| 1547 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--14(УТ-37/6) - Свободы ул., 22Б | Подземная канальная | 2013 | 2Ду50 | 95 |
| 1548 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--14(УТ-37/5) - 3/19--14-1(УТ-37/5) | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 17 |
| 1549 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--12(УТ-37/3) - 3/19--13(УТ-37/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 1550 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Свободы ул., 28 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 1551 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--10(УТ-37/1) - 3/19--10(УТ-37/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 179 |
| 1552 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--9(УТ-37) - Фабричный пер., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 106 |
| 1553 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-9-1(УТ-38) - Свободы ул., 42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 104 |
| 1554 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--9(УТ-37) - 3/19-9-1(УТ-38) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 8 |
| 1555 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--10(УТ-37/1) - 3/19--9(УТ-37) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 2 |
| 1556 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--8(УТ-36) - 3/19--10(УТ-37/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 54,5 |
| 1557 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--7(УТ-35) - Свободы ул., 40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 1558 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--8(УТ-36) - Свободы ул., 42В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 109,5 |
| 1559 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--7(УТ-35) - 3/19--8(УТ-36) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 66 |
| 1560 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19--6(УТ-34) - 3/19--7(УТ-35) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 149 |
| 1561 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ПНС_Советская ул., 3 (обр.) - 3/24-12-1 (ТК-Н2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 32 |
| 1562 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--12 - ПНС_Советская ул., 3 (обр.) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 106 |
| 1563 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н8 - Советская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1564 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н7 - ТК-Н8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 34 |
| 1565 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-см - ТК-Н7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 16 |
| 1566 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н6 - ТК-см | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 60 |
| 1567 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--2 - 3/36--3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 1568 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--1 - 3/36--2 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 41 |
| 1569 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-2 - | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 51 |
| 1570 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--3 - Новомирский пер., 2А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 33 |
| 1571 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/42--3 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 1572 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--2 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 1573 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--4 - 3/42--0 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 62 |
| 1574 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--2 - 3/42--4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 14 |
| 1575 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--0 - Новомирский пер., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 16 |
| 1576 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--1 - Плещеевская ул., 14 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1577 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--1 - 3/42--2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 43 |
| 1578 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//42(ТК-15/27) - 3/42--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 14 |
| 1579 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//42(ТК-15/27) - 3//43(ТК-15/29) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 113 |
| 1580 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/16 - ТК-15/17 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 35,5 |
| 1581 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//41(ТК-15/15) - ТК-15/16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 36 |
| 1582 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/17-1 - Плещеевская ул., 17 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 1583 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/17 - У-15/17-1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 48,5 |
| 1584 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25 - Правая Набережная ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1585 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/17А - ТК-15/18 | Подвальная | 1988 | 2Ду200 | 5 |
| 1586 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25 - ТК-15/25-1 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 27 |
| 1587 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-1 - Плещеевская ул., 9 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 8 |
| 1588 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-1 - Плещеевская ул., 11 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 8 |
| 1589 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25 - ТК-15/25-2 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 1590 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/24 - ТК-15/25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 1591 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-3 - Плещеевская ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1592 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-3 - Плещеевская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1593 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/25-2 - ТК-15/25-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 52 |
| 1594 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/25-1 - Плещеевская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 1 |
| 1595 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/25-1 - Плещеевская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1596 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/24 - Правая Набережная ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 20 |
| 1597 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/23 - ТК-15/24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 1598 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/23 - Первомайская ул., 2Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 26 |
| 1599 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/22 - ТК-15/23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 103,5 |
| 1600 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-15/17 - ТК-15/17А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 5 |
| 1601 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/17 - У-15/17 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 45 |
| 1602 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/17 - Плещеевская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38,5 |
| 1603 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--3 - Первомайская ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 39 |
| 1604 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--2 - 3/38--3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 23 |
| 1605 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--2/1 - 3/38--2 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 1606 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--1(ТК-15/6) - 3/38--2/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 1607 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//40(ТК-15/14) - Первомайская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1608 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//35(ТК-15/12) - 3//36(ТК-15/11) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 40 |
| 1609 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/39--1 - Первомайская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 41 |
| 1610 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/39--1 - Первомайская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 8 |
| 1611 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//39(ТК-15/18) - 3/39--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 1612 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//39(ТК-15/18) - 3//40(ТК-15/14) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 36 |
| 1613 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//38(ТК-15/19) - 3//39(ТК-15/18) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 10 |
| 1614 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--2 - Первомайская ул., 6 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 1615 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38--1(ТК-15/6) - Первомайская ул., 2В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 1616 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//38(ТК-15/19) - 3/38--1(ТК-15/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 8,5 |
| 1617 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//35(ТК-15/12) - Первомайская ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 12 |
| 1618 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//34(ТК-15/13) - 3//35(ТК-15/12) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 45 |
| 1619 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//40(ТК-15/14) - 3//40--1 | Подземная канальная | 2015 | 2Ду200 | 55 |
| 1620 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//40--1 - 3//41(ТК-15/15) | Подземная канальная | 2015 | 2Ду200 | 55 |
| 1621 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//41(ТК-15/15) - Плещеевская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 1622 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//37(ТК-15/10) - 3//38(ТК-15/19) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 15 |
| 1623 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//37(ТК-15/10) - Первомайская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 1624 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//36(ТК-15/11) - 3//37(ТК-15/10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 58 |
| 1625 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--1 - Первомайская ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 1626 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//36(ТК-15/11) - 3/36--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 31,5 |
| 1627 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//36(ТК-15/11) - Первомайская ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 26 |
| 1628 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//34(ТК-15/13) - Первомайская ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 21 |
| 1629 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//33 (ТК-14/22) - 3//34(ТК-15/13) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 152 |
| 1630 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-14/17 - Комсомольская ул., 1А | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1631 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/17 - У-14/17 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 2 |
| 1632 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--21(ТК-14/20) - Гаражи | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 22 |
| 1633 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--21(ТК-14/20) - Конная ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 7,5 |
| 1634 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--4-1 - 3/33--5(ТК-15/1) | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 10 |
| 1635 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--4(ТК-15/2) - 3/33--4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 21 |
| 1636 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--9 - Плещеевская ул., 2 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 20 |
| 1637 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--9 - Конная ул., 1 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 20 |
| 1638 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--8(ТК-15/5) - 3/33--9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 24 |
| 1639 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--8(ТК-15/5) - Плещеевская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1640 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--7(ТК-15/4) - 3/33--8(ТК-15/5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 22 |
| 1641 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--7(ТК-15/4) - Плещеевская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1642 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--5(ТК-15/1) - ЦТП Конная | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 26 |
| 1643 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--5(ТК-16/8) - 3/27--51 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 13,5 |
| 1644 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--51 - Ростовская ул., 36 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 0,5 |
| 1645 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--51 - Ростовская ул., 36 | Надземная | 1988 | 2Ду20 | 0,5 |
| 1646 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29--2 - Озерная ул., 3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1647 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29--2 - 3/29--3 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 27 |
| 1648 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29--3 - Озерная ул., 3 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 1649 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП "Фрегат" - 3/30 (ЦТП "Фрегат")_от | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 0,01 |
| 1650 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/30 (ЦТП "Фрегат")_от - 3/31 (ТК-14/3) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 14 |
| 1651 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/30 (ЦТП "Фрегат")_от - У-3//30 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 23 |
| 1652 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--4(ТК-15/2) - Конная ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 28 |
| 1653 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--3(ТК-15/3) - 3/33--4(ТК-15/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 21 |
| 1654 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--3(ТК-15/3) - Конная ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 22 |
| 1655 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--2(ТК-14/21) - 3/33--3(ТК-15/3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 94 |
| 1656 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/18 - ТК-14/17 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 1657 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/17 - Комсомольская ул., 1 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 35,5 |
| 1658 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/19 - Конная ул., 8 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 52 |
| 1659 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/19 - ТК-14/18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 22,5 |
| 1660 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/19 - Гаражи | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 2 |
| 1661 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--21(ТК-14/20) - ТК-14/19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 60 |
| 1662 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--2(ТК-14/21) - 3/33--21(ТК-14/20) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 1663 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--1 - 3/33--2(ТК-14/21) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 1664 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--1 - Конная ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 1665 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//33 (ТК-14/22) - 3/32--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 75 |
| 1666 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//32 - 3//33 (ТК-14/22) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 218 |
| 1667 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/32--1 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 1668 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//32 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 19 |
| 1669 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/32--2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 1670 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--1 - | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 1671 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Комсомольская 6,8) - 3/31--8-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1672 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--8 - Груп. эл. (Комсомольская 6,8) | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1673 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--2 - Гаражи Думы | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1674 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--2 - 3/32--3(ТК-14/6) | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 3 |
| 1675 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--1 - Комсомольская пл., 5 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 1676 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/31--9 - 3/31--9(ТК-14/16) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 18 |
| 1677 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--9(ТК-14/16-1) - У-3/31--9 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 1 |
| 1678 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--8-1 - Комсомольская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 50 |
| 1679 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--8-1 - Комсомольская ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 62 |
| 1680 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--8 - 3/31--9(ТК-14/16-1) | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 31,5 |
| 1681 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--7 - 3/31--8 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 4 |
| 1682 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--10(ТК-14/17) - Народная пл., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 28 |
| 1683 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--10(ТК-14/17) - Гаражи администрации | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1684 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--10(ТК-14/17) - Народная пл., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 48 |
| 1685 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--9(ТК-14/16) - 3/31--10(ТК-14/17) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 40 |
| 1686 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--9(ТК-14/16) - Комсомольская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 1687 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--5 - Кузнецова ул., 16В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 1688 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--5 - Кузнецова ул., 16Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1689 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--4(ТК-14/7) - 3/32--5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 1690 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--4(ТК-14/7) - Кузнецова ул., 16А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1691 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--3(ТК-14/6) - 3/32--4(ТК-14/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 55 |
| 1692 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--3(ТК-14/6) - Кузнецова ул., 10А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 1693 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-9 (ТК-15/25) - Плещеевская ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 94,01 |
| 1694 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--5 (ТК-15/1) - 3/33--8 (ТК-15/5) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 80,02 |
| 1695 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--5 (ТК-15/1) - 3/38-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 21,65 |
| 1696 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП Конная_гвс - 3/33--5 (ТК-15/1) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 1697 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/35 (ТК-15/12) - Первомайская ул., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 85,75 |
| 1698 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-3 (ТК-15/17а) - 3/41-5 (ТК-15/22) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 69,97 |
| 1699 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-5 (ТК-15/22) - 3/41-6 (ТК-15/23) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 103,56 |
| 1700 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-5 (ТК-15/22) - Первомайская ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 35,47 |
| 1701 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-3 - | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 1702 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Магистральная ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 1703 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-3 - 3//6-4(ТК-3б) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 128 |
| 1704 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-4(ТК-3б) - 3//6-5(ТК-4б) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 89 |
| 1705 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-5(ТК-4б) - 3//6-6(ТК-5б) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 141 |
| 1706 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-6(ТК-5б) - 3//6-7(ТК6б) | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 71 |
| 1707 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-1(ТК-6б) - 3/6-7-2 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 55 |
| 1708 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-2 - 3/6-7-2.1 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 43 |
| 1709 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-2 - | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 1710 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Магистральная ул., 5 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1711 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Гаражи | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 48 |
| 1712 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-5(ТК-6б/2) - Магистральная ул., 3 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 1713 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-5(ТК-6б/2) - 3/6-7-6(ТК-6б/3) | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 1714 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-6(ТК-6б/3) - 3/6-7-7 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 1715 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-7 - Свободы ул., 107В | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 1716 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-8(ТК-7б) - 3//6-9(ТК-8б) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду400 | 74 |
| 1717 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 1718 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-4(ТК-3б) - МУМ | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 1719 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-7(ТК6б) - У-3//6-7 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 1720 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//6-7 - 3/6-7-1(ТК-6б) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 39 |
| 1721 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-2.1 - Проходная ( Мед. склады) | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1722 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-1(ТК-6б) - 3/6-7-1.1 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 39 |
| 1723 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-1.1 - 3/6-7-5(ТК-6б/2) | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 68 |
| 1724 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-6(ТК-6б/3) - У-3/6-7-6 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 53 |
| 1725 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/6-7-6 - Свободы ул., 107А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1726 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-7(ТК6б) - У-3//6-7 | Надземная | 1988 | 2Ду400 | 16 |
| 1727 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//6-7 - 3//6-8(ТК-7б) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду400 | 34 |
| 1728 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-9(ТК-8б) - | Надземная | 1988 | 2Ду125 | 10 |
| 1729 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 11 |
| 1730 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1988 | 2Ду125 | 61 |
| 1731 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6-7-7 - Универсал торг, Проходная | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 91 |
| 1732 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - СТО | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 1733 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-9(ТК-8б) - 3//6-10(ТК-9б) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 86 |
| 1734 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-10(ТК-9б) - Свободы ул., 107 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 1735 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//6-10(ТК-9б) - 3/6--10 (ТК-10б) | Подземная канальная | 2016 | 2Ду300 | 33 |
| 1736 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/6--10 (ТК-10б) - Павильон | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 23 |
| 1737 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31 (ТК-14/3) - 3/32-3 (ТК-14/6) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 233,01 |
| 1738 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/31 - 3//32 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду250 | 150 |
| 1739 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31 (ТК-14/3) - У3/31 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 13 |
| 1740 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//30 - Ростовская ул., 23 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 50 |
| 1741 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//28(ТК-14/2) - 3/282 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 33 |
| 1742 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/282 - Ростовская ул., 27 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 104 |
| 1743 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--1(ТК-16/5) - У-3/27--4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 23 |
| 1744 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/27--4 - Красный пер., 16 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 14,5 |
| 1745 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--5(ТК-16/8) - Ростовская ул., 42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 47 |
| 1746 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--2(ТК-16/6) - 3/27--3 | Надземная | 1997 | 2Ду80 | 110 |
| 1747 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--3 - 3/27--4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 13 |
| 1748 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--4 - 3/27--51 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 28,5 |
| 1749 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--51 - 3/27--5(ТК-16/8) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 26 |
| 1750 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//27(ТК-16/4) - У-3//28-1 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 58 |
| 1751 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3//28-1 - 3//28(ТК-14/2) | Подземная канальная | 2019 | 2Ду300 | 50 |
| 1752 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29--1 - 3/29--2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 77 |
| 1753 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--21 - 3//21--22 (ТК-10/2) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 16,81 |
| 1754 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21--22 (ТК-10/2) - Полевая ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 75,52 |
| 1755 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21--22 (ТК-10/2) - 3//21--26 (ТК-10/3) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 68,05 |
| 1756 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21--26 (ТК-10/3) - Полевая ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 43,5 |
| 1757 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21--26 (ТК-10/3) - Трудовой пер., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 29,22 |
| 1758 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--21 - 3/21--2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 33,67 |
| 1759 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--2 - 3/21--4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 79,01 |
| 1760 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--4 - 3/21--6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 69,07 |
| 1761 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--6 - 3/21--7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 50,4 |
| 1762 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--7 - 3/21--8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 59,81 |
| 1763 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--8 - Трудовая ул., 5 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 136,36 |
| 1764 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--8 - Трудовая ул., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 11,51 |
| 1765 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--6 - Лесной пер., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,67 |
| 1766 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--4 - Лесной пер., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,22 |
| 1767 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//20(ТК-9) - 3//21(ТК-10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 335 |
| 1768 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21(ТК-10) - 3//22(ТК-12) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 249 |
| 1769 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//21(ТК-10) - 3/21--1(ТК-10/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 32 |
| 1770 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--1(ТК-10/1) - ЦТП ИПС | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 48 |
| 1771 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--4 - Лесной пер., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 1772 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--4 - 3/21--5 | Подвальная | 1997 | 2Ду125 | 30 |
| 1773 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--5 - 3/21--5-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 28 |
| 1774 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--5-1 - 3/21--6 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 25 |
| 1775 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--6 - Лесной пер., 3 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 10 |
| 1776 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--7 - Лесной пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1777 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--7 - 3/21--81 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 55 |
| 1778 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--81 - Трудовая ул., 3 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 35 |
| 1779 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/21--81 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 25 |
| 1780 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--9(ТК-10/6) - | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 53 |
| 1781 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--10(ТК-10/7) - 3/21--9(ТК-10/6) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 23 |
| 1782 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/22--1 - 3/21--10(ТК-10/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 22 |
| 1783 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//22(ТК-12) - 3/22--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 158 |
| 1784 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/22--1 - 3/22--2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 148 |
| 1785 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП ИПС - 3/21--22(ТК-10/2) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду200 | 15 |
| 1786 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--22(ТК-10/2) - 3/21--26(ТК-10/3) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду200 | 69 |
| 1787 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26-2(ТК-10/3) - Полевая ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1788 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26-2(ТК-10/3) - Полевая ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1789 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--22(ТК-10/2) - 3/21--23 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 31 |
| 1790 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26(ТК-10/3) - 3/21--27 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 16 |
| 1791 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--27 - Полевая ул., 4 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 33 |
| 1792 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--10(ТК-10/7) - 3/21--11 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 2 |
| 1793 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--11 - Трудовая ул., 5 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 105 |
| 1794 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--6 - | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 25 |
| 1795 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - 3/21--7 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 21 |
| 1796 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26(ТК-10/3) - 3/21--26-1(ТК-10/3) | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 19 |
| 1797 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--26-1(ТК-10/3) - 3/21--26-2(ТК-10/3) | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 11 |
| 1798 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--1(ТК-10/1) - 3/21--2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 22 |
| 1799 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/21--2 - 3/21--4 | Подвальная | 1997 | 2Ду125 | 94 |
| 1800 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/22--2 - ТК-ВПЧ25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11,5 |
| 1801 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-ВПЧ25 - Кузнечная ул., 32А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 31,5 |
| 1802 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//26(ТК-16/2) - УТ-16/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 44 |
| 1803 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-16/2 - Красный пер., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1804 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-16/2 - Красный пер., 10А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 90,5 |
| 1805 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//26(ТК-16/2) - 3//27(ТК-16/4) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 73 |
| 1806 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//27(ТК-16/4) - Ростовская ул., 26 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 14 |
| 1807 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//27(ТК-16/4) - 3/27--1(ТК-16/5) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 61 |
| 1808 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--1(ТК-16/5) - Ростовская ул., 28 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 16 |
| 1809 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--1(ТК-16/5) - 3/27--2(ТК-16/6) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 110 |
| 1810 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/27--2(ТК-16/6) - Ростовская ул., 30 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 35 |
| 1811 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//28(ТК-14/2) - 3//29(ТК-14/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 40 |
| 1812 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//29(ТК-14/1) - ЦТП "Фрегат" | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 8 |
| 1813 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//29(ТК-14/1) - 3/29--1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 45 |
| 1814 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29--1 - Кузнецова ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7 |
| 1815 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/30 (ЦТП "Фрегат")_гвс - Ростовская ул., 23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 65,55 |
| 1816 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/30 (ЦТП "Фрегат")_гвс - 3/31 (ТК-14/3) | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 19,23 |
| 1817 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29 - Кузнецова ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 18,26 |
| 1818 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/29 - Озерная ул., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 75,99 |
| 1819 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/30 (ЦТП "Фрегат")_гвс - 3/29 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 63,34 |
| 1820 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31 (ТК-14/3) - 3/31--1 (ТК-14/9) | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 12,15 |
| 1821 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--1 (ТК-14/9) - Кузнецова ул., 2 | Подземная бесканальная | 1997 | 2Ду100 | 46,17 |
| 1822 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//22(ТК-12) - 3//23 | Подземная канальная | 2020 | 2Ду500 | 392 |
| 1823 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//23 - 3//24(ТК-16) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду500 | 68 |
| 1824 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//24(ТК-16) - 3/24--1(ТК-13/8) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 10 |
| 1825 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--1(ТК-13/8) - 3/24--2(ТК-13/6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 100 |
| 1826 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--2(ТК-13/6) - 3/24--3(ТК-13/5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 50 |
| 1827 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--3(ТК-13/5) - 3/24--4(ТК-13/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 60 |
| 1828 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--4(ТК-13/4) - 3/24--5(ТК-13/2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 52 |
| 1829 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--5(ТК-13/2) - 3/24--6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 24 |
| 1830 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--6 - 3/24--7(ТК-13/1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 16,5 |
| 1831 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--7(ТК-13/1) - 3/24--8 | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 56 |
| 1832 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 16 |
| 1833 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 1834 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 2 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 8,5 |
| 1835 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Пролетарская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 23 |
| 1836 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а2 (ТК-16/11) - 3/24-а3 (ТК-16/10) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 44 |
| 1837 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а3 (ТК-16/10) - Красный пер., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 11 |
| 1838 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а3 (ТК-16/10) - 3/24-а4 (ТК-16/9) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 33 |
| 1839 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а4 (ТК-16/9) - Красный пер., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 4 |
| 1840 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а4 (ТК-16/9) - Красный пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 7 |
| 1841 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//24(ТК-16) - ТК-16/12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 65,5 |
| 1842 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-16/12 - ЦТП ИПС 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 11 |
| 1843 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а4 (ТК-16/9) - 3/24-а5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 1844 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//24(ТК-16) - 3//25(ТК-16/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 114 |
| 1845 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//25(ТК-16/1) - 3/25--1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 35 |
| 1846 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--1 - Ростовская ул., 16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 24 |
| 1847 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--1 - 3/25--2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 18 |
| 1848 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--2 - 3/25--3 (ТК-13/12) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 19 |
| 1849 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--3 (ТК-13/12) - 3/25--4 (ТК-13/11) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 19 |
| 1850 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--2 - Ростовская ул., 14 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 1851 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--3 (ТК-13/12) - ТК-13/13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 10 |
| 1852 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/13 - Ростовская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 11 |
| 1853 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//25(ТК-16/1) - 3//26(ТК-16/2) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду300 | 158 |
| 1854 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-16/2 - Красный пер., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 20 |
| 1855 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-16/2 - Гаражи | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 49 |
| 1856 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31 (ТК-14/3) - 3/31--1(ТК-14/9) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 12 |
| 1857 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--3(ТК-14/10) - ТК-14/10/1 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 27 |
| 1858 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/10/1 - 3/31--4 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 22 |
| 1859 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--4 - 3/31--41 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 71 |
| 1860 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--41 - Кузнецова ул., 7 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 49 |
| 1861 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--41 - Зеленхоз (гараж) | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 0,5 |
| 1862 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--4 - 3/31--5 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 27 |
| 1863 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-2(ТК-14/11) - Ростовская ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 1864 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-2(ТК-14/11) - 3/31-5-3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 23 |
| 1865 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-3 - Ростовская ул., 13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1866 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-2(ТК-14/11) - 3/31-5-21(ТК-14/12) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 29 |
| 1867 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-21(ТК-14/12) - Народная пл., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 48,5 |
| 1868 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-21(ТК-14/12) - Ростовская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 1869 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-21(ТК-14/12) - Груп. эл. (Библиотека) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 1870 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/13 - ТК-14/14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 55 |
| 1871 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/14 - Ростовская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 13,5 |
| 1872 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/14 - Ростовская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1873 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/14 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1874 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Ростовская ул., 1А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 45 |
| 1875 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Народная пл., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 1876 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-14/13 - Ростовская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 1,5 |
| 1877 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-3 - 3/31-5-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 1878 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-5-4 - Ростовская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1879 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--5 - У-3/31-5-1 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 38 |
| 1880 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/31-5-1 - 3/31-5-2(ТК-14/11) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 1881 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--5 - 3/31--5-1 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 20 |
| 1882 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--5-1 - 3/31--5-2 | Надземная | 1997 | 2Ду80 | 17 |
| 1883 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--5-2 - 3/31--6 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 10 |
| 1884 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--6 - 3/31--7 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 24 |
| 1885 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--6 - Зеленхоз Теплица №1 (ввод 1) | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 1886 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--9(ТК-14/16-1) - УТ-17/16 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 15 |
| 1887 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-17/16 - Народная пл., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 1888 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-3-1 - Кузнецова ул., 1 | Надземная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1889 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31-3-1 - Ростовская ул., 19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32 |
| 1890 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--3(ТК-14/10) - У-3/31--3 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 6 |
| 1891 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/31--3 - 3/31-3-1 | Надземная | 1997 | 2Ду100 | 32 |
| 1892 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/31 - Кузнецова ул., 4 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 15 |
| 1893 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--7 - Зеленхоз Теплица №2,3 (ввод 2) | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 1894 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--4 (ТК-13/11) - Ростовская ул., 10 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 40 |
| 1895 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--1(ТК-14/9) - У-3/31--1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 47 |
| 1896 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/31--1 - 3/31--3(ТК-14/10) | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 17 |
| 1897 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/31--1(ТК-14/9) - Кузнецова ул., 2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 25 |
| 1898 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--2(ТК-13/6) - 3/24--21(ТК-13/7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 16 |
| 1899 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--21(ТК-13/7) - Кривоколенный пер., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 1900 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--21(ТК-13/7) - 3/24--22 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 7,5 |
| 1901 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22 - Кривоколенный пер., 5А | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 0,5 |
| 1902 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22 - Свободы ул., 5 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1903 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--3(ТК-13/5) - 3/24--31 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 18 |
| 1904 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/9 - ТК-13/10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 1905 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/10 - Ростовская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12,5 |
| 1906 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/8 - ТК-13/9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 1907 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/8 - Свободы ул., 1А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1908 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/10 - Ростовская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 23,5 |
| 1909 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13/10 - Ростовская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 1910 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--4(ТК-13/4) - Свободы ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 1911 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--5(ТК-13/2) - Свободы ул., 4 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 6 |
| 1912 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--5(ТК-13/2) - 3/24--51 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 20 |
| 1913 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--51 - 3/24--52 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 21 |
| 1914 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--52 - Цветочный ларек | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 9 |
| 1915 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--54 - Свободы ул., 8 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 1916 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--6 - 3/24--61 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 1917 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61 - 3/24--61-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 1918 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-1 - 3/24--61-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 27,5 |
| 1919 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-2 - 3/24--61-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 7 |
| 1920 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-3 - Кривоколенный пер., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1921 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-3 - Свободы ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 22 |
| 1922 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-8 - Свободы ул., 14 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 8 |
| 1923 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-8 - 3/24--61-9 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 3 |
| 1924 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-9 - Свободы ул., 12 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 2,5 |
| 1925 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-9 - 3/24--61-10 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 3 |
| 1926 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-10 - Свободы ул., 14 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 2,5 |
| 1927 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-10 - 3/24--61-11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 44 |
| 1928 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-11 - Кривоколенный пер., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1929 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-11 - Свободы ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4,5 |
| 1930 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-7 - Кривоколенный пер., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1931 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-6 - 3/24--61-7 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 5 |
| 1932 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-2 - 3/24--61-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 1933 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-4 - 3/24--61-6 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 5 |
| 1934 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-6 - Кривоколенный пер., 4Б | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1935 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61 - Кривоколенный пер., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду125 | 6 |
| 1936 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-4 - 3/24--61-5 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 1937 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-5 - Кривоколенный пер., 4Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 20 |
| 1938 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н8 - Советская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 70,5 |
| 1939 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-35/11 - УТ-35/11.1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 1940 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-35/11.1 - УТ-35/11.2 | Подвальная | 1988 | 2Ду25 | 10 |
| 1941 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-35/11.2 - Свободы ул., 19 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 47 |
| 1942 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ-35/11.1 - Свободы ул., 21 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1943 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--1(ТК-13/8) - Кошелевская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3,5 |
| 1944 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--31 - 3/24--32 | Подвальная | 1997 | 2Ду50 | 8 |
| 1945 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--32 - 3/24--33 | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 24 |
| 1946 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а5 - 3/24-а55 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 1947 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а55 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 1948 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--33 - Гаражи | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 16 |
| 1949 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а55 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1950 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а5 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 1951 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а5 - 3/24-а51 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 1952 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а51 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 1953 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--31 - 3/24--31-2 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 15 |
| 1954 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--31-2 - ТК-13/8 | Подвальная | 1997 | 2Ду80 | 30 |
| 1955 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--31-2 - Свободы ул., 1А | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 1 |
| 1956 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а51 - 3/24-а52 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 7 |
| 1957 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а52 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 1958 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а52 - 3/24-а53 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 7 |
| 1959 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-а53 - Ростовская ул., 20 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 1960 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--52 - 3/24--53 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 7 |
| 1961 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--53 - 3/24--54 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 1962 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--4 (ТК-13/11) - 3/25--41 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 7 |
| 1963 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--41 - Ростовская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду25 | 10 |
| 1964 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/25--41 - Ростовская ул., 12 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 1 |
| 1965 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3/31 - Кузнецова ул., 4 | Подвальная | 1997 | 2Ду65 | 3 |
| 1966 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-7 - 3/24--61-7 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 1967 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-7 - 3/24--61-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 9 |
| 1968 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--61-7 - Рынок вв-3 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 4 |
| 1969 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП ИПС 2 - Узел ЦТП ИПС 2_от | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 0,01 |
| 1970 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП ИПС 2_от - 3/24-а2 (ТК-16/11) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 9 |
| 1971 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-1/10 - | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 40 |
| 1972 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Менделеева пл., 10 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 20 |
| 1973 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Менделеева ул., 10 | Подвальная | 1987 | 2Ду65 | 25 |
| 1974 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Менделеева ул., 10 | Подвальная | 1987 | 2Ду65 | 5 |
| 1975 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-3 - Менделеева ул., 14 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 2 |
| 1976 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-5 - | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 20 |
| 1977 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Менделеева ул., 12 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 41 |
| 1978 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Менделеева ул., 12 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 4 |
| 1979 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел ЦТП-6_гвс - ТК-6/1 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду150 | 1 |
| 1980 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/1 - ТК-6/7 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду100 | 248,05 |
| 1981 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/7 - ТК-6/9 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду80 | 31,25 |
| 1982 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/9 - Маяковского ул., 5 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 62,19 |
| 1983 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/9 - Маяковского ул., 3 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 74,54 |
| 1984 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/7 - ТК-6/8 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 30,35 |
| 1985 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/8 - Маяковского ул., 7 | Подземная бесканальная | 2019 | 2Ду50 | 40,7 |
| 1986 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-1/8-7 - У-6/8-2 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду100 | 149,31 |
| 1987 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/8-1 - Маяковского ул., 9 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 4,72 |
| 1988 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/8-2 - У-6/8-1 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду65 | 54,38 |
| 1989 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-6/8-2 - Маяковского ул., 11 | Подземная бесканальная | 1987 | 2Ду50 | 4,9 |
| 1990 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/3 - Новая ул., 57 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 24 |
| 1991 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-ЦТП-145 - ТК-145/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 31,5 |
| 1992 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2 - ТК-145/2-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 1993 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-3 - Новая ул., 61 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8,5 |
| 1994 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-3 - Новая ул., 59 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 31 |
| 1995 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2 - ТК-145/2-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 31 |
| 1996 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-1 - Новая ул., 63 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 1997 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-1 - ТК-145/2-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 1998 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-2 - Кошкина ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17,5 |
| 1999 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/9 - УЗ-2-ТК-1/9 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 131 |
| 2000 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-2-ТК-1/9 - Маяковского ул., 13 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 18 |
| 2001 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/11 - ТК-1/10 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 100 |
| 2002 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1987 | 2Ду250 | 447 |
| 2003 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - ЦТП-6 | Надземная | 1987 | 2Ду200 | 17 |
| 2004 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-6 - ТК-6/1 | Подвальная | 1987 | 2Ду200 | 1 |
| 2005 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/1 - см ТК | Подземная канальная | 1987 | 2Ду200 | 57 |
| 2006 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | см ТК - см ТК | Подземная канальная | 1987 | 2Ду150 | 35 |
| 2007 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | см ТК - ТК-6/7 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду150 | 130 |
| 2008 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/7 - ТК-6/8 | Подземная канальная | 2019 | 2Ду125 | 26 |
| 2009 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/8 - Маяковского ул., 7 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 12 |
| 2010 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/8 - У6/8.1 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 28 |
| 2011 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6/8.1 - Маяковского ул., 9 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 5 |
| 2012 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6/8.1 - У6/8.2 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 38 |
| 2013 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6/8.2 - У6/8.3 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 10 |
| 2014 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6/8.3 - Маяковского ул., 11 | Подвальная | 1987 | 2Ду65 | 30 |
| 2015 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/7 - ТК-6/9 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 37 |
| 2016 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/9 - Маяковского ул., 5 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 42 |
| 2017 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/9 - ТК-6/10 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 59 |
| 2018 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/10 - Маяковского ул., 3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 12 |
| 2019 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/10 - Менделеева ул., 10 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду50 | 26 |
| 2020 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/10 - УЗ-ТК-1/10 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 53 |
| 2021 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/1 - ТК-6/2 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду150 | 66 |
| 2022 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2 - Уз-ТК-6/2 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду100 | 17 |
| 2023 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Уз-ТК-6/2 - Менделеева ул., 6А | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 15 |
| 2024 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/3 - ТК-1/4 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 79 |
| 2025 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/4 - ТК-1/6 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 52 |
| 2026 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/4 - ТК-1/5 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 40 |
| 2027 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/5 - 50 лет Комсомола ул., 25 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 17 |
| 2028 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/5 - УЗ-ТК-1/5 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 22 |
| 2029 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-1/5 - 50 лет Комсомола ул., 23 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 7 |
| 2030 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/7 - 50 лет Комсомола ул., 21 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 41 |
| 2031 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/7 - У1/7-1 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 31 |
| 2032 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-2 - Менделеева ул., 16 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 13 |
| 2033 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-3 - Менделеева ул., 14 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 1 |
| 2034 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-1/6 - УЗ-ТК-1/6 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 12 |
| 2035 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ТК-1/6 - У1/6-1 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 30 |
| 2036 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/6-1 - 50 лет Комсомола ул., 27 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 16 |
| 2037 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/6-1 - 50 лет Комсомола ул., 27 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 6 |
| 2038 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-1 - У1/7-2 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 39 |
| 2039 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-2 - У1/7-3 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 69 |
| 2040 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-3 - У1/7-4 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 75 |
| 2041 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/7-4 - У1/7-5 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 32 |
| 2042 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-8-ТК-6/3 - УЗ-9-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 27 |
| 2043 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-9-ТК-6/3 - Менделеева ул., 8 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 3 |
| 2044 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-9-ТК-6/3 - Менделеева ул., 8 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 3 |
| 2045 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Уз-ТК-6/2 - Менделеева ул., 6Б | Подземная канальная | 1997 | 2Ду80 | 4 |
| 2046 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ТК-6/3 - УЗ-2-ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 16 |
| 2047 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-2-ТК-6/3 - Менделеева ул., 4 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 10 |
| 2048 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-2-ТК-6/3 - УЗ-3-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 39 |
| 2049 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-1-ТК-6/3 - УЗ-5-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду125 | 55 |
| 2050 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-5-ТК-6/3 - Менделеева ул., 6 | Подвальная | 1987 | 2Ду100 | 3 |
| 2051 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-5-ТК-6/3 - УЗ-6-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду125 | 20 |
| 2052 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/2 - ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 71 |
| 2053 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-6/3 - УЗ-1-ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду125 | 52 |
| 2054 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-3-ТК-6/3 - УЗ-4-ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду80 | 60 |
| 2055 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-4-ТК-6/3 - Урицкого ул., 78 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 8 |
| 2056 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-4-ТК-6/3 - Урицкого ул., 78 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 3 |
| 2057 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-8-ТК-6/3 - Менделеева ул., 8 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 7 |
| 2058 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-6-ТК-6/3 - УЗ-7-ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 35 |
| 2059 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-7-ТК-6/3 - УЗ-8-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 27 |
| 2060 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-6-ТК-6/3 - УЗ-10-ТК-6/3 | Подземная канальная | 1987 | 2Ду100 | 20 |
| 2061 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-12-ТК-6/3 - Менделеева ул., 2А | Подвальная | 1987 | 2Ду32 | 25 |
| 2062 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-12-ТК-6/3 - Менделеева ул., 2 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 1 |
| 2063 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-11-ТК-6/3 - УЗ-12-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 19 |
| 2064 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-11-ТК-6/3 - Менделеева ул., 2 | Подвальная | 1987 | 2Ду32 | 8 |
| 2065 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-10-ТК-6/3 - УЗ-10.1-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 20 |
| 2066 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-10.1-ТК-6/3 - УЗ-11-ТК-6/3 | Подвальная | 1987 | 2Ду80 | 34 |
| 2067 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-10.1-ТК-6/3 - Менделеева ул., 2 | Подвальная | 1987 | 2Ду32 | 8 |
| 2068 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1/8-8 - Маяковского ул., 19 | Подвальная | 1987 | 2Ду50 | 40 |
| 2069 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6/8.3 - Маяковского ул., 11 | Подвальная | 1987 | 2Ду65 | 5 |
| 2070 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-61 (УТ-29) - Берендеевская ул., 13 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 88,5 |
| 2071 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ 29 - Берендеевская ул., 15 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 7 |
| 2072 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УТ 29 - Берендеевская ул., 17 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 47 |
| 2073 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-7 (УТ-28/1) - Берендеевская ул., 24 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 18 |
| 2074 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-7 (УТ-28/1) - Берендеевская ул., 26 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 69 |
| 2075 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Берендеевская 15.17) - УТ 29 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 1 |
| 2076 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/19-1-7 (УТ-28/1) - 3/19-1-7 (УТ-28/1) | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 77 |
| 2077 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--13-1 - 3/24--14 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 204 |
| 2078 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--14 - 3/24--15 | Надземная | 1988 | 2Ду300 | 42,5 |
| 2079 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--16(ТК-Р1) - 3/24--17(ТК-Р2) | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 66 |
| 2080 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--17(ТК-Р2) - 3/24--18 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 64 |
| 2081 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--18 - 3/24--19 | Надземная | 1988 | 2Ду125 | 16 |
| 2082 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--19 - 3/24--20 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 39 |
| 2083 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--20 - 3/24--21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 39 |
| 2084 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--21 - 3/24--22(ТК-Р3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 26 |
| 2085 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22(ТК-Р3) - 3/24--23(ТК-Р4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 12 |
| 2086 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--23(ТК-Р4) - 3/24--24(ТК-Р5) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 2087 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--24(ТК-Р5) - 3/24--25(ТК-Р6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 42 |
| 2088 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--25(ТК-Р6) - 3/24--26(ТК-Р7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 35 |
| 2089 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--26(ТК-Р7) - 3/24--27(ТК-Р8) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 95 |
| 2090 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--27(ТК-Р8) - 3/24--28(ТК-Р9) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 64 |
| 2091 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--15 - ПНС_Большая Протечная ул. (обр.) | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 2092 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ПНС_Большая Протечная ул. (обр.) - 3/24--16(ТК-Р1) | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 119 |
| 2093 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--26(ТК-Р7) - Селитровская ул., 4 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 56 |
| 2094 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--25(ТК-Р6) - Кардовского ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 8 |
| 2095 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--24(ТК-Р5) - Кардовского ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 2096 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--24(ТК-Р5) - Кардовского ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 80 |
| 2097 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--23(ТК-Р4) - Гаражи (у школы №3) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 5 |
| 2098 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--23(ТК-Р4) - Селитровская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 41 |
| 2099 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22(ТК-Р3) - Селитровская ул., 1А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 2100 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--22(ТК-Р3) - Селитровская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 52 |
| 2101 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--17(ТК-Р2) - Лабазная ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 37 |
| 2102 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--16(ТК-Р1) - Лабазная ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 31 |
| 2103 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--14 - 3/24-14-1 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 33,5 |
| 2104 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-1 - Валовое кольцо ул., 41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 32 |
| 2105 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-1 - 3/24-14-2 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 9 |
| 2106 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-2 - Валовое кольцо ул., 47 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 2107 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-14-2 - 3/24-14-3 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 19 |
| 2108 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н55 - Валовое кольцо ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 10 |
| 2109 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59 - ТК-Н60 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду40 | 12 |
| 2110 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60 - Комитетская ул., 15 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду32 | 13 |
| 2111 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60 - ТК-Н60-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 10 |
| 2112 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60-1 - Комитетская ул., 17 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 8,5 |
| 2113 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60-1 - ТК-Н60-2 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 35,5 |
| 2114 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60-2 - Валовое кольцо ул., 7 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 35 |
| 2115 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н60-2 - Валовое кольцо ул., 8 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 20 |
| 2116 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59 - ТК-Н61 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду125 | 38 |
| 2117 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н61 - Комитетская ул., 16 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 17,5 |
| 2118 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59 - ТК-Н59-1 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду65 | 38 |
| 2119 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59-1 - Комитетская ул., 19 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду25 | 7 |
| 2120 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59-1 - Комитетская ул., 18 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду50 | 28 |
| 2121 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59-1 - ТК-Н59-2 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 22,5 |
| 2122 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59-2 - Валовое кольцо ул., 10 | Надземная | 1997 | 2Ду65 | 43 |
| 2123 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н59-2 - Комитетская ул., 19А | Надземная | 1997 | 2Ду25 | 11 |
| 2124 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Советская ул., 27 | Надземная | 1997 | 2Ду25 | 5 |
| 2125 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1997 | 2Ду32 | 9 |
| 2126 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Советская ул., 27 | Надземная | 1997 | 2Ду20 | 1 |
| 2127 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Надземная | 1997 | 2Ду32 | 4 |
| 2128 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Советская ул., 27 | Надземная | 1997 | 2Ду25 | 10 |
| 2129 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Советская ул., 27 | Надземная | 1997 | 2Ду25 | 4 |
| 2130 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н36 - Советская ул., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 64,5 |
| 2131 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н36 - Валовое кольцо ул., 18А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 2132 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н32 - ТК-Н33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 63 |
| 2133 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н33 - Валовое кольцо ул., 26 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 39 |
| 2134 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н33 - | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 55 |
| 2135 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Проездная ул., 21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 43 |
| 2136 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н33 - | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 2137 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Валовое кольцо ул., 27 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2138 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--26(ТК-Р7) - Кардовского ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 2139 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--15 - 3/24-15-1 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 51 |
| 2140 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-15-1 - Большая Протечная ул., 51 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 30 |
| 2141 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--21 - Лабазная ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 25 |
| 2142 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--27(ТК-Р8) - узел | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 2143 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ПНС_Комитетская ул. (обр.) - ТК-Н55 | Подземная канальная | 1997 | 2Ду150 | 95 |
| 2144 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32-3 (ТК-14/6) - Кузнецова ул., 10А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 18,25 |
| 2145 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--5 - Кузнецова ул., 16В | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 31,12 |
| 2146 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32-3 (ТК-14/6) - 3/32-4 (ТК-14/7) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 64 |
| 2147 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32-4 (ТК-14/7) - 3/32--5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 17,89 |
| 2148 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32-4 (ТК-14/7) - Кузнецова ул., 16А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 12,94 |
| 2149 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/32--5 - Кузнецова ул., 16Б | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8,19 |
| 2150 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42--2 (ТК-15/28) - 3/42-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 27,38 |
| 2151 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42-1 - Новомирский пер., 2А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 42,82 |
| 2152 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/42-1 - Новомирский пер., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 65,8 |
| 2153 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36 (ТК-15/11) - Первомайская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 19,33 |
| 2154 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/37 (ТК-15/10) - 3/36 (ТК-15/11) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 48,44 |
| 2155 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/37 (ТК-15/10) - Первомайская ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 27,67 |
| 2156 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36 (ТК-15/11) - 3/36 (ТК-15/11) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45,33 |
| 2157 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36 (ТК-15/11) - Первомайская ул., 10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду32 | 24,71 |
| 2158 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36 (ТК-15/11) - Первомайская ул., 10А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 107,79 |
| 2159 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36 (ТК-15/11) - 3/35 (ТК-15/12) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 42,29 |
| 2160 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/35 (ТК-15/12) - Первомайская ул., 12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 37,51 |
| 2161 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38 (ТК-15/19) - 3/37 (ТК-15/10) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 21,37 |
| 2162 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38-2 - 3/38 (ТК-15/19) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 63,92 |
| 2163 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38-2 - Первомайская ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,26 |
| 2164 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38-2 - Первомайская ул., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 48,69 |
| 2165 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--8 (ТК-15/5) - Плещеевская ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 14,58 |
| 2166 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/33--8 (ТК-15/5) - Плещеевская ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 41,86 |
| 2167 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-9 (ТК-15/25) - Плещеевская ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 85,86 |
| 2168 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-6 (ТК-15/23) - Первомайская ул., 2Б | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 37,88 |
| 2169 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/41-6 (ТК-15/23) - 3/41-9 (ТК-15/25) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 56,66 |
| 2170 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/1-1 - ТК-126/1-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 64,5 |
| 2171 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/1-1 - Кошкина ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 2,5 |
| 2172 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/1 - ТК-126/1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 25,5 |
| 2173 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/1 - Кошкина ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 16,5 |
| 2174 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-126 - ТК-126/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 50,5 |
| 2175 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-126 - Северный пер., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 45 |
| 2176 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/2 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 2177 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/2 - Северный пер., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 12,5 |
| 2178 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-126 - ТК-126/2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 51 |
| 2179 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/4 - Кошкина ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 37,5 |
| 2180 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/4 - Кошкина ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 2,5 |
| 2181 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/4 - ТК-126/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 19 |
| 2182 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/4 - Кошкина ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 27,5 |
| 2183 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/3 - ТК-126/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 18,5 |
| 2184 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-ЦТП-126 - ТК-126/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 2185 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП-126 Гр/эл кв 126 - УЗ-ЦТП-126 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 2186 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/5 - ЦТП-126 Гр/эл кв 126 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 90 |
| 2187 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/2-2 - Кошкина ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30,5 |
| 2188 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/3 - Новая ул., 55 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 24 |
| 2189 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-ЦТП-145 - ТК-145/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 24 |
| 2190 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-2 - Кошкина ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16,5 |
| 2191 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-2 - Кошкина ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 2192 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-1 - ТК-145/4-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 12 |
| 2193 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4-1 - Ярославская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,5 |
| 2194 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/4 - ТК-145/4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 21 |
| 2195 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-ЦТП-145 - ТК-145/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 57 |
| 2196 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. кв.145 - У-ЦТП-145 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 2197 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-145/5 - Груп. эл. кв.145 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 84 |
| 2198 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-1 - ТК-135/3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 62 |
| 2199 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4 - ТК-13М/4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 259 |
| 2200 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3 - ТК-13М/4 | Подземная канальная | 1975 | 2Ду200 | 110,5 |
| 2201 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3 - ТК-13М/3-0 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 5 |
| 2202 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-4 - Новая ул., 54 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 2203 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-3 - ТК-13М/3-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2204 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-2 - ТК-13М/3-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20,5 |
| 2205 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-2 - Новая ул., 50 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 2206 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-1 - ТК-13М/3-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 75 |
| 2207 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-0 - ТК-13М/3-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 54 |
| 2208 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-3 - Новая ул., 56 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 95 |
| 2209 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-2 - ТК-13М/2-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 30 |
| 2210 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--2 - Первомайская ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 10 |
| 2211 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--3 - Первомайская ул., 10 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2212 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--3 - 3/36--4 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 2213 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/36--4 - Первомайская ул., 10А | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 2214 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/17А - ТК-15/20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 47 |
| 2215 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/20 - Первомайская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12,5 |
| 2216 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/20 - ТК-15/21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 48 |
| 2217 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/21 - Плещеевская ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 2218 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-15/21 - Церковь | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2219 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - У-15/25-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 2220 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ЦТП Конная - 3/33--7(ТК-15/4) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 59 |
| 2221 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3//41(ТК-15/15) - ПНС_Плещеевская ул. (не работает) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 34 |
| 2222 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ПНС_Плещеевская ул. (не работает) - 3//42(ТК-15/27) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 3 |
| 2223 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел врезки Плещеевская, 17 - 3/41-3 (ТК-15/17а) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 113,51 |
| 2224 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Узел врезки Плещеевская, 17 - 3/42--2 (ТК-15/28) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 56,1 |
| 2225 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/38 (ТК-15/19) - Узел врезки Плещеевская, 17 | Подземная канальная | 2016 | 2Ду100 | 176,98 |
| 2226 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-3/14 - Комсомольская пл., 5А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 2227 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н3/1 - Гаражи (ГИБДД) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 1 |
| 2228 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н3/1 - Горсоветский пер., 1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 2229 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н3 - ТК-Н3/1 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 28,5 |
| 2230 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н3 - ТК-Н5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 52 |
| 2231 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н5 - Горсоветский пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2232 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н5 - Горсоветский пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13,5 |
| 2233 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-6 - Горсоветский пер., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 2234 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-6 - Гаражи (милиция) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 19 |
| 2235 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-6 - Горсоветский пер., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2236 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н3 - ТК-Н4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 49 |
| 2237 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н4 - Советская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 2238 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н4 - У-3/24-12-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2239 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-3 - Валовое кольцо ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1 |
| 2240 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-12-1 (ТК-Н2) - У-3/24-12-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 2241 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-2 - У-3/24-12-3 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 25 |
| 2242 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-3 - У-3/24-12-4 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 20 |
| 2243 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-4 - ТК-Н3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 74 |
| 2244 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н5 - У-3/24-12-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 2245 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-5 - У-3/24-12-6 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 3 |
| 2246 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-12-1 (ТК-Н2) - У-3/24-12-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 24 |
| 2247 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У-3/24-12-8 - Валовое кольцо ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 80 |
| 2248 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24-12-1 (ТК-Н2) - ТК-Н6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 63 |
| 2249 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-Н6 - Советская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 52 |
| 2250 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 40 |
| 2251 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 15 |
| 2252 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - Северная ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 3,5 |
| 2253 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 28,5 |
| 2254 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | УЗ-Груп. эл. кв.135 - | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 54,5 |
| 2255 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. кв.135 - УЗ-Груп. эл. кв.135 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 2256 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/4 - Груп. эл. кв.135 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 83,5 |
| 2257 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/4 - ТК-145/5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 117,5 |
| 2258 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-135/3 - ТК-135/4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 49 |
| 2259 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-6 - Строителей ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 1,5 |
| 2260 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-6 - ТК-13М/4-7 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 20 |
| 2261 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-5 - ТК-13М/4-6 | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 25 |
| 2262 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-7 - ТК-13М/4-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 2263 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-5 - Строителей ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2264 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-5 - Строителей ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду25 | 10 |
| 2265 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-4 - ТК-13М/4-5 | Подвальная | 1988 | 2Ду150 | 71 |
| 2266 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-1 - ТК-13М/4-4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 6 |
| 2267 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр./эл (Строителей 1б,в) - ТК-13М/4-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 2268 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-1 - Гр./эл (Строителей 1б,в) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 2269 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4 - ТК-13М/4-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 58 |
| 2270 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Гр./эл (Строителей 2,2а) - ТК-13М/4-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 2271 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4 - Гр./эл (Строителей 2,2а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 8 |
| 2272 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-2-2 - Строителей ул., 2/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 2273 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-2 - ТК-13М/4-2-2 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 2274 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-2-1 - Строителей ул., 2А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 35 |
| 2275 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-2 - ТК-13М/4-2-1 | Надземная | 1988 | 2Ду25 | 5 |
| 2276 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-2 - Строителей ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 2277 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-1 - Новая ул., 35 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6,5 |
| 2278 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/3-0 - Строителей ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 22 |
| 2279 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-3/1 - трибуны вв-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду80 | 50 |
| 2280 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/2-3 - ТК-13М/2-3/1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 42 |
| 2281 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-4 - Строителей ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2282 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-8 - Строителей ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 45 |
| 2283 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-8 - Общежитие | Подвальная | 1988 | 2Ду100 | 15 |
| 2284 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-4 - Строителей ул., 1 | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2285 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-3 - Строителей ул., 1В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 35 |
| 2286 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-13М/4-3 - Строителей ул., 1Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 41 |
| 2287 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | ТК-126/1-2 - Северный пер., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5,5 |
| 2288 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Груп. эл. (Библиотека) - ТК-14/13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 2289 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3/24--33 - Свободы ул., 1А | Подвальная | 1997 | 2Ду100 | 1 |
| 2290 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-41 - У52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 51 |
| 2291 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-37 - Чкаловский мкр., 40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 38 |
| 2292 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-36 - ТК-37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 58 |
| 2293 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-6 (У6а) - ТК-36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 13 |
| 2294 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-32 - Чкаловский мкр., 36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 2295 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-32 - ТК-33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 2296 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-31 - ТК-32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 25 |
| 2297 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-24 - Чкаловский мкр., 24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 17 |
| 2298 | Котельная мкр. Чкаловский | У7 - ТК-24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 45 |
| 2299 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-31 - Чкаловский мкр., 37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 2300 | Котельная мкр. Чкаловский | У7 - Чкаловский мкр., 35 | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 2 |
| 2301 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-8 (У8а) - ЦТП мкр. Чкаловский | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 78,5 |
| 2302 | Котельная мкр. Чкаловский | У33 - Чкаловский мкр., 32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 15 |
| 2303 | Котельная мкр. Чкаловский | У32 - У33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 44 |
| 2304 | Котельная мкр. Чкаловский | У32 - Чкаловский мкр., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2305 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - У31 (У8) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 60 |
| 2306 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-30 - Чкаловский мкр., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2307 | Котельная мкр. Чкаловский | узел на в/ч №62681 - ТК-6 (У6а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 291,5 |
| 2308 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-21 - Чкаловский мкр., 27 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2309 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-22 - Чкаловский мкр., 28 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2310 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-23 - У7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 55 |
| 2311 | Котельная мкр. Чкаловский | У7 - Чкаловский мкр., 35 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 2 |
| 2312 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-23а - У7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 55 |
| 2313 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-22 - ТК-23 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 33 |
| 2314 | Котельная мкр. Чкаловский | узел отв. на дом 52 - Чкаловский мкр., 52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 17 |
| 2315 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Чкаловский мкр., 53 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 92 |
| 2316 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-35 - Чкаловский мкр., 45 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 37 |
| 2317 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Чкаловский мкр., 52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 37 |
| 2318 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-42 - Чкаловский мкр., 54 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2319 | Котельная мкр. Чкаловский | У13 - У14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 20 |
| 2320 | Котельная мкр. Чкаловский | У25 - Чкаловский мкр., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 2321 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 - У25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 75,5 |
| 2322 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 - ТК-30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 100 |
| 2323 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - У2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 33 |
| 2324 | Котельная мкр. Чкаловский | У33 - Чкаловский мкр., 32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 15 |
| 2325 | Котельная мкр. Чкаловский | У33 - Чкаловский мкр., 30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2326 | Котельная мкр. Чкаловский | У32 - Чкаловский мкр., 29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2327 | Котельная мкр. Чкаловский | У32 - У33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 44 |
| 2328 | Котельная мкр. Чкаловский | У31 - У32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2329 | Котельная мкр. Чкаловский | У31 - Чкаловский мкр., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 15 |
| 2330 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - У31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 60 |
| 2331 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - Чкаловский мкр., 29А | Подвальная | 1988 | 2Ду65 | 5 |
| 2332 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП мкр. Чкаловский - ЦТП-1 | Подвальная | 1988 | 2Ду200 | 1 |
| 2333 | Котельная мкр. Чкаловский | У13 - Чкаловский мкр., 35А | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2334 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - У2 (У7) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 33 |
| 2335 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-42 - ТК-43 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 54 |
| 2336 | Котельная мкр. Чкаловский | У14 - Чкаловский мкр., 35Б | Подвальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2337 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Чкаловский мкр., 55 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 22 |
| 2338 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Федоровский пер., 11 | Надземная | 1988 | 2Ду32 | 149,02 |
| 2339 | Котельная мкр. Чкаловский | У52 - ТК-42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 134 |
| 2340 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Чкаловский мкр., 55 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 2341 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-41 - У-34 (У-18,19) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 10 |
| 2342 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - ТК-43 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 112 |
| 2343 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-8 (У8а) - ТК-31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 2344 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-6 (У6а) - ТК-36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 2345 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-30 - Чкаловский мкр., 25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2346 | Котельная мкр. Чкаловский | У31 (У8) - Чкаловский мкр., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 15 |
| 2347 | Котельная мкр. Чкаловский | У31 (У8) - У32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2348 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-36 - Чкаловский мкр., 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 44 |
| 2349 | Котельная мкр. Чкаловский | У33 - Чкаловский мкр., 30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2350 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-33 - Чкаловский мкр., 42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 72 |
| 2351 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-33 - Чкаловский мкр., 41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 2352 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-37 - Чкаловский мкр., 44 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 95 |
| 2353 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-36 - Чкаловский мкр., 39 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 44 |
| 2354 | Котельная мкр. Чкаловский | У52 - Чкаловский мкр., 49 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 1 |
| 2355 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - Чкаловский мкр., 50 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 2356 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-37 - Чкаловский мкр., 40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 38 |
| 2357 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - Чкаловский мкр., 51 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 33 |
| 2358 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-6 (У6а) - ТК-41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 105 |
| 2359 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-37 - ТК-38 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 54 |
| 2360 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-8 (У8а) - ТК-6 (У6а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 81 |
| 2361 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-38 - Чкаловский мкр., 44 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 41 |
| 2362 | Котельная мкр. Чкаловский | ЦТП-1 - ТК-8 (У8а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 78,5 |
| 2363 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-38 - Чкаловский мкр., 47 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 41 |
| 2364 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-6 (У6а) - ТК-40 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 48 |
| 2365 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-40 - Чкаловский мкр., 38 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 37 |
| 2366 | Котельная мкр. Чкаловский | узел ввода чкал. 49 - ТК-42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 80 |
| 2367 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-40 - ТК-41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 57 |
| 2368 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-41 - У-34 (У-18,19) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 10 |
| 2369 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-41 - узел ввода чкал. 49 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 41 |
| 2370 | Котельная мкр. Чкаловский | узел ввода чкал. 49 - Чкаловский мкр., 49 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 1 |
| 2371 | Котельная мкр. Чкаловский | узел ввода чкал. 49 - Чкаловский мкр., 56А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 36 |
| 2372 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - Чкаловский мкр., 51 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 33 |
| 2373 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - ТК-43 | Надземная | 1988 | 2Ду125 | 112 |
| 2374 | Котельная мкр. Чкаловский | У-34 (У-18,19) - Чкаловский мкр., 50 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 2375 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-6 (У6а) - ТК-8 (У8а) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 81 |
| 2376 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - узел отв. на дом 52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 20 |
| 2377 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-8 (У8а) - ТК-31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 2378 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 (У7) - ТК-30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 100 |
| 2379 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-30 - в/ч | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 2380 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-31 - ТК-32 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 25 |
| 2381 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-23а - У13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 2382 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-31 - Чкаловский мкр., 37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 2383 | Котельная мкр. Чкаловский | У26 - Чкаловский мкр., 33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 2384 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-32 - Чкаловский мкр., 36 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 2385 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-32 - ТК-33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 2386 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-33 - Чкаловский мкр., 41 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 35 |
| 2387 | Котельная мкр. Чкаловский | У26 - У27 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 75 |
| 2388 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-33 - ТК-34 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 30 |
| 2389 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-34 - Чкаловский мкр., 42 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 42 |
| 2390 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-34 - ТК-35 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 45 |
| 2391 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-35 - Чкаловский мкр., 44 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 13 |
| 2392 | Котельная мкр. Чкаловский | У13 - Чкаловский мкр., 35А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2393 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-43 - Федоровский пер., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 149,02 |
| 2394 | Котельная мкр. Чкаловский | У27 - Чкаловский мкр., 34 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 2395 | Котельная мкр. Чкаловский | У13 - У14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2396 | Котельная мкр. Чкаловский | У28 - У29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 16 |
| 2397 | Котельная мкр. Чкаловский | У27 - У28 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 80 |
| 2398 | Котельная мкр. Чкаловский | У14 - Чкаловский мкр., 35Б | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2399 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 144 - Московская ул., 122 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 15 |
| 2400 | Котельная мкр. Чкаловский | У14 - Чкаловский мкр., 35В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 2401 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 142 - узел Московская 144 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 2402 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 142 - Московская ул., 142 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2403 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 140 - узел Московская 142 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 24 |
| 2404 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-23 - У13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 35 |
| 2405 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 138 - узел Московская 140 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 25 |
| 2406 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 138 - Московская ул., 138 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2407 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-44 - узел Московская 138 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 52 |
| 2408 | Котельная мкр. Чкаловский | узел Московская 128 - Московская ул., 128 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 2409 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-44 - узел Московская 128 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6,5 |
| 2410 | Котельная мкр. Чкаловский | узел отв. на дом 52 - ТК-44 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 210 |
| 2411 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-42 - ТК-43 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 54 |
| 2412 | Котельная мкр. Чкаловский | узел ввода чкал. 49 - узел ввода чкал. 49 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 64 |
| 2413 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-22 - Чкаловский мкр., 28 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 2414 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-22 - ТК-23а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 33 |
| 2415 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-21 - ТК-22 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 54 |
| 2416 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-21 - ТК-22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 54 |
| 2417 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-21 - Чкаловский мкр., 27 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 15 |
| 2418 | Котельная мкр. Чкаловский | Узел - ТК-21 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 63,5 |
| 2419 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 - Узел | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 149 |
| 2420 | Котельная мкр. Чкаловский | У29 - Чкаловский мкр., 58 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 115 |
| 2421 | Котельная мкр. Чкаловский | узел на в/ч №62681 - в/ч №62681 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 330 |
| 2422 | Котельная мкр. Чкаловский | У28 - Чкаловский мкр., 43А | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 27 |
| 2423 | Котельная мкр. Чкаловский | Котельная мкр. Чкаловский - узел на в/ч №62681 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду300 | 96 |
| 2424 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 (У7) - ТК-21 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 212,5 |
| 2425 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-24 - Музейный пер., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 257 |
| 2426 | Котельная мкр. Чкаловский | У25 (У6) - Чкаловский мкр., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2427 | Котельная мкр. Чкаловский | У26 (У1) - Чкаловский мкр., 33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2428 | Котельная мкр. Чкаловский | У25 - У26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 70 |
| 2429 | Котельная мкр. Чкаловский | У14 - Чкаловский мкр., 35В | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 2430 | Котельная мкр. Чкаловский | У27 (У2) - Чкаловский мкр., 34 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2431 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-36 - ТК-37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 58 |
| 2432 | Котельная мкр. Чкаловский | ТК-42 - Чкаловский мкр., 54 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2433 | Котельная мкр. Чкаловский | У2 (У7) - У25 (У6) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 75,5 |
| 2434 | Котельная мкр. Чкаловский | У25 (У6) - У26 (У1) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 70 |
| 2435 | Котельная мкр. Чкаловский | У26 (У1) - У27 (У2) | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 75 |
| 2436 | Котельная мкр. Чкаловский | У27 (У2) - Чкаловский мкр., 58 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 211 |
| 2437 | Котельная п. Молодежный | ТК-7 - ТК-5 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 73 |
| 2438 | Котельная п. Молодежный | УТ-2 - ТК-2 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 258 |
| 2439 | Котельная п. Молодежный | УТ-5-1 - ГОУ "Переславль-Залесская школа-интернат №3" (корпус №1) | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 0,001 |
| 2440 | Котельная п. Молодежный | УТ-5 - УТ-5-1 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 7 |
| 2441 | Котельная п. Молодежный | ТК-7 - Молодежный поселок, 11 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2442 | Котельная п. Молодежный | ТК-1 - ТК-7 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 24 |
| 2443 | Котельная п. Молодежный | ТК-3 - УТ-2 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 23 |
| 2444 | Котельная п. Молодежный | ТК-10 - Молодежный поселок, 10 | Надземная | 1988 | 2Ду40 | 9 |
| 2445 | Котельная п. Молодежный | ТК-10 - ТК-11 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 94,5 |
| 2446 | Котельная п. Молодежный | ТК-11 - ТК-12 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 2447 | Котельная п. Молодежный | ТК-12 - Молодежный поселок, 8 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2448 | Котельная п. Молодежный | ТК-12 - ТК-13 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 26 |
| 2449 | Котельная п. Молодежный | ТК-13 - Молодежный поселок, 7 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2450 | Котельная п. Молодежный | УТ-5-1 - Магистральная ул., 43 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 130 |
| 2451 | Котельная п. Молодежный | ТК-9 - ТК-10 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 21 |
| 2452 | Котельная п. Молодежный | ТК-13 - ЗАО "Веста" | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 2453 | Котельная п. Молодежный | ТК-11 - ТК-14 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 28,5 |
| 2454 | Котельная п. Молодежный | ТК-14 - Молодежный поселок, 6 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 2455 | Котельная п. Молодежный | ТК-1 - ТК-7 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 24 |
| 2456 | Котельная п. Молодежный | ТК-10 - Молодежный поселок, 10 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 9 |
| 2457 | Котельная п. Молодежный | ТК-10 - ТК-11 | Надземная | 1988 | 2Ду80 | 94,5 |
| 2458 | Котельная п. Молодежный | ТК-11 - ТК-12 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 2459 | Котельная п. Молодежный | ТК-11 - Молодежный поселок, 6 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 44,5 |
| 2460 | Котельная п. Молодежный | ТК-5 - Молодежный поселок, 12 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 2461 | Котельная п. Молодежный | ТК-9 - ТК-10 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 21 |
| 2462 | Котельная п. Молодежный | ТК-9 - Молодежный поселок, 9 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 23 |
| 2463 | Котельная п. Молодежный | Котельная п. Молодежный (ГВС) - ТК-1 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 12 |
| 2464 | Котельная п. Молодежный | ТК-7 - ТК-3 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 27 |
| 2465 | Котельная п. Молодежный | ТК-1 - ТК-9 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 51 |
| 2466 | Котельная п. Молодежный | Котельная п. Молодежный (СО_СВ) - ТК-1 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 12 |
| 2467 | Котельная п. Молодежный | ТК-3 - ТК-4 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 19 |
| 2468 | Котельная п. Молодежный | ТК-2 - УТ-3 | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 36 |
| 2469 | Котельная п. Молодежный | УТ-3 - УТ-4 | Надземная | 1988 | 2Ду200 | 9 |
| 2470 | Котельная п. Молодежный | УТ-4 - УТ-5 | Надземная | 1988 | 2Ду250 | 51 |
| 2471 | Котельная п. Молодежный | ТК-12 - Молодежный поселок, 8 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2472 | Котельная п. Молодежный | ТК-12 - Молодежный поселок, 7 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 41 |
| 2473 | Котельная п. Молодежный | ТК-5 - Молодежный поселок, 12 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 16 |
| 2474 | Котельная п. Молодежный | ТК-4 - ТК-5 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 27 |
| 2475 | Котельная п. Молодежный | ТК-7 - Молодежный поселок, 11 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 12 |
| 2476 | Котельная п. Молодежный | ТК-6 - Молодежный поселок, 3 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 56 |
| 2477 | Котельная п. Молодежный | ТК-9 - Молодежный поселок, 9 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 23 |
| 2478 | Котельная п. Молодежный | ТК-6 - Молодежный поселок, 2 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2479 | Котельная п. Молодежный | ТК-5 - ТК-6 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 72 |
| 2480 | Котельная п. Молодежный | ТК-6 - Молодежный поселок, 3 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 56 |
| 2481 | Котельная п. Молодежный | ТК-5 - ТК-6 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 72 |
| 2482 | Котельная п. Молодежный | ТК-8 - ТК-9 | Надземная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 2483 | Котельная п. Молодежный | УТ-1 - ТК-8 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 15 |
| 2484 | Котельная п. Молодежный | ТК-1 - УТ-1 | Надземная | 1988 | 2Ду150 | 20 |
| 2485 | Котельная п. Молодежный | ТК-6 - Молодежный поселок, 2 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2486 | Котельная п. Сельхозтехника | УТ-2 - ТК-26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 25 |
| 2487 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-26 - ТК-33 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 50 |
| 2488 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-33 - Ямская ул., 11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2489 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-33 - ТК-27 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 50 |
| 2490 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-27 - ТК-28 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 42 |
| 2491 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-28 - Ямская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2492 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-25 - ТК-29 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 160 |
| 2493 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-29 - Ямская ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 2494 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-29 - Ямская ул., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 2495 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-29 - ТК-30(31) | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 120 |
| 2496 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-30(31) - Московская ул., 115 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 8 |
| 2497 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-19 - Почтовый пер., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 55 |
| 2498 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-29 - ТК-32 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 80 |
| 2499 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-32 - Московская ул., 117 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45 |
| 2500 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-19 - Почтовый пер., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 25 |
| 2501 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-18 - ТК-19 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45 |
| 2502 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-18 - Почтовый пер., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 25 |
| 2503 | Котельная п. Сельхозтехника | УТ-2 - Ямская ул., 3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 2504 | Котельная п. Сельхозтехника | УТ-2 - Ямская ул., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 60 |
| 2505 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-25 - УТ-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 2506 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-24 - ТК-25 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 40 |
| 2507 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-20 - ТК-24 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 5 |
| 2508 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-23 - Ямская ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 65 |
| 2509 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-23 - Ямская ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2510 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-22 - ТК-23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 65 |
| 2511 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-22 - Ямская ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 50 |
| 2512 | Котельная п. Сельхозтехника | Котельная п. Сельхозтехника - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 1 |
| 2513 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-21 - ТК-22 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 60 |
| 2514 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-20 - ТК-21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 3 |
| 2515 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-16 - ТК-20 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 65 |
| 2516 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-19 - Почтовый пер., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 25 |
| 2517 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 70 |
| 2518 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-17 - ТК-18 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2519 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-16 - ТК-17 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 5 |
| 2520 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-15 - ТК-16 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 30 |
| 2521 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-15 - Почтовый пер., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2522 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-6 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 60 |
| 2523 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-2 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 27 |
| 2524 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-4 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 140 |
| 2525 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-6 - ТК-7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 15 |
| 2526 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-7 - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 95 |
| 2527 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-8 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 90 |
| 2528 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-9 - ТК-10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2529 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-10 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 2530 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-11 - Московская ул., 111А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду25 | 40 |
| 2531 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-11 - Московская ул., 111 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2532 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-9 - ТК-12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2533 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-12 - Почтовый пер., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 2534 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-12 - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2535 | Котельная п. Сельхозтехника | УТ-1 - ТК-13 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2536 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-13 - Почтовый пер., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2537 | Котельная п. Сельхозтехника | УТ-1 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 50 |
| 2538 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-14 - Почтовый пер., 10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2539 | Котельная п. Сельхозтехника | ТК-14 - Почтовый пер., 11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 35 |
| 2540 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-1 - ТК-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 30 |
| 2541 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-2 - Московская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 40 |
| 2542 | Котельная по ул. Московская, 15 | Котельная по ул. Московская, 15 - Московская ул., 15 | Надземная | 1988 | 2Ду65 | 78 |
| 2543 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-1 - Московская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2544 | Котельная по ул. Московская, 15 | Котельная по ул. Московская, 15 - ТК-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 42 |
| 2545 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 30 |
| 2546 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-3 - Московская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 2547 | Котельная по ул. Московская, 15 | ТК-3 - Московская ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 29 |
| 2548 | Котельная по ул. Зеленая | ТК-1 - Кардовского ул., 61 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 55 |
| 2549 | Котельная по ул. Зеленая | ТК-1 - Кардовского ул., 53А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду32 | 150 |
| 2550 | Котельная по ул. Зеленая | Котельная по ул. Зеленая - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 100 |
| 2551 | Котельная по ул. Московская, 26 | Котельная по ул. Московская, 26 - Московская ул., 26 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 5 |
| 2552 | Котельная с. Новое | ТК-8 - Школьная ул., 103 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 9 |
| 2553 | Котельная с. Новое | ТК-7 - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 48 |
| 2554 | Котельная с. Новое | ТК-4 - ТК-7 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду150 | 60 |
| 2555 | Котельная с. Новое | ТК-4 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 40 |
| 2556 | Котельная с. Новое | Котельная с. Новое - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду150 | 18 |
| 2557 | Котельная с. Новое | У-4 - Кирпичная ул., 3 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 5 |
| 2558 | Котельная с. Новое | ТК-3 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду150 | 68 |
| 2559 | Котельная с. Новое | ТК-1 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 65 |
| 2560 | Котельная с. Новое | ТК-11 - ТК-12 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 85 |
| 2561 | Котельная с. Новое | ТК-12 - Мирный пер., 93 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду40 | 6 |
| 2562 | Котельная с. Новое | ТК-13 - Мирный пер., 44 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду40 | 11 |
| 2563 | Котельная с. Новое | ТК-13 - ТК-10 | Надземная | 2009 | 2Ду65 | 48 |
| 2564 | Котельная с. Новое | ТК-10 - У-9 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду65 | 8 |
| 2565 | Котельная с. Новое | У-9 - | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду40 | 6 |
| 2566 | Котельная с. Новое | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду150 | 50 |
| 2567 | Котельная с. Новое | У-9 - Дачная ул.,91 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 2 |
| 2568 | Котельная с. Новое | ТК-3 - У-3 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду80 | 43 |
| 2569 | Котельная с. Новое | ТК-2 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду125 | 58 |
| 2570 | Котельная с. Новое | ТК-14 - У-7 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 10 |
| 2571 | Котельная с. Новое | У-7 - Школьная ул., 102-1 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 2 |
| 2572 | Котельная с. Новое | ТК-8 - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 87 |
| 2573 | Котельная с. Новое | ТК-8 - Школьная ул., 5 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 8 |
| 2574 | Котельная с. Новое | ТК-8 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду65 | 48 |
| 2575 | Котельная с. Новое | ТК-9 - Школьная ул., 6 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 9 |
| 2576 | Котельная с. Новое | ТК-6 - Кирпичная ул., 1 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 18 |
| 2577 | Котельная с. Новое | ТК-10 - Дачная ул., 42 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду40 | 9 |
| 2578 | Котельная с. Новое | ТК-2 - ТК-3 | Надземная | 2011 | 2Ду150 | 72 |
| 2579 | Котельная с. Новое | У-3 - Кирпичная ул., 4 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 3 |
| 2580 | Котельная с. Новое | У-3 - У-4 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду80 | 25 |
| 2581 | Котельная с. Новое | ТК-12 - ТК-13 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду100 | 30 |
| 2582 | Котельная с. Новое | ТК-9 - Школьная ул., 7 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 50 |
| 2583 | Котельная с. Новое | ТК-6 - Кирпичная ул., 2 | Подземная бесканальная | 1972 | 2Ду50 | 16 |
| 2584 | Котельная с. Глебовское | УТ-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 2000 | 2Ду80 | 39 |
| 2585 | Котельная с. Глебовское | Котельная с. Глебовское - УТ-1 | Надземная | 2000 | 2Ду65 | 26 |
| 2586 | Котельная с. Глебовское | ТК-1 - Детский сад | Подземная бесканальная | 2000 | 2Ду50 | 20 |
| 2587 | Котельная с. Глебовское | УТ-1 - ТК-1 | Подземная бесканальная | 2000 | 2Ду65 | 90 |
| 2588 | Котельная с. Глебовское | ТК-3 - Дом культуры | Подземная бесканальная | 2000 | 2Ду80 | 5 |
| 2589 | Котельная с. Глебовское | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 2000 | 2Ду80 | 39 |
| 2590 | Котельная с. Нагорье | ТК-41 - Калязинская ул., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду25 | 89 |
| 2591 | Котельная с. Нагорье | ТК-27 - ТК-29 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 33,5 |
| 2592 | Котельная с. Нагорье | ТК-26 - ТК-27 | Подземная канальная | 2014 | 2Ду100 | 60 |
| 2593 | Котельная с. Нагорье | ТК-26 - Молодежная ул., 17 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 2594 | Котельная с. Нагорье | ТК-24 - ТК-26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 28 |
| 2595 | Котельная с. Нагорье | ТК-20 - Молодежная ул., 20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 13 |
| 2596 | Котельная с. Нагорье | ТК-19 - ТК-20 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 39 |
| 2597 | Котельная с. Нагорье | ТК-19 - Молодежная ул., 19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 11,5 |
| 2598 | Котельная с. Нагорье | ТК-18 - ТК-19 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 39 |
| 2599 | Котельная с. Нагорье | ТК-18 - Молодежная ул., 18а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 2600 | Котельная с. Нагорье | ТК-17 - ТК-18 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 32 |
| 2601 | Котельная с. Нагорье | ТК-29 - ТК-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 44 |
| 2602 | Котельная с. Нагорье | ТК-54 - Пионерская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 2603 | Котельная с. Нагорье | ТК-53 - ТК-54 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 17,5 |
| 2604 | Котельная с. Нагорье | ТК-53 - Пионерская ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 2605 | Котельная с. Нагорье | ТК-17 - Молодежная ул., 18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 13 |
| 2606 | Котельная с. Нагорье | ТК-52 - Пионерская ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30 |
| 2607 | Котельная с. Нагорье | ПНС-1 - ТК-52 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 7 |
| 2608 | Котельная с. Нагорье | ПНС-1 - ТК-56 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 38 |
| 2609 | Котельная с. Нагорье | ТК-51 - ПНС-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 164 |
| 2610 | Котельная с. Нагорье | ТК-16 - Калязинская ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 14 |
| 2611 | Котельная с. Нагорье | ТК-16 - Калязинская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду25 | 11 |
| 2612 | Котельная с. Нагорье | ТК-13 - ТК-16 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 22 |
| 2613 | Котельная с. Нагорье | ТК-перем-1-2 - ТК-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36,4 |
| 2614 | Котельная с. Нагорье | ТК-8 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 27 |
| 2615 | Котельная с. Нагорье | ТК-9 - ТК-10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 20 |
| 2616 | Котельная с. Нагорье | ТК-10 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 36 |
| 2617 | Котельная с. Нагорье | ТК-11 - Первомайская ул., 4а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2618 | Котельная с. Нагорье | ТК-4 - Калязинская ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 21 |
| 2619 | Котельная с. Нагорье | ТК-20 - Адмирала Спиридонова ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 2620 | Котельная с. Нагорье | ТК-4 - ТК-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 2621 | Котельная с. Нагорье | УТ-20 - ТК-20 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 2 |
| 2622 | Котельная с. Нагорье | ТК-5 - Калязинская ул., 29а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 28,6 |
| 2623 | Котельная с. Нагорье | УТ-20 - ТК-19 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 1,2 |
| 2624 | Котельная с. Нагорье | ТК-59 - Больница | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 10 |
| 2625 | Котельная с. Нагорье | ТК-58 - ТК-59 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 67 |
| 2626 | Котельная с. Нагорье | У-16 - ТК-58 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 13 |
| 2627 | Котельная с. Нагорье | ТК-5 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 1,1 |
| 2628 | Котельная с. Нагорье | ТК-6 - Калязинская ул., 31 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 93 |
| 2629 | Котельная с. Нагорье | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 92 |
| 2630 | Котельная с. Нагорье | ТК-18 - УТ-20 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 38 |
| 2631 | Котельная с. Нагорье | ТК-18 - Школьная ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 8 |
| 2632 | Котельная с. Нагорье | ТК-7 - Первомайская ул., 5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 33 |
| 2633 | Котельная с. Нагорье | УТ-7 - Первомайская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 2634 | Котельная с. Нагорье | ТК-2 - ТК-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 22 |
| 2635 | Котельная с. Нагорье | У-17 - Адмирала Спиридонова ул., Гараж | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2636 | Котельная с. Нагорье | ТК-57 - У-17 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 2637 | Котельная с. Нагорье | ТК-7 - ТК-перем-1-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 7,6 |
| 2638 | Котельная с. Нагорье | ТК-перем 1-1 - ТК-перем-1-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду125 | 210 |
| 2639 | Котельная с. Нагорье | У-16 - ТК-57 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 9 |
| 2640 | Котельная с. Нагорье | ТК-6 - ТК-25 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 62 |
| 2641 | Котельная с. Нагорье | ТК-56 - У-16 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 121 |
| 2642 | Котельная с. Нагорье | ТК-25 - ТК-26 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 37 |
| 2643 | Котельная с. Нагорье | ТК-3 - Калязинская ул., 31-0 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 3 |
| 2644 | Котельная с. Нагорье | ТК-26 - ТК-27 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 32 |
| 2645 | Котельная с. Нагорье | ТК-56 - Пионерская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 2646 | Котельная с. Нагорье | ТК-27 - ТК-28 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 21 |
| 2647 | Котельная с. Нагорье | ТК-28 - ТК-29 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 16,3 |
| 2648 | Котельная с. Нагорье | ТК-29 - Садовая ул., 30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 38 |
| 2649 | Котельная с. Нагорье | ТК-29 - ТК-30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 47 |
| 2650 | Котельная с. Нагорье | ТК-49 - Школьная ул., 1А | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду25 | 12 |
| 2651 | Котельная с. Нагорье | ТК-48 - ТК-49 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 71 |
| 2652 | Котельная с. Нагорье | ТК-30 - ТК-31 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 23 |
| 2653 | Котельная с. Нагорье | ТК-31 - ТК-23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 342,32 |
| 2654 | Котельная с. Нагорье | ТК-24 - Адмирала Спиридонова ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 2655 | Котельная с. Нагорье | ТК-23 - ТК-24 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 48 |
| 2656 | Котельная с. Нагорье | ТК-22 - ТК-23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 113 |
| 2657 | Котельная с. Нагорье | ТК-21 - ТК-22 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 38 |
| 2658 | Котельная с. Нагорье | ТК-21 - Адмирала Спиридонова ул., 5а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,3 |
| 2659 | Котельная с. Нагорье | ТК-19 - ТК-21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 68 |
| 2660 | Котельная с. Нагорье | ТК-19 - Адмирала Спиридонова ул., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 15 |
| 2661 | Котельная с. Нагорье | ТК-2 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 56 |
| 2662 | Котельная с. Нагорье | ТК-29 - Молодежная ул., 17а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 3,4 |
| 2663 | Котельная с. Нагорье | ТК-23 - ТК-24 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 48 |
| 2664 | Котельная с. Нагорье | ТК-51 - Адмирала Спиридонова ул., 14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 40 |
| 2665 | Котельная с. Нагорье | ТК-51 - Адмирала Спиридонова ул., 14а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 20 |
| 2666 | Котельная с. Нагорье | У-14 - ТК-51 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 46 |
| 2667 | Котельная с. Нагорье | ТК-50 - У-14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 18 |
| 2668 | Котельная с. Нагорье | ТК-23 - Молодежная ул., 15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 10 |
| 2669 | Котельная с. Нагорье | ТК-22 - ТК-23 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 36 |
| 2670 | Котельная с. Нагорье | ТК-22 - Молодежная ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 19,5 |
| 2671 | Котельная с. Нагорье | ТК-21 - ТК-22 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 6 |
| 2672 | Котельная с. Нагорье | ТК-21 - ТК-30 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 10 |
| 2673 | Котельная с. Нагорье | ТК-50 - Адмирала Спиридонова ул., 19 | Надземная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 2674 | Котельная с. Нагорье | ТК-46 - ТК-50 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 24,5 |
| 2675 | Котельная с. Нагорье | ТК-47 - Адмирала Спиридонова ул., 25 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 89 |
| 2676 | Котельная с. Нагорье | ТК-46 - ТК-47 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 19 |
| 2677 | Котельная с. Нагорье | ТК-46 - ТК-48 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 40 |
| 2678 | Котельная с. Нагорье | У-12 - ТК-46 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 98 |
| 2679 | Котельная с. Нагорье | ТК-45 - У-12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 70 |
| 2680 | Котельная с. Нагорье | ТК-перем 1-1 - ТК-45 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 42 |
| 2681 | Котельная с. Нагорье | У-11 - ТК-перем 1-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 42 |
| 2682 | Котельная с. Нагорье | ТК-44 - Первомайская ул., 23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 48 |
| 2683 | Котельная с. Нагорье | У-11 - Первомайская ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 6 |
| 2684 | Котельная с. Нагорье | У-10 - ТК-44 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 29 |
| 2685 | Котельная с. Нагорье | ТК-43 - Советская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 2686 | Котельная с. Нагорье | ТК-42 - ТК-43 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 48 |
| 2687 | Котельная с. Нагорье | ТК-30 - Молодежная ул., 12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду25 | 22,5 |
| 2688 | Котельная с. Нагорье | ТК-42 - Советская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2689 | Котельная с. Нагорье | У-10 - ТК-42 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 22 |
| 2690 | Котельная с. Нагорье | У-7 - У-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду250 | 26 |
| 2691 | Котельная с. Нагорье | ТК-12 - Школьная ул., 7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8 |
| 2692 | Котельная с. Нагорье | ТК-11 - ТК-12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 2693 | Котельная с. Нагорье | ТК-39 - ТК-40 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 26 |
| 2694 | Котельная с. Нагорье | ТК-30 - ТК-31 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 11 |
| 2695 | Котельная с. Нагорье | ТК-16 - ТК-17 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 203 |
| 2696 | Котельная с. Нагорье | ТК-16 - У-5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 89 |
| 2697 | Котельная с. Нагорье | У-5 - Молодежная ул., 14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 2698 | Котельная с. Нагорье | У-5 - ТК-21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 31 |
| 2699 | Котельная с. Нагорье | ТК-41 - У-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2700 | Котельная с. Нагорье | ТК-31 - Молодежная ул., 11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 14 |
| 2701 | Котельная с. Нагорье | У-9 - Молодежная ул., 7а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2702 | Котельная с. Нагорье | ТК-31 - ТК-32 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 47 |
| 2703 | Котельная с. Нагорье | ТК-32 - ТК-33 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 24 |
| 2704 | Котельная с. Нагорье | ТК-33 - Молодежная ул., 9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10 |
| 2705 | Котельная с. Нагорье | ТК-33 - ТК-34 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 33 |
| 2706 | Котельная с. Нагорье | ТК-34 - Молодежная ул., 8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 15 |
| 2707 | Котельная с. Нагорье | ТК-34 - ТК-35 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 31,5 |
| 2708 | Котельная с. Нагорье | ТК-35 - ТК-36 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 30 |
| 2709 | Котельная с. Нагорье | ТК-36 - Молодежная ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 19 |
| 2710 | Котельная с. Нагорье | ТК-36 - У-7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 11 |
| 2711 | Котельная с. Нагорье | У-7 - ТК-37 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 18 |
| 2712 | Котельная с. Нагорье | ТК-40 - ТК-41 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 45 |
| 2713 | Котельная с. Нагорье | ТК-15 - ТК-16 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 39 |
| 2714 | Котельная с. Нагорье | ТК-1 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 17 |
| 2715 | Котельная с. Нагорье | ТК-37 - У-8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 64 |
| 2716 | Котельная с. Нагорье | ТК-17 - ТК-18 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 54 |
| 2717 | Котельная с. Нагорье | ТК-17 - Школьная ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 26 |
| 2718 | Котельная с. Нагорье | ТК-15 - ТК-17 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 40 |
| 2719 | Котельная с. Нагорье | Котельная с. Нагорье - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду250 | 9 |
| 2720 | Котельная с. Нагорье | ТК-15 - Школьная ул., 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 18 |
| 2721 | Котельная с. Нагорье | ТК-14 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 88 |
| 2722 | Котельная с. Нагорье | ТК-14 - Калязинская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 7 |
| 2723 | Котельная с. Нагорье | ПНС-1 - ПНС-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 0,5 |
| 2724 | Котельная с. Нагорье | ТК-13 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 5,7 |
| 2725 | Котельная с. Нагорье | ТК-18 - Школьная ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду25 | 18 |
| 2726 | Котельная с. Нагорье | ТК-44 - У-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 3 |
| 2727 | Котельная с. Нагорье | У-8 - ТК-39 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 2 |
| 2728 | Котельная с. Нагорье | ТК-4 - ТК-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 31 |
| 2729 | Котельная с. Нагорье | ТК-8 - ТК-13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 53 |
| 2730 | Котельная с. Нагорье | ТК-7 - УТ-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 28 |
| 2731 | Котельная с. Нагорье | ТК-52 - ТК-53 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 88 |
| 2732 | Котельная с. Нагорье | ТК-47 - Адмирала Спиридонова ул., 21 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 8,5 |
| 2733 | Котельная с. Берендеево | ТК-27 - Республиканская ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,1 |
| 2734 | Котельная с. Берендеево | УТ-44 - ТК-27 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 56,8 |
| 2735 | Котельная с. Берендеево | УТ-44 - Республиканская ул., 8 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 2 |
| 2736 | Котельная с. Берендеево | ТК-26 - УТ-44 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду65 | 29,9 |
| 2737 | Котельная с. Берендеево | ТК-25 - ТК-26 | Подземная канальная | 2006 | 2Ду100 | 10,9 |
| 2738 | Котельная с. Берендеево | ТК-30 - Пушкина ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4 |
| 2739 | Котельная с. Берендеево | ТК-30 - Пушкина ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 15,8 |
| 2740 | Котельная с. Берендеево | ТК-25 - ТК-30 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 56,2 |
| 2741 | Котельная с. Берендеево | ТК-25 - Пушкина ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,8 |
| 2742 | Котельная с. Берендеево | ТК-24 - ТК-25 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 64,1 |
| 2743 | Котельная с. Берендеево | ТК-22 - ТК-24 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 46,3 |
| 2744 | Котельная с. Берендеево | ТК-22 - ТК-31 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду150 | 61,8 |
| 2745 | Котельная с. Берендеево | ТК-31 - ТК-32 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду150 | 9,1 |
| 2746 | Котельная с. Берендеево | УТ-38 - Пушкина ул., 10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 39,9 |
| 2747 | Котельная с. Берендеево | УТ-38 - Пушкина ул., 8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 6 |
| 2748 | Котельная с. Берендеево | ТК-29 - УТ-38 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 34,2 |
| 2749 | Котельная с. Берендеево | УТ-37 - Республиканская ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1,7 |
| 2750 | Котельная с. Берендеево | УТ-37 - ТК-29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 4,1 |
| 2751 | Котельная с. Берендеево | УТ-43 - УТ-37 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 26,1 |
| 2752 | Котельная с. Берендеево | ТК-24 - УТ-43 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,1 |
| 2753 | Котельная с. Берендеево | ТК-36 - ТК-37 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду150 | 27,9 |
| 2754 | Котельная с. Берендеево | ТК-37 - Горького ул., 3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 17,4 |
| 2755 | Котельная с. Берендеево | ТК-36 - Горького ул., 6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 9 |
| 2756 | Котельная с. Берендеево | ТК-34 - ТК-36 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 51,9 |
| 2757 | Котельная с. Берендеево | ТК-34 - ТК-35 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 12,2 |
| 2758 | Котельная с. Берендеево | ТК-35 - Горького ул., 8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 35,9 |
| 2759 | Котельная с. Берендеево | УТ-52 - Горького ул., 5-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,2 |
| 2760 | Котельная с. Берендеево | УТ-52 - Горького ул., 5-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9,1 |
| 2761 | Котельная с. Берендеево | ТК-33 - УТ-52 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22,2 |
| 2762 | Котельная с. Берендеево | УТ-51 - ТК-33 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 6 |
| 2763 | Котельная с. Берендеево | УТ-51 - Республиканская ул., 2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,1 |
| 2764 | Котельная с. Берендеево | УТ-50 - УТ-51 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,1 |
| 2765 | Котельная с. Берендеево | ТК-27 - ТК-28 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 91,2 |
| 2766 | Котельная с. Берендеево | ТК-28 - Республиканская ул., 12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,9 |
| 2767 | Котельная с. Берендеево | ТК-6 - ТК-7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 23,5 |
| 2768 | Котельная с. Берендеево | ТК-7 - ТК-13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 36,3 |
| 2769 | Котельная с. Берендеево | ТК-13 - ТК-22 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 19,3 |
| 2770 | Котельная с. Берендеево | УТ-4 - ТК-1А | Надземная | 1980 | 2Ду65 | 38,1 |
| 2771 | Котельная с. Берендеево | ТК-3 - УТ-9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 27 |
| 2772 | Котельная с. Берендеево | УТ-9 - Пушкина ул., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 2 |
| 2773 | Котельная с. Берендеево | УТ-9 - УТ-11 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 30,5 |
| 2774 | Котельная с. Берендеево | УТ-11 - Пушкина ул., 4 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду32 | 2 |
| 2775 | Котельная с. Берендеево | ТК-13 - ТК-14 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 45,1 |
| 2776 | Котельная с. Берендеево | ТК-14 - Республиканская ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 4,9 |
| 2777 | Котельная с. Берендеево | ТК-14 - Пушкина ул., 6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 33,2 |
| 2778 | Котельная с. Берендеево | ТК-14 - ТК-15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 37,5 |
| 2779 | Котельная с. Берендеево | ТК-15 - Пушкина ул., 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 24 |
| 2780 | Котельная с. Берендеево | ТК-15 - УТ-29 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 25,1 |
| 2781 | Котельная с. Берендеево | УТ-29 - Пушкина ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 2782 | Котельная с. Берендеево | УТ-29 - ТК-17 | Подземная канальная | 2006 | 2Ду80 | 12,1 |
| 2783 | Котельная с. Берендеево | ТК-17 - ТК-18 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 38,1 |
| 2784 | Котельная с. Берендеево | ТК-18 - Республиканская ул., 7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 1,7 |
| 2785 | Котельная с. Берендеево | ТК-18 - ТК-19 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 36 |
| 2786 | Котельная с. Берендеево | ТК-19 - Республиканская ул., 9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1,3 |
| 2787 | Котельная с. Берендеево | ТК-19 - ТК-20 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 39,9 |
| 2788 | Котельная с. Берендеево | ТК-20 - Республиканская ул., 11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 1,3 |
| 2789 | Котельная с. Берендеево | ТК-20 - ТК-21 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду65 | 56 |
| 2790 | Котельная с. Берендеево | ТК-21 - Республиканская ул., 13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 22,1 |
| 2791 | Котельная с. Берендеево | ТК-37 - Горького ул., 4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 8,7 |
| 2792 | Котельная с. Берендеево | ТК-31 - Республиканская ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 39,9 |
| 2793 | Котельная с. Берендеево | ТК-39 - ТК-40 | Подземная канальная | 2006 | 2Ду150 | 54,9 |
| 2794 | Котельная с. Берендеево | ТК-40 - ТК-41 | Подземная канальная | 2006 | 2Ду100 | 25,1 |
| 2795 | Котельная с. Берендеево | ТК-41 - Центральная ул., 9 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 7 |
| 2796 | Котельная с. Берендеево | ТК-41 - ТК-42 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду100 | 69,4 |
| 2797 | Котельная с. Берендеево | ТК-42 - ТК-44 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду80 | 30,8 |
| 2798 | Котельная с. Берендеево | ТК-44 - Центральная ул., 11 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду80 | 17,1 |
| 2799 | Котельная с. Берендеево | ТК-44 - Центральная ул., 13 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 35,2 |
| 2800 | Котельная с. Берендеево | ТК-44 - Центральная ул., 15 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 50,5 |
| 2801 | Котельная с. Берендеево | ТК-42 - ТК-43 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 31,1 |
| 2802 | Котельная с. Берендеево | ТК-43 - Центральная ул., 16 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 33,9 |
| 2803 | Котельная с. Берендеево | ТК-43 - Центральная ул., 14 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 24,1 |
| 2804 | Котельная с. Берендеево | ТК-45 - ТК-46 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 12 |
| 2805 | Котельная с. Берендеево | ТК-46 - Клубный пер., 1 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду50 | 4,9 |
| 2806 | Котельная с. Берендеево | ТК-45 - Центральная ул., 12а | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 20,8 |
| 2807 | Котельная с. Берендеево | ТК-47 - Клубный пер., 5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 5,3 |
| 2808 | Котельная с. Берендеево | ТК-47 - ТК-48 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду150 | 15,8 |
| 2809 | Котельная с. Берендеево | ТК-48 - УТ-95 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 44,8 |
| 2810 | Котельная с. Берендеево | УТ-95 - УТ-96 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 13,8 |
| 2811 | Котельная с. Берендеево | УТ-96 - УТ-97 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 28,2 |
| 2812 | Котельная с. Берендеево | УТ-97 - Центральный пер., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 11 |
| 2813 | Котельная с. Берендеево | УТ-97 - УТ-99 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 47,9 |
| 2814 | Котельная с. Берендеево | УТ-99 - УТ-99А | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 2,3 |
| 2815 | Котельная с. Берендеево | УТ-99 - УТ-100 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 51,1 |
| 2816 | Котельная с. Берендеево | УТ-100 - Центральный пер., 6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 11,9 |
| 2817 | Котельная с. Берендеево | УТ-99А - Центральный пер., 4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 8,9 |
| 2818 | Котельная с. Берендеево | ТК-46 - УТ-73 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 41,6 |
| 2819 | Котельная с. Берендеево | УТ-73 - УТ-74 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 8,8 |
| 2820 | Котельная с. Берендеево | УТ-74 - УТ-87 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 37,3 |
| 2821 | Котельная с. Берендеево | УТ-87 - Центральный пер, 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 9,1 |
| 2822 | Котельная с. Берендеево | УТ-87 - УТ-88 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 19,4 |
| 2823 | Котельная с. Берендеево | УТ-88 - УТ-89 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 6,9 |
| 2824 | Котельная с. Берендеево | УТ-89 - УТ-90 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 31,9 |
| 2825 | Котельная с. Берендеево | УТ-90 - Центральный пер, 3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11,2 |
| 2826 | Котельная с. Берендеево | УТ-90 - УТ-91 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 9,1 |
| 2827 | Котельная с. Берендеево | УТ-91 - УТ-92 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 5,6 |
| 2828 | Котельная с. Берендеево | УТ-92 - УТ-93 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11,1 |
| 2829 | Котельная с. Берендеево | ПНС - Центральный пер, 5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 11 |
| 2830 | Котельная с. Берендеево | УТ-74 - УТ-75 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 39 |
| 2831 | Котельная с. Берендеево | УТ-75 - ТК-47 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 28,2 |
| 2832 | Котельная с. Берендеево | ТК-48 - ТК-49 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 27,3 |
| 2833 | Котельная с. Берендеево | ТК-49 - Клубный пер., 7 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду32 | 5,1 |
| 2834 | Котельная с. Берендеево | ТК-49 - ТК-50 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 54,9 |
| 2835 | Котельная с. Берендеево | ТК-50 - Клубный пер., 9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 7,2 |
| 2836 | Котельная с. Берендеево | ТК-50 - ПНС-01 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 59,1 |
| 2837 | Котельная с. Берендеево | ПНС-01 - ТК-51 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 7,5 |
| 2838 | Котельная с. Берендеево | ТК-51 - Клубный пер., 10а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 8,1 |
| 2839 | Котельная с. Берендеево | ТК-51 - ТК-52 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 28 |
| 2840 | Котельная с. Берендеево | ТК-52 - ТК-53 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 26 |
| 2841 | Котельная с. Берендеево | ТК-53 - Клубный пер., 10б-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 6,9 |
| 2842 | Котельная с. Берендеево | ТК-53 - ТК-54 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 25,1 |
| 2843 | Котельная с. Берендеево | ТК-54 - Клубный пер., 10б-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 14 |
| 2844 | Котельная с. Берендеево | ТК-52 - УТ-85 | Подземная канальная | 2005 | 2Ду50 | 100,9 |
| 2845 | Котельная с. Берендеево | УТ-85 - УТ-86 | Подземная канальная | 2005 | 2Ду50 | 7,4 |
| 2846 | Котельная с. Берендеево | УТ-86 - УТ-101 | Подземная канальная | 2005 | 2Ду50 | 61,1 |
| 2847 | Котельная с. Берендеево | ПНС-02 - УТ-102 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду50 | 7,9 |
| 2848 | Котельная с. Берендеево | ТК-55 - Подозерная ул., 5 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду32 | 10,9 |
| 2849 | Котельная с. Берендеево | ТК-55 - ТК-56 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду50 | 41 |
| 2850 | Котельная с. Берендеево | ТК-38 - ТК-38А | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 31,1 |
| 2851 | Котельная с. Берендеево | ТК-56 - Подозерная ул., 3 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду25 | 11,3 |
| 2852 | Котельная с. Берендеево | ТК-56 - Подозерная ул., 4 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду25 | 15 |
| 2853 | Котельная с. Берендеево | ТК-56 - ТК-57 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду50 | 26 |
| 2854 | Котельная с. Берендеево | ТК-57 - Подозерная ул., 1 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду25 | 11,1 |
| 2855 | Котельная с. Берендеево | ТК-57 - Подозерная ул., 2 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду25 | 18,8 |
| 2856 | Котельная с. Берендеево | УТ-11 - Пушкина ул., 3 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 22,9 |
| 2857 | Котельная с. Берендеево | УТ-102 - ТК-55 | Подземная канальная | 2001 | 2Ду50 | 29,1 |
| 2858 | Котельная с. Берендеево | ТК-38А - Центральная ул., 5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 17,1 |
| 2859 | Котельная с. Берендеево | ТК-38 - ТК-39 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду150 | 37,9 |
| 2860 | Котельная с. Берендеево | ТК-39 - Центральная ул., 8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 29,8 |
| 2861 | Котельная с. Берендеево | ТК-38 - ТК-38Б | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 21,9 |
| 2862 | Котельная с. Берендеево | ТК-38Б - Центральная ул., 7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 18,1 |
| 2863 | Котельная с. Берендеево | ТК-38Б - Горького ул., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 29,8 |
| 2864 | Котельная с. Берендеево | ТК-32 - ТК-34 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 14 |
| 2865 | Котельная с. Берендеево | ТК-32 - УТ-50 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 7,1 |
| 2866 | Котельная с. Берендеево | ТК-40 - ТК-45 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду150 | 37,1 |
| 2867 | Котельная с. Берендеево | УТ-93 - ПНС | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2,6 |
| 2868 | Котельная с. Берендеево | УТ-101 - ПНС-02 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 3,3 |
| 2869 | Котельная с. Берендеево | ТК-23 - Республиканская ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 12 |
| 2870 | Котельная с. Берендеево | ТК-23 - Республиканская ул., 4а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 42,8 |
| 2871 | Котельная с. Берендеево | ТК-22 - ТК-23 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 30,2 |
| 2872 | Котельная с. Берендеево | Котельная с. Берендеево - УТ-1 | Надземная | 2007 | 2Ду200 | 1,5 |
| 2873 | Котельная с. Берендеево | УТ-1 - ТК-1 | Надземная | 2007 | 2Ду200 | 28,1 |
| 2874 | Котельная с. Берендеево | ТК-1 - УТ-2 | Надземная | 2008 | 2Ду65 | 18,2 |
| 2875 | Котельная с. Берендеево | УТ-2 - УТ-3 | Надземная | 2008 | 2Ду65 | 63 |
| 2876 | Котельная с. Берендеево | УТ-3 - УТ-4 | Надземная | 2008 | 2Ду65 | 12 |
| 2877 | Котельная с. Берендеево | ТК-1А - Некрасова ул., 15 | Надземная | 2008 | 2Ду50 | 4,6 |
| 2878 | Котельная с. Берендеево | ТК-1А - ТК-1Б | Надземная | 2008 | 2Ду65 | 103,1 |
| 2879 | Котельная с. Берендеево | ТК-1Б - Некрасова ул., 17 | Надземная | 2008 | 2Ду50 | 28,5 |
| 2880 | Котельная с. Берендеево | ТК-1Б - Некрасова ул., 19 | Надземная | 2008 | 2Ду65 | 49,1 |
| 2881 | Котельная с. Берендеево | ТК-1 - ТК-2 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду200 | 38,9 |
| 2882 | Котельная с. Берендеево | ТК-2 - Пушкина ул., 1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду20 | 54,9 |
| 2883 | Котельная с. Берендеево | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 2 |
| 2884 | Котельная с. Берендеево | ТК-3 - ТК-4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 69,6 |
| 2885 | Котельная с. Берендеево | ТК-4 - УТ-15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 107,2 |
| 2886 | Котельная с. Берендеево | УТ-15 - Центральная ул., 3-1 | Подвальная | 1980 | 2Ду50 | 2,8 |
| 2887 | Котельная с. Берендеево | УТ-15 - УТ-17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 15,7 |
| 2888 | Котельная с. Берендеево | УТ-17 - Центральная ул., 3-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 3,1 |
| 2889 | Котельная с. Берендеево | УТ-17 - ТК-11 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 82,1 |
| 2890 | Котельная с. Берендеево | ТК-11 - ТК-12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 25,9 |
| 2891 | Котельная с. Берендеево | ТК-12 - УТ-22 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 24 |
| 2892 | Котельная с. Берендеево | УТ-22 - Центральная ул., 4-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду20 | 5 |
| 2893 | Котельная с. Берендеево | УТ-22 - Центральная ул., 6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 44,1 |
| 2894 | Котельная с. Берендеево | ТК-11 - Центральная ул., 4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 3,9 |
| 2895 | Котельная с. Берендеево | ТК-11 - Центральная ул., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 21,7 |
| 2896 | Котельная с. Берендеево | ТК-4 - ТК-5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 29,2 |
| 2897 | Котельная с. Берендеево | ТК-5 - Центральная ул., | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 34 |
| 2898 | Котельная с. Берендеево | ТК-38А - Горького ул., 1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 30,9 |
| 2899 | Котельная с. Берендеево | ТК-5 - ТК-8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 120,9 |
| 2900 | Котельная с. Берендеево | ТК-8 - Некрасова ул., 4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 5,2 |
| 2901 | Котельная с. Берендеево | ТК-4 - ТК-6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 35,7 |
| 2902 | Котельная с. Берендеево | ТК-6 - Пушкина ул., | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 4,1 |
| 2903 | Котельная с. Берендеево | ТК-37 - ТК-38 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 57,7 |
| 2904 | Котельная с. Горки | УТ-31 - Совхозный пер., 15 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 75,2 |
| 2905 | Котельная с. Горки | ТК-6 - УТ-36 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 174,4 |
| 2906 | Котельная с. Горки | УТ-36 - Новая ул., 18 | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 18,4 |
| 2907 | Котельная с. Горки | УТ-36 - УТ-38 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 41,2 |
| 2908 | Котельная с. Горки | УТ-38 - Новая ул., 17 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 18,5 |
| 2909 | Котельная с. Горки | УТ-38 - Новая ул., 16 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 56,4 |
| 2910 | Котельная с. Горки | ТК-3 - УТ-8б | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 13,1 |
| 2911 | Котельная с. Горки | УТ-8б - УТ-8г | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 45,9 |
| 2912 | Котельная с. Горки | УТ-8г - Центральная ул., 37,1 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 19,8 |
| 2913 | Котельная с. Горки | УТ-8 - Произв., 24 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 5,2 |
| 2914 | Котельная с. Горки | УТ-33 - Совхозный пер., 14-2 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 18,4 |
| 2915 | Котельная с. Горки | УТ-33 - Совхозный пер., 14-1 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 17,4 |
| 2916 | Котельная с. Горки | УТ-31 - УТ-33 | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 17,1 |
| 2917 | Котельная с. Горки | ТК-6 - УТ-31 | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 70,9 |
| 2918 | Котельная с. Горки | ТК-6 - Центральная ул., 19 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 49,9 |
| 2919 | Котельная с. Горки | ТК-6 - Центральная ул., 20 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду65 | 34,2 |
| 2920 | Котельная с. Горки | ТК-3 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду100 | 98,7 |
| 2921 | Котельная с. Горки | УТ-50 - Центральная ул., 34 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,4 |
| 2922 | Котельная с. Горки | УТ-49 - УТ-50 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 27,8 |
| 2923 | Котельная с. Горки | УТ-49 - Центральная ул., 33 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,1 |
| 2924 | Котельная с. Горки | УТ-48 - УТ-49 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 48 |
| 2925 | Котельная с. Горки | УТ-48 - Центральная ул., 32 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,3 |
| 2926 | Котельная с. Горки | УТ-47 - УТ-48 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 28,2 |
| 2927 | Котельная с. Горки | УТ-47 - Центральная ул., 31 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 17,7 |
| 2928 | Котельная с. Горки | УТ-46 - УТ-47 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 38,5 |
| 2929 | Котельная с. Горки | УТ-46 - Центральная ул., 30 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 17,9 |
| 2930 | Котельная с. Горки | УТ-45 - УТ-46 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 32,2 |
| 2931 | Котельная с. Горки | УТ-45 - Центральная ул., 29 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,3 |
| 2932 | Котельная с. Горки | УТ-44 - УТ-45 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 57 |
| 2933 | Котельная с. Горки | УТ-44 - Центральная ул., 28 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,1 |
| 2934 | Котельная с. Горки | УТ-43 - УТ-44 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 32 |
| 2935 | Котельная с. Горки | УТ-43 - Центральная ул., 27 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,2 |
| 2936 | Котельная с. Горки | УТ-42 - УТ-43 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 32,2 |
| 2937 | Котельная с. Горки | УТ-42 - Центральная ул., 26 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 17,9 |
| 2938 | Котельная с. Горки | УТ-41 - УТ-42 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 27,8 |
| 2939 | Котельная с. Горки | УТ-41 - Центральная ул., 25 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 18,1 |
| 2940 | Котельная с. Горки | ТК-3 - УТ-41 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 69,7 |
| 2941 | Котельная с. Горки | УТ-7 - ТК-3 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 46 |
| 2942 | Котельная с. Горки | УТ-8 - Произв., 23 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 9,2 |
| 2943 | Котельная с. Горки | УТ-7 - УТ-8 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 23,1 |
| 2944 | Котельная с. Горки | У-н - Центральный пер., Очистная | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 5 |
| 2945 | Котельная с. Горки | ТК-1 - У-н | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 57 |
| 2946 | Котельная с. Горки | ТК-1 - Центральный пер., Мастерская | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду50 | 21,2 |
| 2947 | Котельная с. Горки | УТ-1 - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 28,1 |
| 2948 | Котельная с. Горки | Котельная с. Горки - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 4,1 |
| 2949 | Котельная с. Горки | У-н - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 4 |
| 2950 | Котельная с. Горки | ТК-2 - Центральный пер., Гараж | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду50 | 15,1 |
| 2951 | Котельная с. Горки | ТК-2 - УТ-4 | Надземная | 2011 | 2Ду150 | 240,1 |
| 2952 | Котельная с. Горки | УТ-4 - Произв., 21 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 18,1 |
| 2953 | Котельная с. Горки | УТ-4 - УТ-4б | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 11,9 |
| 2954 | Котельная с. Горки | УТ-4б - УТ-5 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 29,9 |
| 2955 | Котельная с. Горки | УТ-5 - Произв., 22 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 16,7 |
| 2956 | Котельная с. Горки | УТ-5 - УТ-6 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 40 |
| 2957 | Котельная с. Горки | УТ-6 - УТ-7 | Надземная | 1990 | 2Ду150 | 11,2 |
| 2958 | Котельная с. Горки | УТ-16 - Центральная ул., 2 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 66,1 |
| 2959 | Котельная с. Горки | УТ-16 - Центральная ул., 3 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 30 |
| 2960 | Котельная с. Горки | УТ-15 - УТ-16 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 10,3 |
| 2961 | Котельная с. Горки | УТ-15 - Центральная ул., 4 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 3 |
| 2962 | Котельная с. Горки | ТК-4 - УТ-15 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 65 |
| 2963 | Котельная с. Горки | УТ-20 - Спортивный пер., 20-2 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 74,2 |
| 2964 | Котельная с. Горки | УТ-20 - Спортивный пер., 20-1 | Надземная | 1990 | 2Ду32 | 35,2 |
| 2965 | Котельная с. Горки | УТ-19 - УТ-20 | Надземная | 1990 | 2Ду40 | 40 |
| 2966 | Котельная с. Горки | УТ-19 - Спортивный пер., Музей | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 10 |
| 2967 | Котельная с. Горки | УТ-17 - УТ-19 | Надземная | 1990 | 2Ду40 | 122,3 |
| 2968 | Котельная с. Горки | ТК-5 - Спортивный пер., 47 | Надземная | 1990 | 2Ду80 | 140,2 |
| 2969 | Котельная с. Горки | ТК-5 - Центральная ул., 1 | Надземная | 1990 | 2Ду80 | 6,3 |
| 2970 | Котельная с. Горки | УТ-17 - ТК-5 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 29,3 |
| 2971 | Котельная с. Горки | ТК-4 - УТ-17 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 67,8 |
| 2972 | Котельная с. Горки | УТ-13 - ТК-4 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 2,3 |
| 2973 | Котельная с. Горки | УТ-13 - Центральная ул., 5 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 8,9 |
| 2974 | Котельная с. Горки | УТ-12 - УТ-13 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 109,2 |
| 2975 | Котельная с. Горки | УТ-25 - Центральная ул., | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 2 |
| 2976 | Котельная с. Горки | УТ-22а - УТ-25 | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 67 |
| 2977 | Котельная с. Горки | УТ-22б - Учительский пер., 10,2 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 9,6 |
| 2978 | Котельная с. Горки | УТ-22б - Учительский пер., 10,1 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 7,6 |
| 2979 | Котельная с. Горки | УТ-22а - УТ-22б | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 74,7 |
| 2980 | Котельная с. Горки | УТ-22 - УТ-22а | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 54,7 |
| 2981 | Котельная с. Горки | УТ-22 - Учительский пер., 11 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 28,1 |
| 2982 | Котельная с. Горки | УТ-22 - Учительский пер., 12 | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 11,9 |
| 2983 | Котельная с. Горки | УТ-12 - УТ-22 | Надземная | 1990 | 2Ду65 | 68,9 |
| 2984 | Котельная с. Горки | УТ-11 - УТ-12 | Надземная | 1990 | 2Ду100 | 32,1 |
| 2985 | Котельная с. Горки | УТ-11 - Центральная ул., | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 74,9 |
| 2986 | Котельная с. Горки | УТ-10 - УТ-11 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 1,6 |
| 2987 | Котельная с. Горки | УТ-10 - Центральная ул., | Надземная | 1990 | 2Ду50 | 1,2 |
| 2988 | Котельная с. Горки | УТ-9 - УТ-10 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 43,2 |
| 2989 | Котельная с. Горки | УТ-9 - Центральная ул., 47 | Надземная | 1990 | 2Ду20 | 28,1 |
| 2990 | Котельная с. Горки | УТ-8г - УТ-9 | Подземная бесканальная | 1982 | 2Ду150 | 1,5 |
| 2991 | Котельная с. Ефимьево | ТК-2 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 25 |
| 2992 | Котельная с. Ефимьево | ТК-4 - Октябрьская ул., 2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду80 | 4,4 |
| 2993 | Котельная с. Ефимьево | ТК-4 - Октябрьская ул., 1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 14,1 |
| 2994 | Котельная с. Ефимьево | УТ-1 - Октябрьская ул., 4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду40 | 3,9 |
| 2995 | Котельная с. Ефимьево | УТ-1 - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 24,9 |
| 2996 | Котельная с. Ефимьево | Котельная с. Еффимьево - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 2,4 |
| 2997 | Котельная с. Ефимьево | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 60,8 |
| 2998 | Котельная с. Ефимьево | ТК-2 - ТК-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 87,9 |
| 2999 | Котельная с. Ефимьево | ТК-3 - Октябрьская ул., 6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 30,9 |
| 3000 | Котельная с. Рязанцево | ТК-25 - ТК-26 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 40,9 |
| 3001 | Котельная с. Рязанцево | ТК-26 - Гагарина ул., 38/1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10,6 |
| 3002 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35 - ТК-27 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду100 | 74,9 |
| 3003 | Котельная с. Рязанцево | ТК-27 - УТ-35А | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 33,9 |
| 3004 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35А - Гагарина ул., 13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 2,2 |
| 3005 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35А - ТК-27А | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 33,2 |
| 3006 | Котельная с. Рязанцево | ТК-27А - Гагарина ул., 15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3007 | Котельная с. Рязанцево | ТК-27 - ТК-28 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду100 | 68 |
| 3008 | Котельная с. Рязанцево | ТК-28 - УТ-35Г | Подземная канальная | 2011 | 2Ду100 | 35,4 |
| 3009 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35Г - Б.Октябрьская ул., 60 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду100 | 2,2 |
| 3010 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35Г - ТК-30 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 75,1 |
| 3011 | Котельная с. Рязанцево | ТК-30 - Гагарина ул., 44 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 2,4 |
| 3012 | Котельная с. Рязанцево | ТК-28 - ТК-29 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 118,9 |
| 3013 | Котельная с. Рязанцево | ТК-29 - Гагарина ул., 53 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 7,8 |
| 3014 | Котельная с. Рязанцево | ТК-21 - Б.Октябрьская ул., 4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 17,6 |
| 3015 | Котельная с. Рязанцево | УТ-46 - Николаева ул., 3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 9,1 |
| 3016 | Котельная с. Рязанцево | Котельная с. Рязанцево - УТ-1 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 2,5 |
| 3017 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1 - УТ-1А | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 2,4 |
| 3018 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1А - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду150 | 7,8 |
| 3019 | Котельная с. Рязанцево | ТК-8 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду150 | 35 |
| 3020 | Котельная с. Рязанцево | ТК-14 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду65 | 27,9 |
| 3021 | Котельная с. Рязанцево | ТК-30 - ТК-31 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду100 | 50,3 |
| 3022 | Котельная с. Рязанцево | УТ-39 - ТК-30 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду100 | 34,9 |
| 3023 | Котельная с. Рязанцево | ТК-15 - Гагарина ул., 12 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 4,9 |
| 3024 | Котельная с. Рязанцево | ТК-15 - ТК-16 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду65 | 32 |
| 3025 | Котельная с. Рязанцево | УТ-39 - Гагарина ул., 40а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 1,9 |
| 3026 | Котельная с. Рязанцево | ТК-16 - Гагарина ул., 14-1 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду65 | 21 |
| 3027 | Котельная с. Рязанцево | УТ-38 - УТ-39 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 35,1 |
| 3028 | Котельная с. Рязанцево | ТК-16 - Гагарина ул., 14-2 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 19,1 |
| 3029 | Котельная с. Рязанцево | УТ-38 - Гагарина ул., 40 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 3,8 |
| 3030 | Котельная с. Рязанцево | ТК-29 - УТ-38 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду100 | 40,9 |
| 3031 | Котельная с. Рязанцево | ТК-29 - Гагарина ул., 38/2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 19 |
| 3032 | Котельная с. Рязанцево | ТК-16 - Гагарина ул., Прачечная | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 60,9 |
| 3033 | Котельная с. Рязанцево | ТК-14 - ТК-17 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 44,2 |
| 3034 | Котельная с. Рязанцево | ТК-17 - Гагарина ул., 1 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 19,8 |
| 3035 | Котельная с. Рязанцево | ТК-17 - Гагарина ул., 2 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду32 | 15,4 |
| 3036 | Котельная с. Рязанцево | ТК-17 - ТК-18 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 60,2 |
| 3037 | Котельная с. Рязанцево | ТК-18 - УТ-20 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 21,9 |
| 3038 | Котельная с. Рязанцево | УТ-20 - Гагарина ул., 3 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 4,5 |
| 3039 | Котельная с. Рязанцево | УТ-20 - Гагарина ул., 5 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 19,9 |
| 3040 | Котельная с. Рязанцево | ТК-18 - ТК-19 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 7,1 |
| 3041 | Котельная с. Рязанцево | УТ-35 - ТК-29 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду100 | 48 |
| 3042 | Котельная с. Рязанцево | ТК-25 - УТ-35 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 20,2 |
| 3043 | Котельная с. Рязанцево | ТК-11 - ТК-25 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 55,3 |
| 3044 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1В - ТК-1 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 35 |
| 3045 | Котельная с. Рязанцево | ТК-12 - Николаева ул., 7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 4,8 |
| 3046 | Котельная с. Рязанцево | ТК-19 - Гагарина ул., 4 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 7,1 |
| 3047 | Котельная с. Рязанцево | ТК-19 - Гагарина ул., 6 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 22,6 |
| 3048 | Котельная с. Рязанцево | УТ-7 - ТК-12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 58,2 |
| 3049 | Котельная с. Рязанцево | ТК-13 - Гагарина ул., 11 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 5 |
| 3050 | Котельная с. Рязанцево | УТ-8 - ТК-13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 14,1 |
| 3051 | Котельная с. Рязанцево | УТ-8 - Гагарина ул., 7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 2,4 |
| 3052 | Котельная с. Рязанцево | УТ-7 - УТ-8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 5,1 |
| 3053 | Котельная с. Рязанцево | ТК-11 - УТ-7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 17,3 |
| 3054 | Котельная с. Рязанцево | ТК-10 - ТК-11 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 33 |
| 3055 | Котельная с. Рязанцево | ТК-20 - УТ-23 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 30 |
| 3056 | Котельная с. Рязанцево | ТК-9 - ТК-10 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 23,3 |
| 3057 | Котельная с. Рязанцево | ТК-8 - ТК-9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 56 |
| 3058 | Котельная с. Рязанцево | ТК-39 - Николаева ул., 9 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 28,2 |
| 3059 | Котельная с. Рязанцево | ТК-39 - Николаева ул., 8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 5 |
| 3060 | Котельная с. Рязанцево | ТК-38 - ТК-39 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 32,7 |
| 3061 | Котельная с. Рязанцево | ТК-38 - Николаева ул., 10 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 107,7 |
| 3062 | Котельная с. Рязанцево | ТК-35 - ТК-38 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду150 | 57 |
| 3063 | Котельная с. Рязанцево | УТ-54 - Николаева ул., 14 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 23,2 |
| 3064 | Котельная с. Рязанцево | УТ-54 - Николаева ул., 15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 7,9 |
| 3065 | Котельная с. Рязанцево | УТ-52 - УТ-54 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 1,6 |
| 3066 | Котельная с. Рязанцево | УТ-52 - Николаева ул., | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 16,9 |
| 3067 | Котельная с. Рязанцево | УТ-52А - УТ-52 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 17,3 |
| 3068 | Котельная с. Рязанцево | УТ-50 - УТ-52А | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 61,8 |
| 3069 | Котельная с. Рязанцево | УТ-50 - Николаева ул., 11/1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 8,1 |
| 3070 | Котельная с. Рязанцево | ТК-37 - УТ-50 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 39,1 |
| 3071 | Котельная с. Рязанцево | ТК-37 - Николаева ул., 12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 22,9 |
| 3072 | Котельная с. Рязанцево | ТК-36 - ТК-37 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 20,9 |
| 3073 | Котельная с. Рязанцево | ТК-36 - Николаева ул., 6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 4,1 |
| 3074 | Котельная с. Рязанцево | ТК-35 - ТК-36 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 12,4 |
| 3075 | Котельная с. Рязанцево | ТК-31 - ТК-35 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 155,2 |
| 3076 | Котельная с. Рязанцево | УТ-23 - Гагарина ул., 9 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 6,1 |
| 3077 | Котельная с. Рязанцево | УТ-46 - Николаева ул., 1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10,2 |
| 3078 | Котельная с. Рязанцево | ТК-34 - УТ-46 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 33,8 |
| 3079 | Котельная с. Рязанцево | ТК-34 - Николаева ул., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 38,2 |
| 3080 | Котельная с. Рязанцево | ТК-33 - ТК-34 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 54 |
| 3081 | Котельная с. Рязанцево | УТ-23 - Гагарина ул., 7 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 10 |
| 3082 | Котельная с. Рязанцево | ТК-33 - Николаева ул., 5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 18,9 |
| 3083 | Котельная с. Рязанцево | УТ-43 - ТК-33 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 30,3 |
| 3084 | Котельная с. Рязанцево | ТК-20 - УТ-26 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду65 | 10,9 |
| 3085 | Котельная с. Рязанцево | УТ-26 - Гагарина ул., 8 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 5 |
| 3086 | Котельная с. Рязанцево | ТК-32 - Николаева ул., 4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 39,1 |
| 3087 | Котельная с. Рязанцево | УТ-43 - ТК-32 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 18,9 |
| 3088 | Котельная с. Рязанцево | ТК-31 - УТ-43 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 16,9 |
| 3089 | Котельная с. Рязанцево | ТК-8 - ТК-31 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 101,1 |
| 3090 | Котельная с. Рязанцево | УТ-5 - Спальный корпус | Подземная канальная | 2004 | 2Ду65 | 5,9 |
| 3091 | Котельная с. Рязанцево | ТК-7 - УТ-5 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду65 | 14,1 |
| 3092 | Котельная с. Рязанцево | ТК-7 - Школа-интернат | Подземная канальная | 2004 | 2Ду50 | 10,7 |
| 3093 | Котельная с. Рязанцево | ТК-6 - ТК-7 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 55,3 |
| 3094 | Котельная с. Рязанцево | УТ-26 - Гагарина ул., 10 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду50 | 10,9 |
| 3095 | Котельная с. Рязанцево | ТК-19 - УТ-17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 66,4 |
| 3096 | Котельная с. Рязанцево | ТК-6 - Б.Октябрьская ул., | Подземная канальная | 2004 | 2Ду50 | 14,7 |
| 3097 | Котельная с. Рязанцево | ТК-5 - ТК-6 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 69,1 |
| 3098 | Котельная с. Рязанцево | ТК-4 - ТК-5 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 31,8 |
| 3099 | Котельная с. Рязанцево | ТК-3 - ТК-4 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 22,1 |
| 3100 | Котельная с. Рязанцево | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 54 |
| 3101 | Котельная с. Рязанцево | ТК-2 - Гагарина ул., | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 16,7 |
| 3102 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1Д - ТК-2 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 46 |
| 3103 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1Г - УТ-1Д | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 39,1 |
| 3104 | Котельная с. Рязанцево | ТК-1 - УТ-1Г | Подземная канальная | 2004 | 2Ду100 | 147,7 |
| 3105 | Котельная с. Рязанцево | УТ-1 - УТ-1В | Подземная канальная | 2004 | 2Ду150 | 5 |
| 3106 | Котельная с. Рязанцево | ТК-24 - Б.Октябрьская ул., 1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 20,6 |
| 3107 | Котельная с. Рязанцево | ТК-24 - Б.Октябрьская ул., 2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 85,4 |
| 3108 | Котельная с. Рязанцево | ТК-24 - Б.Октябрьская ул., 5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 2 |
| 3109 | Котельная с. Рязанцево | ТК-23 - ТК-24 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 72,3 |
| 3110 | Котельная с. Рязанцево | ТК-23 - Б.Октябрьская ул., 3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3111 | Котельная с. Рязанцево | УТ-17 - Б.Октябрьская ул., 6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 2,3 |
| 3112 | Котельная с. Рязанцево | ТК-22 - ТК-23 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 41,1 |
| 3113 | Котельная с. Рязанцево | ТК-21 - ТК-22 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 14,9 |
| 3114 | Котельная с. Рязанцево | ТК-21 - Б.Октябрьская ул., 7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 7,2 |
| 3115 | Котельная с. Рязанцево | УТ-17 - ТК-21 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 33,8 |
| 3116 | Котельная с. Рязанцево | ТК-18 - ТК-20 | Подземная бесканальная | 1976 | 2Ду100 | 54,1 |
| 3117 | Котельная с. Рязанцево | ТК-31 - Гагарина ул., 38 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 57 |
| 3118 | Котельная с. Бектышево | УТ-32 - ТК-25 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 45,2 |
| 3119 | Котельная с. Бектышево | ТК-25 - Центральная ул., 1 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 9,8 |
| 3120 | Котельная с. Бектышево | ТК-5 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду100 | 26,2 |
| 3121 | Котельная с. Бектышево | ТК-4 - ТК-5 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду100 | 33,7 |
| 3122 | Котельная с. Бектышево | ТК-5 - ТК-26 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду100 | 109,6 |
| 3123 | Котельная с. Бектышево | ТК-26 - Сельская ул., 13 | Надземная | 1986 | 2Ду25 | 71,2 |
| 3124 | Котельная с. Бектышево | Котельная с. Бектышево - УТ-1 | Надземная | 1984 | 2Ду150 | 3 |
| 3125 | Котельная с. Бектышево | ТК-26 - ТК-27 | Надземная | 1986 | 2Ду100 | 29,9 |
| 3126 | Котельная с. Бектышево | ТК-27 - Новая ул., 16 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 19,8 |
| 3127 | Котельная с. Бектышево | ТК-27 - УТ-34Б | Надземная | 1986 | 2Ду100 | 2,7 |
| 3128 | Котельная с. Бектышево | УТ-34Б - ТК-28 | Надземная | 1986 | 2Ду100 | 75,1 |
| 3129 | Котельная с. Бектышево | ТК-28 - Библиотека | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 16,2 |
| 3130 | Котельная с. Бектышево | ТК-28 - ТК-29 | Надземная | 1986 | 2Ду100 | 144,8 |
| 3131 | Котельная с. Бектышево | ТК-29 - Новая ул., 3 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 12,4 |
| 3132 | Котельная с. Бектышево | ТК-29 - Новая ул., 2 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду65 | 10,1 |
| 3133 | Котельная с. Бектышево | ТК-1 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду150 | 69,7 |
| 3134 | Котельная с. Бектышево | ТК-4 - Центральная ул., 28 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду25 | 15,2 |
| 3135 | Котельная с. Бектышево | ТК-1 - УТ-1А | Надземная | 1984 | 2Ду80 | 19,9 |
| 3136 | Котельная с. Бектышево | УТ-1А - ТК-2 | Надземная | 1984 | 2Ду100 | 27,1 |
| 3137 | Котельная с. Бектышево | ТК-13 - Магаданская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду25 | 18,2 |
| 3138 | Котельная с. Бектышево | ТК-2 - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 16,8 |
| 3139 | Котельная с. Бектышево | УТ-1 - УТ-1Б | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 38 |
| 3140 | Котельная с. Бектышево | УТ-1Б - ТК-2А | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду32 | 15,8 |
| 3141 | Котельная с. Бектышево | ТК-2А - Центральная ул., 17 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду32 | 1,6 |
| 3142 | Котельная с. Бектышево | УТ-1Б - ТК-2Б | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду32 | 18,5 |
| 3143 | Котельная с. Бектышево | ТК-2Б - Центральная ул., 18 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду32 | 1,8 |
| 3144 | Котельная с. Бектышево | ТК-2 - ТК-3 | Надземная | 1984 | 2Ду80 | 149,9 |
| 3145 | Котельная с. Бектышево | ТК-12 - ТК-13 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 77,3 |
| 3146 | Котельная с. Бектышево | ТК-13 - Магаданская ул., 6 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду25 | 9,9 |
| 3147 | Котельная с. Бектышево | ТК-12 - Магаданская ул., 4 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 9,8 |
| 3148 | Котельная с. Бектышево | ТК-12 - Магаданская ул., 10 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 17,8 |
| 3149 | Котельная с. Бектышево | ТК-10 - ТК-12 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 37,6 |
| 3150 | Котельная с. Бектышево | ТК-13 - УТ-18 | Надземная | 1986 | 2Ду50 | 50,4 |
| 3151 | Котельная с. Бектышево | ТК-10 - Магаданская ул., 11 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 18,1 |
| 3152 | Котельная с. Бектышево | УТ-18 - Магаданская ул., 8 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 18 |
| 3153 | Котельная с. Бектышево | ТК-9 - ТК-10 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 28,3 |
| 3154 | Котельная с. Бектышево | УТ-9 - ТК-9 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 78 |
| 3155 | Котельная с. Бектышево | ТК-9 - ТК-10А | Надземная | 1986 | 2Ду50 | 25,1 |
| 3156 | Котельная с. Бектышево | ТК-10А - Магаданская ул., 12 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 13,9 |
| 3157 | Котельная с. Бектышево | УТ-6 - УТ-9 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 60 |
| 3158 | Котельная с. Бектышево | ТК-10А - ТК-11 | Надземная | 1986 | 2Ду32 | 45,5 |
| 3159 | Котельная с. Бектышево | ТК-11 - УТ-11 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 10,7 |
| 3160 | Котельная с. Бектышево | УТ-11 - Магаданская ул., 1-1 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 1,8 |
| 3161 | Котельная с. Бектышево | УТ-7 - Первомайская ул., 8-1 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 1,6 |
| 3162 | Котельная с. Бектышево | УТ-7 - Первомайская ул., 8-2 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 4,3 |
| 3163 | Котельная с. Бектышево | ТК-7 - УТ-7 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 15,2 |
| 3164 | Котельная с. Бектышево | ТК-7 - Первомайская ул., 2 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 13,9 |
| 3165 | Котельная с. Бектышево | УТ-6А - ТК-7 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 22 |
| 3166 | Котельная с. Бектышево | УТ-6А - Первомайская ул., 9 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 1,5 |
| 3167 | Котельная с. Бектышево | УТ-6 - УТ-6А | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 49 |
| 3168 | Котельная с. Бектышево | ТК-3 - УТ-6 | Надземная | 1986 | 2Ду65 | 194,2 |
| 3169 | Котельная с. Бектышево | УТ-11 - Магаданская ул., 1-2 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 3 |
| 3170 | Котельная с. Бектышево | ТК-17 - Центральная ул., 8 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 3,8 |
| 3171 | Котельная с. Бектышево | УТ-1 - ТК-1 | Надземная | 1984 | 2Ду150 | 82,2 |
| 3172 | Котельная с. Бектышево | ТК-17 - Центральная ул., 10 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду32 | 64,3 |
| 3173 | Котельная с. Бектышево | ТК-16 - ТК-17 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 191,5 |
| 3174 | Котельная с. Бектышево | ТК-6 - ТК-18 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 28,6 |
| 3175 | Котельная с. Бектышево | ТК-18 - Сельская ул., 18 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 4,9 |
| 3176 | Котельная с. Бектышево | ТК-18 - ТК-19 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 19,8 |
| 3177 | Котельная с. Бектышево | ТК-19 - Сельская ул., 17 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду40 | 9,4 |
| 3178 | Котельная с. Бектышево | ТК-19 - ТК-20 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 38,8 |
| 3179 | Котельная с. Бектышево | ТК-16 - Центральная ул., 19 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду50 | 25,2 |
| 3180 | Котельная с. Бектышево | ТК-14 - ТК-16 | Подземная бесканальная | 2004 | 2Ду65 | 56,9 |
| 3181 | Котельная с. Бектышево | ТК-15 - Центральная ул., 16 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду40 | 46,8 |
| 3182 | Котельная с. Бектышево | ТК-14 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1986 | 2Ду40 | 9,6 |
| 3183 | Котельная с. Бектышево | ТК-3 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 2004 | 2Ду80 | 89,4 |
| 3184 | Котельная с. Бектышево | ТК-20 - Сельская ул., 16 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду40 | 6,1 |
| 3185 | Котельная с. Бектышево | ТК-20 - Сельская ул., 15 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду40 | 32,1 |
| 3186 | Котельная с. Бектышево | ТК-6 - ТК-21 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду80 | 28,2 |
| 3187 | Котельная с. Бектышево | ТК-21 - Центральная ул., 6 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду32 | 10,9 |
| 3188 | Котельная с. Бектышево | ТК-21 - ТК-22 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду80 | 43 |
| 3189 | Котельная с. Бектышево | ТК-22 - УТ-28А | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 13 |
| 3190 | Котельная с. Бектышево | УТ-28А - Центральная ул., 5 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 6,9 |
| 3191 | Котельная с. Бектышево | УТ-28А - Центральная ул., 4 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 7,2 |
| 3192 | Котельная с. Бектышево | ТК-22 - ТК-23 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду80 | 27,6 |
| 3193 | Котельная с. Бектышево | ТК-23 - ТК-24 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду65 | 22 |
| 3194 | Котельная с. Бектышево | ТК-24 - Центральная ул., 3 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду25 | 11,1 |
| 3195 | Котельная с. Бектышево | ТК-24 - Центральная ул., 20 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 32,3 |
| 3196 | Котельная с. Бектышево | ТК-24 - УТ-32 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду50 | 39,1 |
| 3197 | Котельная с. Бектышево | УТ-32 - Центральная ул., 2 | Подземная бесканальная | 1984 | 2Ду25 | 9,8 |
| 3198 | Котельная с. Кубринск | У-4 - ул. Советская.1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 25 |
| 3199 | Котельная с. Кубринск | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 16 |
| 3200 | Котельная с. Кубринск | ТК-1 - ТК-2 | Надземная | 1996 | 2Ду300 | 96 |
| 3201 | Котельная с. Кубринск | котельная с. Кубринск - ТК-1 | Надземная | 1996 | 2Ду300 | 29 |
| 3202 | Котельная с. Кубринск | ТК-27 - У-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду125 | 25 |
| 3203 | Котельная с. Кубринск | ТК-33 - ул. Петрова,2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 32 |
| 3204 | Котельная с. Кубринск | ТК-33 - ул. Петрова,4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3205 | Котельная с. Кубринск | ТК-32 - ТК-33 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 50 |
| 3206 | Котельная с. Кубринск | ТК-32 - ул. Петрова.6-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3207 | Котельная с. Кубринск | ТК-31 - ул. Петрова, 6-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3208 | Котельная с. Кубринск | ТК-31 - ТК-32 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 15 |
| 3209 | Котельная с. Кубринск | ТК-30 - ТК-31 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 35 |
| 3210 | Котельная с. Кубринск | ТК-30 - ул. Петрова,8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5,2 |
| 3211 | Котельная с. Кубринск | У-3 - ТК-30 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 70 |
| 3212 | Котельная с. Кубринск | ТК-29 - У-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 65 |
| 3213 | Котельная с. Кубринск | ТК-29 - ул. Петрова,12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3214 | Котельная с. Кубринск | ТК-28 - ТК-29 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 35 |
| 3215 | Котельная с. Кубринск | ТК-28 - ул. Петрова,14 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3216 | Котельная с. Кубринск | У-2 - ТК-28 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 80 |
| 3217 | Котельная с. Кубринск | У-2 - ул. Петрова,16 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20 |
| 3218 | Котельная с. Кубринск | ТК-27 - ТК-34 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 25 |
| 3219 | Котельная с. Кубринск | ТК-26 - ул. Петрова,20а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3220 | Котельная с. Кубринск | ТК-26 - ТК-27 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду250 | 15 |
| 3221 | Котельная с. Кубринск | ТК-90 - ул. Петрова,3-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3222 | Котельная с. Кубринск | ТК-91 - ул. Петрова,3-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3223 | Котельная с. Кубринск | ТК-92 - ул. Петрова,1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3224 | Котельная с. Кубринск | ТК-91 - ТК-92 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 30 |
| 3225 | Котельная с. Кубринск | ТК-90 - ТК-91 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 3,8 |
| 3226 | Котельная с. Кубринск | ТК-89 - ТК-90 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 35 |
| 3227 | Котельная с. Кубринск | ТК-89 - ул. Петрова, 5-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3228 | Котельная с. Кубринск | ТК-88 - ул. Петрова,5-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3229 | Котельная с. Кубринск | ТК-88 - ТК-89 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 6,5 |
| 3230 | Котельная с. Кубринск | ТК-87 - ТК-88 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 30 |
| 3231 | Котельная с. Кубринск | ТК-87 - ул. Петрова,7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3232 | Котельная с. Кубринск | ТК-86 - ТК-87 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 50 |
| 3233 | Котельная с. Кубринск | ТК-86 - ул. Петрова,9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3234 | Котельная с. Кубринск | ТК-85 - ТК-86 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3235 | Котельная с. Кубринск | ТК-85 - ул. Петрова,11 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3236 | Котельная с. Кубринск | ТК-84 - ул. Петрова,13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3237 | Котельная с. Кубринск | ТК-81 - ТК-84 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 60 |
| 3238 | Котельная с. Кубринск | ТК-83 - пер. Строительный,5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3239 | Котельная с. Кубринск | ТК-82 - ТК-83 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 40 |
| 3240 | Котельная с. Кубринск | ТК-82 - пер. Строительный,3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3241 | Котельная с. Кубринск | ТК-81 - ТК-82 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3242 | Котельная с. Кубринск | ТК-77 - ТК-81 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду150 | 50 |
| 3243 | Котельная с. Кубринск | ТК-79 - ТК-80 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 50 |
| 3244 | Котельная с. Кубринск | ТК-79 - ул. Парковая,12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 95 |
| 3245 | Котельная с. Кубринск | ТК-79 - ул. Парковая,10 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3246 | Котельная с. Кубринск | ТК-78 - ТК-79 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 80 |
| 3247 | Котельная с. Кубринск | ТК-78 - ул. Парковая,8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3248 | Котельная с. Кубринск | ТК-77 - ТК-78 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 20 |
| 3249 | Котельная с. Кубринск | ТК-77 - ул. Петрова,17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3250 | Котельная с. Кубринск | ТК-68 - ТК-77 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду150 | 30 |
| 3251 | Котельная с. Кубринск | ТК-76 - ул. Парковая,1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 76 |
| 3252 | Котельная с. Кубринск | ТК-76 - ул. Парковая,1-ДЮТ | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 30 |
| 3253 | Котельная с. Кубринск | ТК-75 - ТК-76 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 30 |
| 3254 | Котельная с. Кубринск | ТК-74 - ТК-75 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3255 | Котельная с. Кубринск | ТК-74 - ул. Парковая,3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3256 | Котельная с. Кубринск | ТК-73 - ТК-74 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 55 |
| 3257 | Котельная с. Кубринск | ТК-73 - ул. Парковая,5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3258 | Котельная с. Кубринск | ТК-72 - ТК-73 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 15 |
| 3259 | Котельная с. Кубринск | ТК-72 - ул. Парковая.5а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3260 | Котельная с. Кубринск | ТК-71 - ТК-72 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 45 |
| 3261 | Котельная с. Кубринск | ТК-71 - ул. Парковая,7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3262 | Котельная с. Кубринск | ТК-70 - ТК-71 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 60 |
| 3263 | Котельная с. Кубринск | ТК-69 - ул. Петрова,19 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3264 | Котельная с. Кубринск | ТК-70 - ул. Петрова,20а-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 31 |
| 3265 | Котельная с. Кубринск | ТК-69 - ТК-70 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 4 |
| 3266 | Котельная с. Кубринск | ТК-68 - ТК-69 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 25 |
| 3267 | Котельная с. Кубринск | ТК-37 - ТК-68 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 79 |
| 3268 | Котельная с. Кубринск | ТК-34 - ул. Петрова,20 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 26 |
| 3269 | Котельная с. Кубринск | ТК-34 - ТК-35 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 10 |
| 3270 | Котельная с. Кубринск | ТК-36 - ул. Парковая,16 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 18 |
| 3271 | Котельная с. Кубринск | ТК-35 - ТК-36 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3272 | Котельная с. Кубринск | ТК-35 - ТК-37 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 16 |
| 3273 | Котельная с. Кубринск | ТК-37 - ТК-38 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 40 |
| 3274 | Котельная с. Кубринск | ТК-38 - ул. Парковая - сельсовет | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 70 |
| 3275 | Котельная с. Кубринск | ТК-38 - ул. Петрова,22 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3276 | Котельная с. Кубринск | ТК-38 - ТК-39 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 55 |
| 3277 | Котельная с. Кубринск | ТК-39 - ул. Петрова,24 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3278 | Котельная с. Кубринск | ТК-39 - ТК-40 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 40 |
| 3279 | Котельная с. Кубринск | ТК-67 - ул. Комсомольская 1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 125 |
| 3280 | Котельная с. Кубринск | ТК-67 - ул. Петрова,21в | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 5 |
| 3281 | Котельная с. Кубринск | ТК-67 - ул. Петрова,21 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3282 | Котельная с. Кубринск | ТК-40 - ТК-67 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 85 |
| 3283 | Котельная с. Кубринск | ТК-40 - ТК-41 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 35 |
| 3284 | Котельная с. Кубринск | ТК-41 - ул. Петрова,26 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3285 | Котельная с. Кубринск | ТК-41 - ул. Комсомольская,2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 6 |
| 3286 | Котельная с. Кубринск | ТК-41 - ТК-42 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 60 |
| 3287 | Котельная с. Кубринск | ТК-42 - ул. Комсомольская,4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 45 |
| 3288 | Котельная с. Кубринск | ТК-44 - ул. Комсомольская, 5а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 75 |
| 3289 | Котельная с. Кубринск | ТК-44 - ул. Комсомольская.5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3290 | Котельная с. Кубринск | ТК-43 - ТК-44 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 32 |
| 3291 | Котельная с. Кубринск | У-4 - ул. Советская,3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 70 |
| 3292 | Котельная с. Кубринск | ТК-43 - ТК-45 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 15 |
| 3293 | Котельная с. Кубринск | ТК-45 - ул. Комсомольская,3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 10 |
| 3294 | Котельная с. Кубринск | ТК-45 - ТК-46 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 36 |
| 3295 | Котельная с. Кубринск | ТК-46 - ул. Петрова.28 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3296 | Котельная с. Кубринск | ТК-46 - ТК-47 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 14 |
| 3297 | Котельная с. Кубринск | ТК-55 - ул. Петрова,38 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 75 |
| 3298 | Котельная с. Кубринск | ТК-55 - ул. Петрова.36-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 30 |
| 3299 | Котельная с. Кубринск | У-5 - ТК-55 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 16 |
| 3300 | Котельная с. Кубринск | У-5 - ул. Петрова,36-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3301 | Котельная с. Кубринск | ТК-54 - У-5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 60 |
| 3302 | Котельная с. Кубринск | ТК-54 - ул. Петрова,34 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3303 | Котельная с. Кубринск | ТК-53 - ТК-54 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 10 |
| 3304 | Котельная с. Кубринск | ТК-53 - ул. Советская.5 - школа-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 30 |
| 3305 | Котельная с. Кубринск | ТК-52 - ТК-53 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 30 |
| 3306 | Котельная с. Кубринск | ТК-52 - У-4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 105 |
| 3307 | Котельная с. Кубринск | ТК-50 - ТК-52 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 30 |
| 3308 | Котельная с. Кубринск | ТК-51 - ул. Советская,4а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3309 | Котельная с. Кубринск | ТК-50 - ТК-51 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 160 |
| 3310 | Котельная с. Кубринск | ТК-49 - ТК-50 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3311 | Котельная с. Кубринск | ТК-49 - ул. Советская,2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 45 |
| 3312 | Котельная с. Кубринск | ТК-49 - ул. Петрова,32 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3313 | Котельная с. Кубринск | ТК-48 - ТК-49 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 70 |
| 3314 | Котельная с. Кубринск | ТК-48 - ул. Петрова,30 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3315 | Котельная с. Кубринск | ТК-47 - ТК-48 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 35 |
| 3316 | Котельная с. Кубринск | ТК-47 - ТК-56 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду150 | 68 |
| 3317 | Котельная с. Кубринск | ТК-56 - ул. Петрова, 23-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3318 | Котельная с. Кубринск | ТК-56 - ТК-57 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду150 | 8,5 |
| 3319 | Котельная с. Кубринск | ТК-57 - ул. Петрова,23-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 42 |
| 3320 | Котельная с. Кубринск | ТК-57 - ТК-58 | Надземная | 1996 | 2Ду125 | 55 |
| 3321 | Котельная с. Кубринск | ТК-58 - ул. Петрова,25-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 15 |
| 3322 | Котельная с. Кубринск | ТК-59 - ул. Петрова,39-д/сад-1 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду65 | 62 |
| 3323 | Котельная с. Кубринск | ТК-58 - ТК-59 | Надземная | 1980 | 2Ду125 | 21 |
| 3324 | Котельная с. Кубринск | ТК-59 - ТК-60 | Надземная | 1996 | 2Ду150 | 19 |
| 3325 | Котельная с. Кубринск | ТК-60 - ул. Петрова,25-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3326 | Котельная с. Кубринск | ТК61 - ул. Петрова,27 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3327 | Котельная с. Кубринск | ТК61 - ТК-62 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 25 |
| 3328 | Котельная с. Кубринск | ТК-63 - ул. Петрова,39 - д/с-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 35 |
| 3329 | Котельная с. Кубринск | ТК-63 - ул. Петрова,39 - д/с-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 26 |
| 3330 | Котельная с. Кубринск | ТК-62 - ТК-63 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 40 |
| 3331 | Котельная с. Кубринск | ТК-62 - ТК-64 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3332 | Котельная с. Кубринск | У-6 - ул. Петрова,35 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 60 |
| 3333 | Котельная с. Кубринск | У-6 - ул. Петрова,5 - Школа | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 11,2 |
| 3334 | Котельная с. Кубринск | У-6 - ул. Петрова,33 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 10 |
| 3335 | Котельная с. Кубринск | ТК-64 - У-6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3336 | Котельная с. Кубринск | ТК-64 - ТК-65 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 160 |
| 3337 | Котельная с. Кубринск | ТК-66 - ул. Советская,7 - Больница | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 46 |
| 3338 | Котельная с. Кубринск | ТК-66 - ул. Советская,9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 37 |
| 3339 | Котельная с. Кубринск | ТК-65 - ТК-66 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 45 |
| 3340 | Котельная с. Кубринск | ТК-84 - ТК-85 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 50 |
| 3341 | Котельная с. Кубринск | ТК-60 - ТК61 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3342 | Котельная с. Кубринск | ТК-80 - пер. Строителей,7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду80 | 7 |
| 3343 | Котельная с. Кубринск | ТК-59 - ул. Петрова, 25-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3344 | Котельная с. Кубринск | ТК-42 - ТК-43 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду200 | 70 |
| 3345 | Котельная с. Кубринск | ТК-23 - ул. Советская,4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20 |
| 3346 | Котельная с. Кубринск | ТК-22 - ТК-23 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 42 |
| 3347 | Котельная с. Кубринск | ТК-22 - ул. Московская,11а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 31 |
| 3348 | Котельная с. Кубринск | ТК-22 - ул. Советская,6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 25 |
| 3349 | Котельная с. Кубринск | ТК-21 - ТК-22 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 60 |
| 3350 | Котельная с. Кубринск | ТК-21 - ул. Московская,9а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20 |
| 3351 | Котельная с. Кубринск | ТК-20 - ТК-21 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 65 |
| 3352 | Котельная с. Кубринск | ТК-20 - ул. Московская,7а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20 |
| 3353 | Котельная с. Кубринск | ТК-18 - ТК-20 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 10 |
| 3354 | Котельная с. Кубринск | ТК-19 - ул. Комсомольская,7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 10 |
| 3355 | Котельная с. Кубринск | ТК-18 - ТК-19 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 35 |
| 3356 | Котельная с. Кубринск | ТК-16 - ТК-18 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 75 |
| 3357 | Котельная с. Кубринск | ТК-17 - ул. Комсомольская.6 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 2,5 |
| 3358 | Котельная с. Кубринск | ТК-16 - ТК-17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 45 |
| 3359 | Котельная с. Кубринск | ТК-16 - ул. Московская,5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 25 |
| 3360 | Котельная с. Кубринск | ТК-14 - ТК-16 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 40 |
| 3361 | Котельная с. Кубринск | ТК-15 - ул. Московская,6а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 3,3 |
| 3362 | Котельная с. Кубринск | ТК-14 - ТК-15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 45 |
| 3363 | Котельная с. Кубринск | ТК-13 - ТК-14 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 28 |
| 3364 | Котельная с. Кубринск | ТК-13 - ул. Московская.3а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20 |
| 3365 | Котельная с. Кубринск | ТК-11 - ТК-13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 38 |
| 3366 | Котельная с. Кубринск | ТК-12 - ул. Московская,17б | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 3 |
| 3367 | Котельная с. Кубринск | ТК-11 - ТК-12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 45 |
| 3368 | Котельная с. Кубринск | ТК-10 - ТК-11 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 15 |
| 3369 | Котельная с. Кубринск | ТК-10 - ул. Московская,1а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 15 |
| 3370 | Котельная с. Кубринск | У-1 - ТК-10 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 45 |
| 3371 | Котельная с. Кубринск | ТК-9 - ул. Московская,17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 2,2 |
| 3372 | Котельная с. Кубринск | У-1 - ТК-9 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 26 |
| 3373 | Котельная с. Кубринск | ТК-5 - ул. Московская Гараж | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 88 |
| 3374 | Котельная с. Кубринск | ТК4 - ТК-5 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 50 |
| 3375 | Котельная с. Кубринск | ТК-3 - ТК4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 80 |
| 3376 | Котельная с. Кубринск | ТК-8 - У-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 65 |
| 3377 | Котельная с. Кубринск | ТК-25 - ТК-26 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду250 | 114 |
| 3378 | Котельная с. Кубринск | ТК-25 - ул. Парковая Механический цех | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 50 |
| 3379 | Котельная с. Кубринск | ТК-24 - ТК-25 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду250 | 22 |
| 3380 | Котельная с. Кубринск | ТК-8 - ТК-24 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду300 | 6 |
| 3381 | Котельная с. Кубринск | ТК-6 - ТК-8 | Подземная канальная | 1996 | 2Ду300 | 25 |
| 3382 | Котельная с. Кубринск | ТК-7 - ул. Московская,2 Баня | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 26 |
| 3383 | Котельная с. Кубринск | ТК-6 - ТК-7 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду100 | 18 |
| 3384 | Котельная с. Кубринск | ТК-2 - ТК-6 | Надземная | 1996 | 2Ду300 | 86 |
| 3385 | Котельная с. Кубринск | ТК-3 - ул. Парковая.2а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 5 |
| 3386 | Котельная с. Новоселье | ТК-1 - УТ-2 | Надземная | 1980 | 2Ду150 | 108,9 |
| 3387 | Котельная с. Новоселье | УТ-3 - УТ-5 | Надземная | 2008 | 2Ду100 | 53,3 |
| 3388 | Котельная с. Новоселье | УТ-5 - ул. Центральная,20 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 21,5 |
| 3389 | Котельная с. Новоселье | УТ-3 - ул. Центральная,22 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 17,6 |
| 3390 | Котельная с. Новоселье | УТ-2 - УТ-7 | Надземная | 1980 | 2Ду65 | 40,8 |
| 3391 | Котельная с. Новоселье | УТ-7 - ул. Центральная,31 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 24,8 |
| 3392 | Котельная с. Новоселье | УТ-12 - УТ-13 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 86,4 |
| 3393 | Котельная с. Новоселье | ТК-3 - ул. Центральная,15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 68,1 |
| 3394 | Котельная с. Новоселье | ТК-4 - Центральная,4а | Подземная канальная | 1980 | 2Ду20 | 3,5 |
| 3395 | Котельная с. Новоселье | УТ-21 - ул. Центральная,4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 3,6 |
| 3396 | Котельная с. Новоселье | УТ-21 - ТК-4 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 30,2 |
| 3397 | Котельная с. Новоселье | ТК-3 - УТ-21 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 20,8 |
| 3398 | Котельная с. Новоселье | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 92,6 |
| 3399 | Котельная с. Новоселье | ТК-2 - Церковь | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 35,3 |
| 3400 | Котельная с. Новоселье | ТК-2 - ул. Центральная,8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду50 | 12,2 |
| 3401 | Котельная с. Новоселье | УТ-17 - ТК-2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 35,1 |
| 3402 | Котельная с. Новоселье | УТ-15 - УТ-17 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 10,1 |
| 3403 | Котельная с. Новоселье | УТ-15 - ул. Труда,3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду200 | 2,4 |
| 3404 | Котельная с. Новоселье | УТ-15 - ул. Труда,2 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду65 | 45 |
| 3405 | Котельная с. Новоселье | УТ-13 - УТ-15 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 136,3 |
| 3406 | Котельная с. Новоселье | ТК-1 - УТ-12 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 4,9 |
| 3407 | Котельная с. Новоселье | УТ-1 - ТК-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 18,2 |
| 3408 | Котельная с. Новоселье | Котельная с. Новоселье - УТ-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 2,8 |
| 3409 | Котельная с. Новоселье | УТ-2 - УТ-3 | Надземная | 1980 | 2Ду150 | 23,2 |
| 3410 | Котельная с. Новоселье | УТ-7 - УТ-8 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 28,6 |
| 3411 | Котельная с. Новоселье | УТ-8 - ул. Центральная,31 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду40 | 45,5 |
| 3412 | Котельная с. Новоселье | УТ-8 - ул. Центральная,33 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду32 | 4,4 |
| 3413 | Котельная с. Новоселье | УТ-13 - ул. Центральная,18 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду25 | 61 |
| 3414 | Котельная с. Дубровицы | ТК-3 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 103,1 |
| 3415 | Котельная с. Дубровицы | ТК-7 - УТ-7а | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду125 | 50,9 |
| 3416 | Котельная с. Дубровицы | ТК-7 - ул. Крутец Сельсовет | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 22,2 |
| 3417 | Котельная с. Дубровицы | ТК-6 - ТК-7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду125 | 72,3 |
| 3418 | Котельная с. Дубровицы | УТ-7а - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду125 | 57 |
| 3419 | Котельная с. Дубровицы | ТК-6 - ул. Крутец,1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 23,1 |
| 3420 | Котельная с. Дубровицы | УТ-3 - ТК-6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 38,1 |
| 3421 | Котельная с. Дубровицы | УТ-3 - ул. Крутец,2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 9,5 |
| 3422 | Котельная с. Дубровицы | ТК-5 - УТ-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 49,9 |
| 3423 | Котельная с. Дубровицы | ТК-5 - ул. Крутец.3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,7 |
| 3424 | Котельная с. Дубровицы | ТК-4 - ТК-5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 53,3 |
| 3425 | Котельная с. Дубровицы | ТК-8 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 10,2 |
| 3426 | Котельная с. Дубровицы | ТК-9 - ул. Крутец.10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 43,7 |
| 3427 | Котельная с. Дубровицы | ТК-9 - УТ-9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 41,9 |
| 3428 | Котельная с. Дубровицы | УТ-9 - ул. Крутец,5 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 6,1 |
| 3429 | Котельная с. Дубровицы | УТ-9 - ул. Крутец,6 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 13,7 |
| 3430 | Котельная с. Дубровицы | ТК-8 - ТК-10 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 75,2 |
| 3431 | Котельная с. Дубровицы | ТК-10 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 48 |
| 3432 | Котельная с. Дубровицы | ТК-11 - ул. Крутец,7 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 9,1 |
| 3433 | Котельная с. Дубровицы | ТК-3 - ул. Крутец.115 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду20 | 30,2 |
| 3434 | Котельная с. Дубровицы | ТК-2 - ТК-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 54,1 |
| 3435 | Котельная с. Дубровицы | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 73,4 |
| 3436 | Котельная с. Дубровицы | УТ-1 - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 5,9 |
| 3437 | Котельная с. Дубровицы | котельная с. Дубровицы - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 2,8 |
| 3438 | Котельная с. Дубровицы | ТК-10 - ТК-12 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 64,2 |
| 3439 | Котельная с. Дубровицы | ТК-10 - ул. Крутец,8 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду65 | 25,9 |
| 3440 | Котельная с. Дубровицы | ТК-12 - ул. Крутец,9 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 3,6 |
| 3441 | Котельная с. Дубровицы | УТ-7а - ул. Крутец, б/н | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду50 | 7,9 |
| 3442 | Котельная с. Купанское | ТК-03 - ТК-04 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 65 |
| 3443 | Котельная с. Купанское | ТК-21 - ул. Лесная,21 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 13 |
| 3444 | Котельная с. Купанское | У-11 - ТК-21 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 127 |
| 3445 | Котельная с. Купанское | ТК-20 - ул. Лесная, б/н- гараж | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 25 |
| 3446 | Котельная с. Купанское | ТК-20 - ул. Лесная, б/н - бытовки | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 15 |
| 3447 | Котельная с. Купанское | ТК-25 - ул. Депутатская,25 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 8 |
| 3448 | Котельная с. Купанское | У-23 - ТК-25 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 82 |
| 3449 | Котельная с. Купанское | У-23 - ул. Депутатская, б/н | Подземная канальная | 1976 | 2Ду65 | 56 |
| 3450 | Котельная с. Купанское | У-22 - У-23 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 40 |
| 3451 | Котельная с. Купанское | У-22 - ул. Депутатская,56 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 8 |
| 3452 | Котельная с. Купанское | У-21 - У-22 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 18 |
| 3453 | Котельная с. Купанское | ТК-23 - У-21 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 41 |
| 3454 | Котельная с. Купанское | ТК-22 - ТК-23 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 5 |
| 3455 | Котельная с. Купанское | ТК-02 - ТК-22 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 55 |
| 3456 | Котельная с. Купанское | ТК-22 - У-12 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 106 |
| 3457 | Котельная с. Купанское | У-12 - ул. Советская,27 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 4 |
| 3458 | Котельная с. Купанское | У-12 - ул. Депутатская,22 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 32 |
| 3459 | Котельная с. Купанское | У-12 - ТК-24 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 26 |
| 3460 | Котельная с. Купанское | ТК-24 - У-13 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 68 |
| 3461 | Котельная с. Купанское | У-13 - ул. Советская,25 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 4 |
| 3462 | Котельная с. Купанское | У-17 - ул. Депутатская,20 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 14 |
| 3463 | Котельная с. Купанское | У-17 - У-18 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 22 |
| 3464 | Котельная с. Купанское | У-18 - У-19 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 8 |
| 3465 | Котельная с. Купанское | У-19 - У-20 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 10 |
| 3466 | Котельная с. Купанское | У-20 - ул. Депутатская,18 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 32 |
| 3467 | Котельная с. Купанское | ТК-31 - ТК-32 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 41 |
| 3468 | Котельная с. Купанское | ТК-32 - ул. Депутатская,13 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 24 |
| 3469 | Котельная с. Купанское | ТК-32 - У-35 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду65 | 37 |
| 3470 | Котельная с. Купанское | У-35 - ул. Строителей,13 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 14 |
| 3471 | Котельная с. Купанское | У-35 - У-36 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 18 |
| 3472 | Котельная с. Купанское | У-36 - ул. Строителей,8 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 20 |
| 3473 | Котельная с. Купанское | У-36 - У-37 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 38 |
| 3474 | Котельная с. Купанское | У-37 - ТК-46 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 4 |
| 3475 | Котельная с. Купанское | ТК-46 - ул. Строителей,6 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 4 |
| 3476 | Котельная с. Купанское | ТК-32 - ТК-35 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду200 | 55 |
| 3477 | Котельная с. Купанское | ТК-35 - ул. Депутатская,11 | Надземная | 2009 | 2Ду50 | 23 |
| 3478 | Котельная с. Купанское | ТК-35 - ТК-36 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 58 |
| 3479 | Котельная с. Купанское | ТК-36 - ТК-37 | Надземная | 2009 | 2Ду65 | 42 |
| 3480 | Котельная с. Купанское | ТК-37 - ул. Строителей,11 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 6 |
| 3481 | Котельная с. Купанское | ТК-36 - ТК-38 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду200 | 54 |
| 3482 | Котельная с. Купанское | ТК-38 - ул. Строителей,9 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 57 |
| 3483 | Котельная с. Купанское | ТК-38 - ТК-39 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 64 |
| 3484 | Котельная с. Купанское | ТК-39 - ул. Строителей,7 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 45 |
| 3485 | Котельная с. Купанское | ТК-39 - ТК-40 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 36 |
| 3486 | Котельная с. Купанское | ТК-40 - ул. Депутатская,3 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 16 |
| 3487 | Котельная с. Купанское | ТК-40 - У-30 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 70 |
| 3488 | Котельная с. Купанское | У-30 - ТК-41 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 33 |
| 3489 | Котельная с. Купанское | ТК-41 - пер. Больничный,3 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 3 |
| 3490 | Котельная с. Купанское | У-30 - ТК-42 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 17 |
| 3491 | Котельная с. Купанское | ТК-42 - ул. Депутатская,1-магазин | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 26,5 |
| 3492 | Котельная с. Купанское | ТК-42 - ТК-43 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду100 | 104 |
| 3493 | Котельная с. Купанское | ТК-43 - пер. Больничный,1-больница | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 67 |
| 3494 | Котельная с. Купанское | ТК-43 - У-31 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 53 |
| 3495 | Котельная с. Купанское | У-31 - пер. Больничный,б/н-гараж | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 7 |
| 3496 | Котельная с. Купанское | У-31 - пер. Больничный,2-отдел.больницы | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 94 |
| 3497 | Котельная с. Купанское | ТК-42 - У-32 | Надземная | 1989 | 2Ду100 | 64 |
| 3498 | Котельная с. Купанское | ТК-44 - ул. Советская,4 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 51 |
| 3499 | Котельная с. Купанское | У-32 - У-33 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 30 |
| 3500 | Котельная с. Купанское | У-33 - ТК-45 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду40 | 12 |
| 3501 | Котельная с. Купанское | ТК-45 - ул. Советская,3 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду40 | 3 |
| 3502 | Котельная с. Купанское | У-33 - У-34 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 112 |
| 3503 | Котельная с. Купанское | У-34 - ул. Советская,1-школа | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 20 |
| 3504 | Котельная с. Купанское | ТК-13 - ул. Советская,18 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 6 |
| 3505 | Котельная с. Купанское | ТК-49 - ул. Советская,15 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 14 |
| 3506 | Котельная с. Купанское | Котельная с. Купанское - ТК-23 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду150 | 33 |
| 3507 | Котельная с. Купанское | У-25 - У-26 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 28 |
| 3508 | Котельная с. Купанское | У-32 - ТК-44 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 2 |
| 3509 | Котельная с. Купанское | ТК-24 - У-14 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 9 |
| 3510 | Котельная с. Купанское | У-14 - У-15 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 59 |
| 3511 | Котельная с. Купанское | У-15 - У-16 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 7 |
| 3512 | Котельная с. Купанское | У-16 - У-17 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 27,5 |
| 3513 | Котельная с. Купанское | У-29 - У-28 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 51 |
| 3514 | Котельная с. Купанское | ТК-55 - ул. Советская,7 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 5 |
| 3515 | Котельная с. Купанское | ТК-54 - ТК-55 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду65 | 35 |
| 3516 | Котельная с. Купанское | ТК-54 - ул. Советская,9-1 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 10,5 |
| 3517 | Котельная с. Купанское | ТК-52 - ТК-54 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 34 |
| 3518 | Котельная с. Купанское | ТК-53 - ул. Советская,11 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 3,5 |
| 3519 | Котельная с. Купанское | ТК-52 - ТК-53 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду50 | 27 |
| 3520 | Котельная с. Купанское | ТК-51 - ТК-52 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 85,5 |
| 3521 | Котельная с. Купанское | ТК-25 - ТК-26 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 70 |
| 3522 | Котельная с. Купанское | ТК-26 - ул. Депутатская,23 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 8 |
| 3523 | Котельная с. Купанское | ТК-26 - ТК-27 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 48 |
| 3524 | Котельная с. Купанское | ТК-27 - ул. Депутатская,21 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду50 | 24 |
| 3525 | Котельная с. Купанское | ТК-27 - ТК-28 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 52 |
| 3526 | Котельная с. Купанское | ТК-28 - ул. Депутатская,19 | Подземная канальная | 2010 | 2Ду50 | 14 |
| 3527 | Котельная с. Купанское | ТК-28 - У-24 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду200 | 63 |
| 3528 | Котельная с. Купанское | У-26 - ул. Строителей,17 | Подземная канальная | 2012 | 2Ду50 | 10 |
| 3529 | Котельная с. Купанское | У-24 - У-25 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 3 |
| 3530 | Котельная с. Купанское | ТК-29 - ул. Строителей,15 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду65 | 39 |
| 3531 | Котельная с. Купанское | ТК-30 - ул. Депутатская,15 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду50 | 7 |
| 3532 | Котельная с. Купанское | ТК-29 - ТК-30 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 23 |
| 3533 | Котельная с. Купанское | ТК-29 - ТК-31 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 30 |
| 3534 | Котельная с. Купанское | ТК-31 - У-27 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 90 |
| 3535 | Котельная с. Купанское | ТК-33 - ул. Депутатская,10 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 5 |
| 3536 | Котельная с. Купанское | У-27 - ТК-33 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 7 |
| 3537 | Котельная с. Купанское | У-27 - ТК-34 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 7 |
| 3538 | Котельная с. Купанское | ТК-34 - ул. Депутатская,12 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 24 |
| 3539 | Котельная с. Купанское | У-28 - ТК-34 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 7,5 |
| 3540 | Котельная с. Купанское | У-28 - ул. Депутатская,4 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду65 | 94 |
| 3541 | Котельная с. Купанское | - ул. Советская,23-2 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 1 |
| 3542 | Котельная с. Купанское | ТК-47 - У-38 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 38 |
| 3543 | Котельная с. Купанское | Котельная с. Купанское - ТК-01 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 27 |
| 3544 | Котельная с. Купанское | ТК-01 - ТК-02 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 15 |
| 3545 | Котельная с. Купанское | ТК-02 - ТК-03 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 26 |
| 3546 | Котельная с. Купанское | ТК-03 - У-8 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 5 |
| 3547 | Котельная с. Купанское | У-8 - ул. Лесная, б/н-металобаза | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 14 |
| 3548 | Котельная с. Купанское | У-8 - У-11 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 30 |
| 3549 | Котельная с. Купанское | У-11 - ТК-20 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 9 |
| 3550 | Котельная с. Купанское | ТК-55 - ул. Советская,9-2 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 17 |
| 3551 | Котельная с. Купанское | ТК-07 - ул. Советская,28 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 2 |
| 3552 | Котельная с. Купанское | У-02 - У-03 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 63 |
| 3553 | Котельная с. Купанское | У-03 - ТК-08 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 11 |
| 3554 | Котельная с. Купанское | ТК-08 - ул. Советская,30 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 2 |
| 3555 | Котельная с. Купанское | У-03 - ТК-09 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 37 |
| 3556 | Котельная с. Купанское | ТК-09 - У-04 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 120 |
| 3557 | Котельная с. Купанское | У-04 - ул. Набережная,54 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 20 |
| 3558 | Котельная с. Купанское | У-04 - ул. Набережная,55 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 10 |
| 3559 | Котельная с. Купанское | ТК-09 - У-05 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 32 |
| 3560 | Котельная с. Купанское | У-05 - ТК-10 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду65 | 15 |
| 3561 | Котельная с. Купанское | ТК-10 - ул. Советская,32 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду65 | 2 |
| 3562 | Котельная с. Купанское | У-05 - У-06 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 32 |
| 3563 | Котельная с. Купанское | У-06 - ТК-11 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 72 |
| 3564 | Котельная с. Купанское | ТК-11 - ул. Набережная,57 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду40 | 18 |
| 3565 | Котельная с. Купанское | ТК-11 - ТК-12 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 40 |
| 3566 | Котельная с. Купанское | ТК-12 - ул. Набережная,56 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду40 | 18 |
| 3567 | Котельная с. Купанское | ТК-48 - ул. Депутатская,8 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 3 |
| 3568 | Котельная с. Купанское | ТК-48 - ТК-49 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 80 |
| 3569 | Котельная с. Купанское | ТК-49 - ТК-50 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 28 |
| 3570 | Котельная с. Купанское | ТК-50 - ТК-51 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 41 |
| 3571 | Котельная с. Купанское | ТК-51 - ул. Советская,13 | Подземная канальная | 2009 | 2Ду50 | 7 |
| 3572 | Котельная с. Купанское | У-08 - У-09 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 62 |
| 3573 | Котельная с. Купанское | У-08 - ТК-13 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 8,5 |
| 3574 | Котельная с. Купанское | ТК-48 - ул. Советская,19 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 28 |
| 3575 | Котельная с. Купанское | У-07 - У-08 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 52 |
| 3576 | Котельная с. Купанское | У-07 - ул. Советская,20 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду50 | 9 |
| 3577 | Котельная с. Купанское | ТК-04 - У-07 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 58 |
| 3578 | Котельная с. Купанское | У-06 - ул. Советская,34 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 37 |
| 3579 | Котельная с. Купанское | ТК-04 - ул. Советская,22 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 11 |
| 3580 | Котельная с. Купанское | ТК-04 - ул. Советская,24 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 51 |
| 3581 | Котельная с. Купанское | ТК-04 - ТК-06 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду100 | 41 |
| 3582 | Котельная с. Купанское | ТК-06 - ул. Советская,26 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 11 |
| 3583 | Котельная с. Купанское | ТК-06 - У-02 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 66 |
| 3584 | Котельная с. Купанское | У-02 - ТК-07 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 11 |
| 3585 | Котельная с. Купанское | У-09 - ТК-14 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 8,5 |
| 3586 | Котельная с. Купанское | ТК-14 - ул. Советская,16 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 6 |
| 3587 | Котельная с. Купанское | У-09 - ТК-15 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду80 | 29 |
| 3588 | Котельная с. Купанское | ТК-15 - ТК-16 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 64,5 |
| 3589 | Котельная с. Купанское | ТК-16 - | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 2 |
| 3590 | Котельная с. Купанское | У-29 - ул. Советская,23-1 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 1 |
| 3591 | Котельная с. Купанское | ТК-15 - ТК-17 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 26 |
| 3592 | Котельная с. Купанское | ТК-17 - ул. Советская,14 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 6 |
| 3593 | Котельная с. Купанское | ТК-17 - ТК-18 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 42 |
| 3594 | Котельная с. Купанское | ТК-18 - ул. Советская,12 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 6 |
| 3595 | Котельная с. Купанское | ТК-18 - ТК-19 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду65 | 56 |
| 3596 | Котельная с. Купанское | ТК-19 - ул. Советская,36-баня | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 12 |
| 3597 | Котельная с. Купанское | - У-29 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 50 |
| 3598 | Котельная с. Купанское | У-29 - ТК-47 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду150 | 41 |
| 3599 | Котельная с. Купанское | ТК-47 - ТК-48 | Надземная | 2009 | 2Ду65 | 27 |
| 3600 | Котельная с. Купанское | ТК-48 - ул. Советская,17 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 10 |
| 3601 | Котельная с. Купанское | У-38 - ТК-48 | Подземная канальная | 1989 | 2Ду50 | 26 |
| 3602 | Котельная с. Купанское | У-24 - ТК-29 | Подземная канальная | 1976 | 2Ду200 | 43 |
| 3603 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-18 - 10 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 8,6 |
| 3604 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-17 - УТ-18 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 54 |
| 3605 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-6 - 12 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 6,7 |
| 3606 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-5 - 14 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду40 | 9,6 |
| 3607 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-11 - ТК-5 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 45,1 |
| 3608 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-2 - УТ-7 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду80 | 57,9 |
| 3609 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-11 - 16 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду40 | 8,4 |
| 3610 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-1 - УТ-2 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду100 | 7 |
| 3611 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-6 - УТ-17 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 1,4 |
| 3612 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-8 - УТ-11 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 44,3 |
| 3613 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-8 - 17 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 8,3 |
| 3614 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-7 - УТ-8 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду80 | 21,6 |
| 3615 | Котельная с. Берендеево №1 | Котельная с. Берендеева №1 - УТ-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 4,2 |
| 3616 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-1 - ТК-1 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 8,2 |
| 3617 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-1 - ТК-2 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 29,9 |
| 3618 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-2 - 19 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду50 | 10,9 |
| 3619 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-1 - ТК-3 | Подземная канальная | 1980 | 2Ду150 | 116,5 |
| 3620 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-3 - ТК-4 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду50 | 40,1 |
| 3621 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-4 - УТ-4 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду40 | 19,5 |
| 3622 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-4 - 35 | Подземная канальная | 2011 | 2Ду40 | 9,8 |
| 3623 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-15 - ТК-6 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 7,2 |
| 3624 | Котельная с. Берендеево №1 | ТК-5 - УТ-14 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 1,3 |
| 3625 | Котельная с. Берендеево №1 | УТ-14 - УТ-15 | Подземная канальная | 2007 | 2Ду65 | 47 |
| 3626 | Котельная с. Дубки | ТК-29 - ул. Лиственная,3 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 26 |
| 3627 | Котельная с. Дубки | У-31 - ул. Лиственная, 1-1 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 19 |
| 3628 | Котельная с. Дубки | У-31 - ул. Лиственная,1-2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду40 | 12 |
| 3629 | Котельная с. Дубки | ТК-32 - У-31 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 35 |
| 3630 | Котельная с. Дубки | ТК-32 - ул. Лиственная,2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду25 | 17 |
| 3631 | Котельная с. Дубки | ТК-29 - ТК-32 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 35 |
| 3632 | Котельная с. Дубки | ТК-28 - ТК-29 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 24 |
| 3633 | Котельная с. Дубки | ТК-28 - ул. Лиственная,8 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду32 | 25 |
| 3634 | Котельная с. Дубки | ТК-27 - ТК-28 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 60 |
| 3635 | Котельная с. Дубки | ТК-27 - ул. Клубная,10 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 65 |
| 3636 | Котельная с. Дубки | ТК-26 - ТК-27 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 175 |
| 3637 | Котельная с. Дубки | ТК-10 - ТК-26 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 80 |
| 3638 | Котельная с. Дубки | У-20 - ул. Новая,4 | Надземная | 2004 | 2Ду50 | 42 |
| 3639 | Котельная с. Дубки | У-20 - ул. Новая,2 | Надземная | 2004 | 2Ду65 | 20 |
| 3640 | Котельная с. Дубки | ТК-11 - У-20 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду80 | 18 |
| 3641 | Котельная с. Дубки | У-21 - ул. Новая,5 | Надземная | 2004 | 2Ду65 | 62 |
| 3642 | Котельная с. Дубки | У-1 - У-2 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 12 |
| 3643 | Котельная с. Дубки | У-2 - ТК-1 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 449,5 |
| 3644 | Котельная с. Дубки | ТК-1 - У-3 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 30 |
| 3645 | Котельная с. Дубки | У-3 - У-4 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 5 |
| 3646 | Котельная с. Дубки | У-4 - ул. Центральная.1-1 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 20 |
| 3647 | Котельная с. Дубки | У-4 - У-5 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 20 |
| 3648 | Котельная с. Дубки | У-5 - ул. Центральная,1-2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 20 |
| 3649 | Котельная с. Дубки | У-5 - У-6 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 20 |
| 3650 | Котельная с. Дубки | У-22 - У-23 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 80,5 |
| 3651 | Котельная с. Дубки | У-6 - У-8 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 12 |
| 3652 | Котельная с. Дубки | У-8 - У-10 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 57 |
| 3653 | Котельная с. Дубки | У-10 - У-12 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 17 |
| 3654 | Котельная с. Дубки | У-12 - У-13 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 29 |
| 3655 | Котельная с. Дубки | У-13 - У-14 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 16 |
| 3656 | Котельная с. Дубки | У-14 - ул. Центральная,4 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 25 |
| 3657 | Котельная с. Дубки | У-12 - ул. Центральная,6 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 10 |
| 3658 | Котельная с. Дубки | У-14 - ТК-3 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду300 | 56 |
| 3659 | Котельная с. Дубки | ТК-3 - ул. Центральная,5 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду40 | 15 |
| 3660 | Котельная с. Дубки | ТК-3 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду200 | 39 |
| 3661 | Котельная с. Дубки | ТК-4 - пер. Старый.1 | Подземная канальная | 2004 | 2Ду50 | 17 |
| 3662 | Котельная с. Дубки | ТК-4 - У-15 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду65 | 29 |
| 3663 | Котельная с. Дубки | У-15 - ТК-5 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 1,5 |
| 3664 | Котельная с. Дубки | ТК-5 - пер. Старый.2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду32 | 15 |
| 3665 | Котельная с. Дубки | ТК-5 - У-16 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 10 |
| 3666 | Котельная с. Дубки | У-16 - У-17 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 31 |
| 3667 | Котельная с. Дубки | У-17 - пер. Старый.3 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду25 | 17 |
| 3668 | Котельная с. Дубки | У-17 - У-18 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 7,5 |
| 3669 | Котельная с. Дубки | У-18 - ТК-6 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 20 |
| 3670 | Котельная с. Дубки | ТК-6 - пер. Старый,4 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду20 | 20 |
| 3671 | Котельная с. Дубки | ТК-6 - ул. Полевая,4 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду20 | 9 |
| 3672 | Котельная с. Дубки | У-18 - ТК-7 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду32 | 25 |
| 3673 | Котельная с. Дубки | У-25 - ул. Центральная,2А-почта | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 11 |
| 3674 | Котельная с. Дубки | ТК-3 - ТК-14 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду150 | 94 |
| 3675 | Котельная с. Дубки | ТК-14 - ул. Клубная,1 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 62 |
| 3676 | Котельная с. Дубки | ТК-14 - ул. Центральная,4а-Клуб | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 8 |
| 3677 | Котельная с. Дубки | ТК-14 - ТК-15 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду150 | 64 |
| 3678 | Котельная с. Дубки | ТК-15 - ул. Тимирязевская,10 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду40 | 27 |
| 3679 | Котельная с. Дубки | ТК-15 - ТК-24 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 85 |
| 3680 | Котельная с. Дубки | ТК-24 - ТК-25 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 23 |
| 3681 | Котельная с. Дубки | ТК-25 - ул. Тимирязевская,15 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 5 |
| 3682 | Котельная с. Дубки | ТК-24 - ул. Тимирязевская,17 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду32 | 43 |
| 3683 | Котельная с. Дубки | ТК-15 - У-26 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду150 | 26 |
| 3684 | Котельная с. Дубки | У-26 - У-27 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду125 | 58 |
| 3685 | Котельная с. Дубки | У-27 - У-28 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 29 |
| 3686 | Котельная с. Дубки | У-28 - ул. Центральная, 3А | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 9 |
| 3687 | Котельная с. Дубки | У-28 - ТК-16 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 41 |
| 3688 | Котельная с. Дубки | ТК-16 - ул. Тимирязевская,8 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 6 |
| 3689 | Котельная с. Дубки | ТК-16 - ТК-17 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 10 |
| 3690 | Котельная с. Дубки | ТК-17 - ТК-23 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 52 |
| 3691 | Котельная с. Дубки | ТК-23 - ул. Тимирязевская,11 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду40 | 3 |
| 3692 | Котельная с. Дубки | ТК-17 - ТК-18 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 44 |
| 3693 | Котельная с. Дубки | ТК-18 - ул. Тимирязевская,6 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 8 |
| 3694 | Котельная с. Дубки | ТК-18 - ТК-19 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 13 |
| 3695 | Котельная с. Дубки | У-19 - ул. Новая,1А - детский сад | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 1 |
| 3696 | Котельная с. Дубки | ТК-19 - У-30 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 52 |
| 3697 | Котельная с. Дубки | У-30 - ул. Тимирязевская,7 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 15 |
| 3698 | Котельная с. Дубки | У-30 - ул. Тимирязевская,9 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 15 |
| 3699 | Котельная с. Дубки | У-30 - ул. Тимирязевская,5 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 23 |
| 3700 | Котельная с. Дубки | ТК-19 - ТК-20 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 13 |
| 3701 | Котельная с. Дубки | ТК-20 - ул. Тимирязевская,4 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 12 |
| 3702 | Котельная с. Дубки | ТК-20 - ТК--21 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 24 |
| 3703 | Котельная с. Дубки | ТК--21 - ТК-22 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 23 |
| 3704 | Котельная с. Дубки | ТК--21 - ул. Тимирязевская,2-1 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 12 |
| 3705 | Котельная с. Дубки | ТК-22 - ул. Тимирязевская,2-2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 12 |
| 3706 | Котельная с. Дубки | ТК-9 - ул. Клубная,1А | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду150 | 60 |
| 3707 | Котельная с. Дубки | ТК-9 - ТК-10 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду200 | 90 |
| 3708 | Котельная с. Дубки | ТК-10 - ТК-11 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду150 | 58 |
| 3709 | Котельная с. Дубки | ТК-11 - ТК-12 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 53 |
| 3710 | Котельная с. Дубки | ТК-12 - ТК-13 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 37 |
| 3711 | Котельная с. Дубки | ТК-13 - ул. Новая.1 | Надземная | 2004 | 2Ду65 | 38 |
| 3712 | Котельная с. Дубки | ТК-13 - У-21 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду100 | 34 |
| 3713 | Котельная с. Дубки | У-21 - ул. Новая,3 | Надземная | 2004 | 2Ду65 | 1 |
| 3714 | Котельная с. Дубки | ТК-29 - ТК-30 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 37 |
| 3715 | Котельная с. Дубки | ТК-30 - ул. Лиственная,4 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду25 | 15 |
| 3716 | Котельная с. Дубки | ТК-30 - ТК-31 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 33 |
| 3717 | Котельная с. Дубки | ТК-31 - ул. Лиственная,5 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду20 | 26 |
| 3718 | Котельная с. Дубки | ТК-31 - ул.Лиственная,6 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 59 |
| 3719 | Котельная с. Дубки | У-8 - У-9 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 1,5 |
| 3720 | Котельная с. Дубки | У-9 - ул. Центральная,2 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 25 |
| 3721 | Котельная с. Дубки | У-24 - У-25 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду80 | 15 |
| 3722 | Котельная с. Дубки | котельная с. Дубки - У-1 | Надземная | 1983 | 2Ду300 | 576 |
| 3723 | Котельная с. Дубки | У-23 - У-24 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 40 |
| 3724 | Котельная с. Дубки | У-23 - ул. Центральная,1А-контора | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 16 |
| 3725 | Котельная с. Дубки | У-23 - ул. Центральная, 2А-общежитие | Подземная канальная | 1983 | 2Ду50 | 1 |
| 3726 | Котельная с. Дубки | У-19 - ул. Новая,1А - детский сад | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 3 |
| 3727 | Котельная с. Дубки | ТК-9 - У-19 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду50 | 65 |
| 3728 | Котельная с. Дубки | ТК-8 - ТК-9 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду200 | 42 |
| 3729 | Котельная с. Дубки | ТК-4 - ТК-8 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду200 | 78 |
| 3730 | Котельная с. Дубки | ТК-7 - ул. Полевая,5 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду20 | 9 |
| 3731 | Котельная с. Дубки | У-6 - У-22 | Подземная бесканальная | 1983 | 2Ду100 | 1,5 |
| 3732 | Котельная с. Дубки | детский сад-1 - детский сад -2 | Подземная канальная | 2003 | 2Ду50 | 3 |
| 3733 | Котельная с. Дубки | У-29 - ул. Тимирязевская,1 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 8 |
| 3734 | Котельная с. Дубки | ТК-22 - У-29 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 55 |
| 3735 | Котельная с. Дубки | У-11 - ул. Центральная,3 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 25 |
| 3736 | Котельная с. Дубки | У-10 - У-11 | Подземная канальная | 1983 | 2Ду65 | 14 |
| 3737 | Котельная с. Ивановское | ТК-1 - УТ-5 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 20 |
| 3738 | Котельная с. Ивановское | УТ-10 - ТК-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 34,2 |
| 3739 | Котельная с. Ивановское | УТ-11 - ул. Ленина,9-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 7,7 |
| 3740 | Котельная с. Ивановское | УТ-11 - ул. Ленина,9-1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 6,4 |
| 3741 | Котельная с. Ивановское | ТК-9 - УТ-11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 13,9 |
| 3742 | Котельная с. Ивановское | УТ-10 - ТК-9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 5,9 |
| 3743 | Котельная с. Ивановское | ТК-8 - УТ-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 34,12 |
| 3744 | Котельная с. Ивановское | ТК-12 - ТК-13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 27,3 |
| 3745 | Котельная с. Ивановское | ТК-8 - ул. Ленина,10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 16,9 |
| 3746 | Котельная с. Ивановское | ТК-6 - ТК-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 41,9 |
| 3747 | Котельная с. Ивановское | ТК-7 - ул. Ленина,13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 20,1 |
| 3748 | Котельная с. Ивановское | ТК-6 - ТК-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 4,1 |
| 3749 | Котельная с. Ивановское | ТК-5 - ТК-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 25,9 |
| 3750 | Котельная с. Ивановское | ТК-5 - ул. Ленина,15 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду40 | 42,1 |
| 3751 | Котельная с. Ивановское | УТ-6 - ТК-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 17,2 |
| 3752 | Котельная с. Ивановское | УТ-2А - ТК-2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 28,7 |
| 3753 | Котельная с. Ивановское | УТ-4 - ул. Ленина,23-2 | Подземная бесканальная | 2011 | 2Ду50 | 2,7 |
| 3754 | Котельная с. Ивановское | УТ-15 - ул. Ленина,2 | Подземная бесканальная | 2011 | 2Ду50 | 49,5 |
| 3755 | Котельная с. Ивановское | ТК-16 - УТ-15 | Подземная канальная | 1993 | 2Ду100 | 16,9 |
| 3756 | Котельная с. Ивановское | ТК-3 - УТ-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 88,1 |
| 3757 | Котельная с. Ивановское | ТК-2 - ТК-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду200 | 25 |
| 3758 | Котельная с. Ивановское | УТ-4 - УТ-2А | Надземная | 2008 | 2Ду150 | 7,5 |
| 3759 | Котельная с. Ивановское | ТК-15 - ТК-16 | Подземная канальная | 1993 | 2Ду100 | 30,9 |
| 3760 | Котельная с. Ивановское | УТ-1 - УТ-4 | Надземная | 2008 | 2Ду150 | 34 |
| 3761 | Котельная с. Ивановское | ТК-1 - УТ-4 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду50 | 36,5 |
| 3762 | Котельная с. Ивановское | котельная с. Ивановское - УТ-1 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду150 | 2,2 |
| 3763 | Котельная с. Ивановское | ТК-14 - ТК-15 | Подземная канальная | 1993 | 2Ду100 | 41 |
| 3764 | Котельная с. Ивановское | ТК-10 - ТК-14 | Подземная канальная | 1993 | 2Ду100 | 75,4 |
| 3765 | Котельная с. Ивановское | ТК-13 - ул. Ленина,5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 18 |
| 3766 | Котельная с. Ивановское | УТ-5 - ул. Ленина, 26-2 | Подземная бесканальная | 2011 | 2Ду50 | 15,8 |
| 3767 | Котельная с. Ивановское | УТ-5 - ул. Ленина, 26-1 | Подземная бесканальная | 2011 | 2Ду50 | 7,1 |
| 3768 | Котельная с. Ивановское | УТ-1 - ТК-1 | Подземная канальная | 2008 | 2Ду20 | 7,7 |
| 3769 | Котельная с. Ивановское | ТК-12 - ул. Ленина,7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 18,4 |
| 3770 | Котельная с. Ивановское | ТК-11 - ТК-12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 36,9 |
| 3771 | Котельная с. Ивановское | УТ-4 - ул. Ленина, 23-3 | Подземная бесканальная | 2011 | 2Ду50 | 7,2 |
| 3772 | Котельная с. Ивановское | ТК-11 - ул. Мира,9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 8,3 |
| 3773 | Котельная с. Ивановское | ТК-10 - ТК-11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду80 | 40,7 |
| 3774 | Котельная с. Ивановское | УТ-15 - ул. Ленина,2а | Подземная канальная | 1988 | 2Ду32 | 6,1 |
| 3775 | Котельная с. Смоленское | УТ-49 - УТ-62А | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 62 |
| 3776 | Котельная с. Смоленское | УТ-48 - УТ-49 | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 24,1 |
| 3777 | Котельная с. Смоленское | УТ-40 - УТ-48 | Надземная | 2001 | 2Ду150 | 11,9 |
| 3778 | Котельная с. Смоленское | ТК-32 - ул. Центральная,7-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 40 |
| 3779 | Котельная с. Смоленское | УТ-40 - ТК-32 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 18,4 |
| 3780 | Котельная с. Смоленское | УТ-38 - УТ-40 | Надземная | 2001 | 2Ду150 | 12,2 |
| 3781 | Котельная с. Смоленское | УТ-37 - УТ-38 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду150 | 26,4 |
| 3782 | Котельная с. Смоленское | УТ-34 - УТ-36 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 64,2 |
| 3783 | Котельная с. Смоленское | УТ-27 - ул. Центральная,37 | Надземная | 2001 | 2Ду50 | 20,9 |
| 3784 | Котельная с. Смоленское | УТ-23 - ул. Центральная,38 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 15,6 |
| 3785 | Котельная с. Смоленское | УТ-26 - УТ-27 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 34,9 |
| 3786 | Котельная с. Смоленское | УТ-23 - УТ-26 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 10,8 |
| 3787 | Котельная с. Смоленское | УТ-23 - ул. Центральная,39 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду32 | 18,5 |
| 3788 | Котельная с. Смоленское | УТ-22 - УТ-23 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 16,3 |
| 3789 | Котельная с. Смоленское | УТ-22 - УТ-23 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 18,1 |
| 3790 | Котельная с. Смоленское | ТК-5 - УТ-22 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 26 |
| 3791 | Котельная с. Смоленское | УТ-19 - ТК-5 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 26,3 |
| 3792 | Котельная с. Смоленское | УТ-19 - ул. Центральная,44 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 13,7 |
| 3793 | Котельная с. Смоленское | УТ-17 - УТ-19 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 4,1 |
| 3794 | Котельная с. Смоленское | УТ-17А - ул. Центральная,43 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 10 |
| 3795 | Котельная с. Смоленское | УТ-17 - УТ-17А | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 16 |
| 3796 | Котельная с. Смоленское | УТ-13 - ул. Центральная,31 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 24,1 |
| 3797 | Котельная с. Смоленское | УТ-12 - УТ-13 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 28,9 |
| 3798 | Котельная с. Смоленское | ТК-3 - УТ-12 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 23,2 |
| 3799 | Котельная с. Смоленское | УТ-67 - | Надземная | 1999 | 2Ду100 | 1 |
| 3800 | Котельная с. Смоленское | УТ-62А - ул. Парковая,7 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 23,3 |
| 3801 | Котельная с. Смоленское | УТ-62А - ул. Парковая,6 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду40 | 9,2 |
| 3802 | Котельная с. Смоленское | УТ-62А - УТ-63 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду100 | 11,9 |
| 3803 | Котельная с. Смоленское | УТ-64 - УТ-65 | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 3 |
| 3804 | Котельная с. Смоленское | УТ-65 - УТ-67 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду100 | 108 |
| 3805 | Котельная с. Смоленское | УТ-67 - УТ-70 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду80 | 20,8 |
| 3806 | Котельная с. Смоленское | УТ-70 - ТК-33 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду80 | 99 |
| 3807 | Котельная с. Смоленское | ТК-33 - ул. Парковая,9 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду80 | 7,7 |
| 3808 | Котельная с. Смоленское | ТК-33 - ул. Парковая,10 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 57,6 |
| 3809 | Котельная с. Смоленское | УТ-67 - ПНС | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 25,9 |
| 3810 | Котельная с. Смоленское | УТ-70 - ПНС | Надземная | 2001 | 2Ду50 | 17,6 |
| 3811 | Котельная с. Смоленское | ПНС - ул. Парковая,1-Школа | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 90 |
| 3812 | Котельная с. Смоленское | ПНС - УТ-76 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду80 | 38,2 |
| 3813 | Котельная с. Смоленское | УТ-76 - ул. Парковая,5 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 15,1 |
| 3814 | Котельная с. Смоленское | УТ-76 - ул. Парковая,4 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 16,6 |
| 3815 | Котельная с. Смоленское | ТК-3 - ул. Центральная,26 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 12,1 |
| 3816 | Котельная с. Смоленское | ТК-1 - ТК-3 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду80 | 18,3 |
| 3817 | Котельная с. Смоленское | ТК-2 - ул. Центральная 16-1 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 28 |
| 3818 | Котельная с. Смоленское | ТК-2 - ул. Центральная,25 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 10,8 |
| 3819 | Котельная с. Смоленское | ТК-1 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду80 | 22 |
| 3820 | Котельная с. Смоленское | УТ-8 - ТК-1 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду100 | 32,6 |
| 3821 | Котельная с. Смоленское | УТ-4 - УТ-8 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду100 | 65 |
| 3822 | Котельная с. Смоленское | УТ-5 - ул. Центральная,17 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду65 | 51,3 |
| 3823 | Котельная с. Смоленское | УТ-4 - ул. Центральная,24 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду100 | 46,7 |
| 3824 | Котельная с. Смоленское | УТ-2 - УТ-3 | Надземная | 2001 | 2Ду150 | 93,7 |
| 3825 | Котельная с. Смоленское | УТ-1б - УТ-2 | Надземная | 2001 | 2Ду150 | 223,4 |
| 3826 | Котельная с. Смоленское | УТ-3 - УТ-4 | Надземная | 2001 | 2Ду150 | 3 |
| 3827 | Котельная с. Смоленское | УТ-4 - УТ-5 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду80 | 6,5 |
| 3828 | Котельная с. Смоленское | ТК-3 - ТК-4 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду80 | 47,9 |
| 3829 | Котельная с. Смоленское | ТК-4 - ул. Центральная,27 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 11,9 |
| 3830 | Котельная с. Смоленское | ТК-4 - ул. Центральная,28 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 10,3 |
| 3831 | Котельная с. Смоленское | УТ-76 - УТ-77 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 72 |
| 3832 | Котельная с. Смоленское | УТ-77 - ТК-34 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 7 |
| 3833 | Котельная с. Смоленское | ТК-34 - ул. Смоленка,42 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду32 | 9,5 |
| 3834 | Котельная с. Смоленское | УТ-77 - УТ-79а | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 12,9 |
| 3835 | Котельная с. Смоленское | УТ-79 - УТ-80 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 12,2 |
| 3836 | Котельная с. Смоленское | УТ-80 - ул. Смоленка,1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 17,1 |
| 3837 | Котельная с. Смоленское | УТ-80 - УТ-82 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 16,7 |
| 3838 | Котельная с. Смоленское | УТ-82 - ул. Смоленка,2 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 10,3 |
| 3839 | Котельная с. Смоленское | УТ-82 - УТ-84 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 27 |
| 3840 | Котельная с. Смоленское | УТ-84 - ул. Смоленка,41 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 30,2 |
| 3841 | Котельная с. Смоленское | УТ-84 - УТ-85 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 15,1 |
| 3842 | Котельная с. Смоленское | УТ-85 - ул. Смоленка,3 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 1,8 |
| 3843 | Котельная с. Смоленское | УТ-85 - ТК-32 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 1 |
| 3844 | Котельная с. Смоленское | ТК-32 - ул. Смоленка,40 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 32,3 |
| 3845 | Котельная с. Смоленское | УТ-79а - УТ-79 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 20 |
| 3846 | Котельная с. Смоленское | УТ-65 - ул. Парковая,8 | Надземная | 2001 | 2Ду32 | 22,1 |
| 3847 | Котельная с. Смоленское | УТ-63 - УТ-64 | Надземная | 2001 | 2Ду100 | 6 |
| 3848 | Котельная с. Смоленское | УТ-49 - ул. Центральная,5-0 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 20,7 |
| 3849 | Котельная с. Смоленское | ТК-32 - УТ-43 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 56,2 |
| 3850 | Котельная с. Смоленское | УТ-43 - УТ-45 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 29,9 |
| 3851 | Котельная с. Смоленское | УТ-45 - УТ-46 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 6,9 |
| 3852 | Котельная с. Смоленское | УТ-46 - ул. Центральная, 1-01 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 33,1 |
| 3853 | Котельная с. Смоленское | УТ-46 - ул. Центральная,2-2 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 5,1 |
| 3854 | Котельная с. Смоленское | УТ-45 - ул. Центральная,2-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 5,2 |
| 3855 | Котельная с. Смоленское | УТ-43 - ул. Центральная,3 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 13,9 |
| 3856 | Котельная с. Смоленское | УТ-38 - ул. Центральная,6-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду40 | 14,8 |
| 3857 | Котельная с. Смоленское | УТ-37 - ТК-31 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 13,5 |
| 3858 | Котельная с. Смоленское | ТК-31 - ул. Центральная,8-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 5,9 |
| 3859 | Котельная с. Смоленское | ТК-31 - УТ-56 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 40,3 |
| 3860 | Котельная с. Смоленское | УТ-56 - УТ-58 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 57 |
| 3861 | Котельная с. Смоленское | УТ-58 - УТ-59 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 18,1 |
| 3862 | Котельная с. Смоленское | УТ-59 - ул. Центральная,12 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 17,8 |
| 3863 | Котельная с. Смоленское | УТ-59 - ул Центральная,11-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 1,1 |
| 3864 | Котельная с. Смоленское | УТ-56 - ул. Центральная,10- администрация | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 29,8 |
| 3865 | Котельная с. Смоленское | УТ-34 - ул. Центральная,45 | Подземная бесканальная | 2008 | 2Ду25 | 22,1 |
| 3866 | Котельная с. Смоленское | УТ-32 - УТ-34 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 7,4 |
| 3867 | Котельная с. Смоленское | УТ-32 - ул. Центральная 41-1 | Подземная бесканальная | 2008 | 2Ду32 | 21 |
| 3868 | Котельная с. Смоленское | УТ-30 - УТ-32 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 20,9 |
| 3869 | Котельная с. Смоленское | УТ-30 - УТ-31 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 28 |
| 3870 | Котельная с. Смоленское | УТ-31 - ул. Центральная,36 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 1,1 |
| 3871 | Котельная с. Смоленское | УТ-31 - УТ-51 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 62 |
| 3872 | Котельная с. Смоленское | УТ-51 - УТ-53 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду50 | 23,2 |
| 3873 | Котельная с. Смоленское | УТ-53 - ул. Центральная,32 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду25 | 31 |
| 3874 | Котельная с. Смоленское | УТ-53 - ул. Центральная,33 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду25 | 1,7 |
| 3875 | Котельная с. Смоленское | УТ-51 - ул. Центральная,34 | Подземная бесканальная | 2001 | 2Ду25 | 1,2 |
| 3876 | Котельная с. Смоленское | УТ-26 - УТ-30 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 77,6 |
| 3877 | Котельная с. Смоленское | УТ-1б - УТ-17 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 160 |
| 3878 | Котельная с. Смоленское | УТ-1А - УТ-1б | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 32,8 |
| 3879 | Котельная с. Смоленское | УТ-1 - УТ-1А | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 53 |
| 3880 | Котельная с. Смоленское | котельная с. Смоленское - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду200 | 1,2 |
| 3881 | Котельная с. Смоленское | УТ-23 - ул. Центральная,38 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду32 | 4,4 |
| 3882 | Котельная с. Смоленское | УТ-36 - УТ-37 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду150 | 6,4 |
| 3883 | Котельная с. Смоленское | ТК-32 - Центральная,4-0 | Подземная бесканальная | 1999 | 2Ду50 | 50 |
| 3884 | Котельная с. Елизарово | ТК-3 - УТ-12 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 3885 | Котельная с. Елизарово | УТ-12 - ул. Новая,7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 42 |
| 3886 | Котельная с. Елизарово | УТ-13 - ул. Новая | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 2 |
| 3887 | Котельная с. Елизарово | УТ-12 - ул. Новая,6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 3888 | Котельная с. Елизарово | ТК-2 - УТ-7 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 7 |
| 3889 | Котельная с. Елизарово | УТ-7 - УТ-8 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 45 |
| 3890 | Котельная с. Елизарово | УТ-8 - УТ-9 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду65 | 48 |
| 3891 | Котельная с. Елизарово | УТ-7 - ул. Новая,3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 7,5 |
| 3892 | Котельная с. Елизарово | УТ-9 - ул. Новая,1 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5,5 |
| 3893 | Котельная с. Елизарово | УТ-8 - ул. Новая,2 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 3894 | Котельная с. Елизарово | ТК-1 - УТ-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 28 |
| 3895 | Котельная с. Елизарово | УТ-1 - УТ-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 73,9 |
| 3896 | Котельная с. Елизарово | УТ-2 - УТ-3 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 8 |
| 3897 | Котельная с. Елизарово | УТ-4 - УТ-5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду150 | 201,5 |
| 3898 | Котельная с. Елизарово | УТ-5 - УТ-6 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 27,5 |
| 3899 | Котельная с. Елизарово | УТ-6 - ТК-2 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду100 | 17 |
| 3900 | Котельная с. Елизарово | ТК-2 - УТ-10 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 16 |
| 3901 | Котельная с. Елизарово | УТ-10 - ул. Новая,4 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 3902 | Котельная с. Елизарово | УТ-10 - УТ-11 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 49,5 |
| 3903 | Котельная с. Елизарово | УТ-11 - ул. Новая,5 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду50 | 5 |
| 3904 | Котельная с. Елизарово | УТ-11 - ТК-3 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 19 |
| 3905 | Котельная с. Елизарово | ТК-3 - УТ-13 | Подземная канальная | 1988 | 2Ду100 | 66 |
| 3906 | Котельная с. Елизарово | котельная с. Елизарово - ТК-1 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду200 | 20 |
| 3907 | Котельная с. Елизарово | УТ-3 - УТ-4 | Подземная бесканальная | 1988 | 2Ду150 | 19,5 |
| 3908 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Кот.-У1 - У1-100 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 37,0 |
| 3909 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У1-100 - У100-У2 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду630 | 150,0 |
| 3910 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У100-У2 - У2-У3 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду630 | 30,0 |
| 3911 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2-У3 - У3-У51/44 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду630 | 157,0 |
| 3912 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3-У51/44 - У51/44-к.51 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 120,0 |
| 3913 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У51/44-к.51 - У51/44-У4 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 42,0 |
| 3914 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У51/44-У4 - У4-У43а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 150,0 |
| 3915 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4-У43а - У43а-У43/41а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 75,0 |
| 3916 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У43а-У43/41а - У43/41а-У43/41 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 90,0 |
| 3917 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У43/41а-У43/41 - У43/41-У43/411 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 73,0 |
| 3918 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У43/41-У43/411 - У43/411-У102 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 55,0 |
| 3919 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У43/411-У102 - У102-У5 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 143,0 |
| 3920 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У102-У5 - У5-У78 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду529 | 155,0 |
| 3921 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У5-У78 - У5-3А1 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 145,0 |
| 3922 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У5-3А1 - 3А1-3А2 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду426 | 100,0 |
| 3923 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3А1-3А2 - 3А2-У6 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду426 | 76,0 |
| 3924 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3А2-У6 - У6-У133 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 91,0 |
| 3925 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6-У133 - У133-У54б | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 73,0 |
| 3926 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У133-У54б - У54б-У135 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 21,0 |
| 3927 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У54б-У135 - У6-У72 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 164,0 |
| 3928 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У6-У72 - У72-У13 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 30,0 |
| 3929 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У72-У13 - У4-У70 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 188,0 |
| 3930 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У4-У70 - У70-У71а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду426 | 140,0 |
| 3931 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У70-У71а - У71а-У83 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду426 | 32,0 |
| 3932 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У71а-У83 - У83-У86 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду426 | 82,0 |
| 3933 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У83-У86 - У86-У45 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 20,0 |
| 3934 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У86-У45 - У45-У7 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 166,0 |
| 3935 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У45-У7 - У7-3А6 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 173,0 |
| 3936 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У7-3А6 - 3А6-У45а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 30,0 |
| 3937 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3А6-У45а - У3-У10 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 231,0 |
| 3938 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У3-У10 - У10-У11 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду273 | 30,0 |
| 3939 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У10-У11 - У11-У39б | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 200,0 |
| 3940 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11-У39б - У11-У39а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду159 | 82,0 |
| 3941 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У11-У39а - У39а-У2Н | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 60,0 |
| 3942 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У39а-У2Н - У2Н-У31 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 115,0 |
| 3943 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2Н-У31 - У31-У34а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 125,0 |
| 3944 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У31-У34а - У34а-У34в | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 135,0 |
| 3945 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У34а-У34в - У34в-У34б | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду159 | 44,0 |
| 3946 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У34в-У34б - У2-У110/50 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду159 | 44,0 |
| 3947 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У2-У110/50 - У110/50-3А8 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 118,0 |
| 3948 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У110/50-3А8 - У110/50-У112 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду57 | 40,0 |
| 3949 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У110/50-У112 - У112-У139 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 182,0 |
| 3950 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У112-У139 - У112-У50 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду89 | 145,0 |
| 3951 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У112-У50 - У50-У12 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 30,0 |
| 3952 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У50-У12 - У12-У105 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 182,0 |
| 3953 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У12-У105 - У12-У138 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 137,0 |
| 3954 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У12-У138 - У138-У92 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 170,0 |
| 3955 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У138-У92 - У92-У9 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 110,0 |
| 3956 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У92-У9 - У9-3А9 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 114,0 |
| 3957 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У9-3А9 - 3А9-У | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду377 | 101,0 |
| 3958 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3А9-У - У9-У157 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 190,0 |
| 3959 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У9-У157 - У157-У157В1 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 50,0 |
| 3960 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У157-У157В1 - У157В1-У157В3 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 70,0 |
| 3961 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У157В1-У157В3 - У157В3-У8 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 30,0 |
| 3962 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У157В3-У8 - У8-У7 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 115,0 |
| 3963 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У8-У7 - У8-3А7 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду325 | 345,0 |
| 3964 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У8-3А7 - 3А7-Уазс | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду219 | 125,0 |
| 3965 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | 3А7-Уазс - Уазс-У130а | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду159 | 120,0 |
| 3966 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | Уазс-У130а - У130а-У130 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 60,0 |
| 3967 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У130а-У130 - У130-У137 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 115,0 |
| 3968 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У130-У137 - У137-У143 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 60,0 |
| 3969 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У137-У143 - У143-к.73 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 84,0 |
| 3970 | Котельная ООО "РЭНСОМ" | У143-к.73 - Кот.-У1 | Надземная бесканальная | До 1990г. | 2Ду108 | 125,0 |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.