Переславль-Залесский муниципальный округ Ярославской области

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

88-26.ОМ-СТ.13.00

2026

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2027 ГОД

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

КНИГА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Разработчик: Генеральный директор ООО «Объединение энергоменеджмента» | Е. А. Селегененко |
| --- | --- |

2026

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование документа | Шифр |
| --- | --- |
| Актуализированная схема теплоснабжения город Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) | 88-26.УЧ-СТ.00.00 |
| Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области на период до 2040 года (актуализация схемы теплоснабжения на 2027 год) |  |
| Книга 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.01.00 |
| Приложение 1. Тепловые нагрузки | 88-26.ОМ-СТ.01.01 |
| Приложение 2. Тепловые сети | 88-26.ОМ-СТ.01.02 |
| Приложение 3. Существующие гидравлические режимы тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.01.03 |
| Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.02.00 |
| Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.03.00 |
| Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 88-26.ОМ-СТ.04.00 |
| Книга 5. Мастер-план схемы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.05.00 |
| Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе аварийных режимах | 88-26.ОМ-СТ.06.00 |
| Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии | 88-26.ОМ-СТ.07.00 |
| Книга 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей | 88-26.ОМ-СТ.08.00 |
| Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.09.00 |
| Книга 10. Перспективные топливные балансы | 88-26.ОМ-СТ.010.00 |
| Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.011.00 |
| Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 88-26.ОМ-СТ.012.00 |
| Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения | 88-26.ОМ-СТ.013.00 |
| Книга 14. Ценовые(тарифные) последствия | 88-26.ОМ-СТ.014.00 |
| Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций | 88-26.ОМ-СТ.015.00 |
| Книга 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.016.00 |
| Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.017.00 |
| Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) разработанной схемы теплоснабжения муниципального образования | 88-26.ОМ-СТ.018.00 |
| Книга 19. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением геоинформационной системы теплоснабжения для электронного моделирования системы теплоснабжения | 88-26.ОМ-СТ.019.00 |

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения	6

- ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области	9

- 13.1. Результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения

Оценка существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области выполнена по следующим показателям:

1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Книга 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области разработана с учетом рекомендаций, приведенных в «Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения».

Количество прекращений подачи тепловой энергии потребителям в результате порывов на тепловых сетях представлено в п.1 таблицы Таблица 1.

2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Количество прекращений подачи тепловой энергии результате нарушений на источниках тепловой энергии представлено в п.2 таблицы Таблица 1.

По исходной информации прекращений подачи тепловой энергии в связи с нарушениями работы котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области за 2024 год не происходило.

3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии представлен в п.3 таблицы Таблица 1.

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение технологических потерь к материальной характеристике тепловой сети представлено в п.4 таблицы Таблица 1.

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициенты использования установленной мощности котельных Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области представлены в п.5 таблицы Таблица 1.

6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке, представлена в п.6 таблицы Таблица 1.

Расчётная тепловая нагрузка учитывает в себе подключённую тепловую нагрузку потребителей и потери в тепловых сетях.

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

На территории Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской областиотсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учёта представлена в п.10 таблицы Таблица 1. Перспективные потребители, подключаемые к тепловым сетям, учитываются с установленными приборами учёта.

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в п.11 таблицы Таблица 1. Перспективный срок эксплуатации учитывает замену существующих тепловых сетей, выработавших свой эксплуатационный ресурс (более 25 лет).

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)

Отношение материальной характеристики реконструированных за год тепловых сетей в общей материальной характеристике тепловых сетей котельных представлен в п.12 таблицы Таблица 1.

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)

Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной мощности всех источников тепловой энергии представлен в п.13 таблицы Таблица 1.

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

15. Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального образования с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Анализ изменений в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения представлен в таблице Таблица 1.

Таблица 1 – Индикаторы развития систем теплоснабжения Переславль-Залесского муниципального округа Ярославской области

| № п/п | Наименование индикатора |  | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | кг.у.т/Гкал | 165,17 | 165,17 | 160,59 | 160,59 | 159,26 | 159,26 | 159,26 |
| 3.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  | кг.у.т/Гкал | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 | 161,76 |
| 3.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  | кг.у.т/Гкал | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 | 161,54 |
| 3.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  | кг.у.т/Гкал | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 | 158,51 |
| 3.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  | кг.у.т/Гкал | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 | 154,15 |
| 3.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  | кг.у.т/Гкал | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 | 156,40 |
| 3.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  | кг.у.т/Гкал | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 | 155,34 |
| 3.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  | кг.у.т/Гкал | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 | 184,94 |
| 3.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  | кг.у.т/Гкал | 173,39 | 173,39 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  | кг.у.т/Гкал | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 | 157,11 |
| 3.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 |  | кг.у.т/Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  | кг.у.т/Гкал | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 |
| 3.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  | кг.у.т/Гкал | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 | 186,89 |
| 3.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  | кг.у.т/Гкал | 172,60 | 172,60 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  | кг.у.т/Гкал | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 |
| 3.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  | кг.у.т/Гкал | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 | 153,35 |
| 3.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  | кг.у.т/Гкал | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 | 158,48 |
| 3.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  | кг.у.т/Гкал | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 | 176,63 |
| 3.24 | Котельная, п. Дубки |  | кг.у.т/Гкал | 184,57 | 184,57 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  | кг.у.т/Гкал | 165,44 | 165,44 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая |  | кг.у.т/Гкал | 177,48 | 177,48 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 3.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 3.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  | кг.у.т/Гкал | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 | 169,64 |
| 3.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая |  | кг.у.т/Гкал | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 | 155,45 |
| 3.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  | кг.у.т/Гкал | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 | 159,48 |
| 3.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  | кг.у.т/Гкал | 193,43 | 193,43 | 193,43 | 193,43 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| 3.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  | кг.у.т/Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 156,20 | 156,20 | 156,20 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Гкал/м2 | 52,75 | 52,75 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 | 54,26 |
| 4.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 | 1 937,10 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 | 4,41 |
| 4.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 | 138,22 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 4.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 | 813,00 |
| 4.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 | 32,24 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 4.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 | 1 752,67 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| 4.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 | 570,09 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 4.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 | 381,68 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 4.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 | 1 045,44 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| 4.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 | 30 884,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| 4.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 | 755,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 4.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 | 1 321,93 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
| 4.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 985,51 | 1 985,51 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 563,19 | 563,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,53 | 3,53 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 | 1 985,51 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 4.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 | 361,16 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 | 88,27 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 4.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 | 1 594,94 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 4.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 855,61 | 1 855,61 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 615,37 | 615,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,02 | 3,02 |  |  |  |  |  |
| 4.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 | 1 855,61 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 4.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 | 95,61 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 4.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 | 1 151,78 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 4.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 | 1 800,03 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 4.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 | 1 237,86 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 4.24 | Котельная, п. Дубки | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 3 775,94 | 3 775,94 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 411,94 | 1 411,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,67 | 2,67 |  |  |  |  |  |
| 4.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 | 3 775,94 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 4.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 656,65 | 1 656,65 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 690,49 | 690,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 2,40 | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 4.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 | 1 656,65 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 4.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 784,08 | 784,08 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 216,83 | 216,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 3,62 | 3,62 |  |  |  |  |  |
| 4.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 | 784,08 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| 4.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 | 1 654,23 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 |
| 4.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | 9 911,00 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 | 10 257,38 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |  |  |  |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |
| 4.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | Потери тепловой энергии, Гкал | Гкал | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  |  |  | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |
|  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | Гкал/м2 |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | % | 60,54 | 60,54 | 72,67 | 72,67 | 73,12 | 73,12 | 73,12 |
| 5.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 |  | % | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 | 40,79 |
| 5.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 |  | % | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 | 94,23 |
| 5.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 |  | % | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 | 33,33 |
| 5.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая |  | % | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 | 51,67 |
| 5.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А |  | % | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 | 95,15 |
| 5.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 | 89,48 |
| 5.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 | 92,07 |
| 5.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 | 67,37 |
| 5.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 | 90,62 |
| 5.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а |  | % | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 | 82,35 |
| 5.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 |  | % | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 | 41,11 |
| 5.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а |  | % | 50,00 | 50,00 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 70,16 | 70,16 | 70,16 | 70,16 | 70,16 |
| 5.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З |  | % | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 64,34 | 62,99 | 62,99 | 62,99 |
| 5.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 |  | % | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 | 60,98 |
| 5.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 |  | % | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 | 44,12 |
| 5.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 |  | % | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 | 53,85 |
| 5.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 |  | % | 37,72 | 37,72 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 | 108,14 |
| 5.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 |  | % | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 | 67,65 |
| 5.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 |  | % | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 | 57,75 |
| 5.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б |  | % | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 | 78,84 |
| 5.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 |  | % | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 | 43,28 |
| 5.24 | Котельная, п. Дубки |  | % | 58,71 | 58,71 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 117,21 | 117,21 | 117,21 | 117,21 | 117,21 |
| 5.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 |  | % | 69,78 | 69,78 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 93,41 | 93,41 |
| 5.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая |  | % | 30,36 | 30,36 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
| 5.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 |  | % | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 | 69,70 |
| 5.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая |  | % | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 | 85,61 |
| 5.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 |  | % | 65,64 | 65,58 | 65,50 | 65,48 | 65,46 | 65,46 | 65,46 |
| 5.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 |  | % | 76,03 | 76,03 | 76,03 | 76,03 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
| 5.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 |  | % | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 90,19 | 90,19 | 90,19 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке |  | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. 1я Ямская, 4 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 | 439,24 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 | 351,39 |
| 6.2 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 15 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 | 43,72 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 | 91,08 |
| 6.3 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Московская, 26 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6.4 | Котельная, г. Переславль-Залесский, ул. Зеленая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 | 38,99 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 | 125,77 |
| 6.5 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пос. Молодежный, 10А | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 | 407,25 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
| 6.6 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 98, мощностью 10,5 МВт; КН ЗУ 76:18:010814:49 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,31 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 | 135,27 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 | 21,44 |
| 6.7 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, пер. Чернореченский, мощностью 7,03 МВт; КН ЗУ 76:18:010207:80 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 | 98,36 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| 6.8 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул. Менделеева, мощностью 1,1 МВт; КН ЗУ 76:18:000000:225 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 | 225,98 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 502,18 | 502,18 | 502,18 | 502,18 | 502,18 |
| 6.9 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, ул.Свободы р-н «Ремзавод», мощностью 15 МВт; КН ЗУ 76:18:010801:174 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 9,16 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 | 2 725,47 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 297,54 | 297,54 | 297,54 | 297,54 | 297,54 |
| 6.10 | Котельная, п. Ивановское ул. Ленина, д.23а | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 | 227,18 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 | 504,84 |
| 6.11 | Котельная, с. Бектышево ул. Центральная, д. 23 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 | 432,46 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 | 502,86 |
| 6.12 | Котельная, с. Смоленское ул. Центральная д. 45-а | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,32 | 1,32 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 563,19 | 563,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 426,66 | 426,66 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Новая газовая котельная в с. Смоленское, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:160102:151 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 | 563,19 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 | 433,22 |
| 6.14 | Котельная, с. Берендеево ул. Некрасова, д.1З | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 | 801,31 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 242,09 | 247,32 | 247,32 | 247,32 |
| 6.15 | Котельная, с. Берендеево,участок №1 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 | 89,29 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 | 357,16 |
| 6.16 | Котельная, с. Глебовское, ул. Зелёная, д. 97 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.17 | Котельная, с. Новое, пер. Мирный, д.95 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 | 394,03 |
| 6.18 | Котельная, д. Горки, пер. Производственный, д. 46 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,62 | 1,62 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 615,37 | 615,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 379,86 | 379,86 |  |  |  |  |  |
| 6.19 | Новая газовая котельная в д. Горки (Алексиниский с/о), мощностью 2,0 МВт; КН ЗУ 76:11:100903:268 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 | 615,37 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 379,86 | 379,86 | 379,86 | 379,86 | 379,86 |
| 6.20 | Котельная, с. Ефимьево, ул. Октябрьская, д.4 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 | 44,16 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| 6.21 | Котельная, с. Купанское, ул. Советская, д. 60 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 | 1 185,03 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 | 269,33 |
| 6.22 | Котельная, с. Нагорье, ул. Молодежная, д. 14-б | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 | 1 041,36 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 | 213,83 |
| 6.23 | Котельная, с. Новоселье, ул. Центральная, д.18 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 | 246,54 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 | 632,15 |
| 6.24 | Котельная, п. Дубки | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 2,20 | 2,20 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 411,94 | 1 411,94 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 641,79 | 641,79 |  |  |  |  |  |
| 6.25 | Новая газовая котельная в п. Дубки, мощностью 2,5 МВт; КН ЗУ 76:11:010105:130 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 | 1 411,94 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 641,79 | 641,79 | 641,79 | 641,79 | 641,79 |
| 6.26 | Котельная, п.Рязанцево, ул. Гагарина д. 1/1 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 1,90 | 1,90 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 690,49 | 690,49 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 363,42 | 363,42 |  |  |  |  |  |
| 6.27 | Новая газовая котельная в п. Рязанцево, мощностью 3,0 МВт; КН ЗУ 76:11:150104:138 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 | 690,49 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 363,42 | 363,42 | 363,42 | 363,42 | 363,42 |
| 6.28 | Котельная, с.Елизарово, ул. Новая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 216,83 | 216,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 461,34 | 461,34 |  |  |  |  |  |
| 6.29 | Новая газовая котельная в с. Елизарово, мощностью 0,6 МВт; КН ЗУ 76:191304:27 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 | 216,83 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  | 461,34 | 461,34 | 461,34 | 461,34 | 461,34 |
| 6.30 | Котельная, с. Дубровицы, ул. Крутец, д. 17 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 | 236,86 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 | 382,03 |
| 6.31 | Котельная, с. Кубринск ул. Парковая | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 | 1 320,26 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 | 254,39 |
| 6.32 | Котельная, г. Переславль-Залесский, пл. Менделева, 2 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 135,09 | 134,91 | 134,70 | 134,64 | 134,58 | 134,58 | 134,58 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 | 32 921,79 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 243,70 | 244,02 | 244,40 | 244,51 | 244,62 | 244,62 | 244,62 |
| 6.33 | Котельная, г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, 62 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | Вывод котельной из эксплуатации |  |  |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |  |  |  |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) | 121,92 | 121,92 | 121,92 | 121,92 |  |  |  |
| 6.34 | Новая газовая котельная в г. Переславль-Залесский, мкр. Чкаловский, мощностью 21 МВт; КН ЗУ 76:18:010401:1279 | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Гкал/ч | Ввод котельной в эксплуатацию |  |  |  | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  |  | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | м2 |  |  |  |  | 1 554,47 | 1 554,47 | 1 554,47 |
|  |  | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/(Гкал/ч) | м2/(Гкал/ч) |  |  |  |  | 121,92 | 121,92 | 121,92 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии |  | г/кВт.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии |  | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) |  | год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) |  | % | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) |  | % | н/д | н/д | 23,0% | 0,0% | 4,0% | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства, а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.